一种防窃电的互感器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及互感器的技术领域，具体为一种防窃电的互感器。

背景技术

随着电网建设的飞速发展，国家电力公司提供出加强电力计量管理，实现高精度的可靠计量的要求，并且以前的互感器存在寿命短，防窃电能力差的问题，且散热不好，若互感器内温度升高，会导致互感器内线路短路，造成互感器损坏，且可能造成火灾。

实用新型内容

本实用新型的发明目的在于提供了一种防窃电的互感器，该防窃电的互感器,通过添加了保护罩，为互感器提供了二次保护，添加了散热孔与防尘孔，可以有效地保护互感器的使用寿命。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种防窃电的互感器，包括外壳，所述外壳的顶部铰接有盖板，所述盖板内且以中心线为参照的左右两侧均固定安装有瓷套，所述外壳的内底壁上固定安装有防护罩，所述防护罩的左右两侧均固定开设有固定锁，所述防护罩内通过支撑杆固定连接有互感器，所述互感器的底端与外壳内底壁通过固定座固定连接，所述外壳底部且对应互感器位置固定安装有油箱，所述互感器的顶端固定安装有正负极端口，所述防护罩顶部且对应正负极端口位置固定开设有线孔，所述外壳的两侧均开设有散热孔，所述外壳的两侧均设置有两个空腔，所述两侧的空腔内均设置有T形杆，所述两侧空腔内T形杆的一端与空腔内壁均通过弹簧一固定连接，所述两侧的散热孔的中部均开设有通孔一，两个所述T形杆的相对侧面均通过通孔向内延伸并接触，所述外壳的左侧顶部且位于空腔的左右两侧开设有圆槽，所述外壳的顶部左侧且对应圆槽位置固定安装有圆杆。

优选的，所述盖板内的中心位置固定安装有电机，所述电机的输出端连接有风扇。

优选的，所述散热孔的数量有六个，三个为一组开设在外壳的左右两侧，且散热孔的外侧固定连接有圆管，所述圆管内设置有石灰层。

优选的，所述外壳的右侧内壁上固定安装有温度感应器。

优选的，所述盖板的上表面且对应瓷套位置外侧均固定安装有防尘罩。

优选的，所述盖板的左侧与外壳的左侧固定连接有自锁扣，所述自锁扣上开设有锁孔

优选的，所述防护罩上开设有透气孔。

优选的，所述外壳底部设置有弹簧二。

通过采用前述技术方案，本实用新型的有益效果是 ：

1、该防窃电的互感器，采用了盖板与外壳铰接的方法，在外壳的右侧安装有自锁扣，保护了互电器外壳不会被轻易的破坏，在外壳的内部设置了防护罩，并且防护罩通过固定锁固定连接，在防护罩的上方开设有线孔，加强了对于互电器的保护，若外壳被破坏，窃电份子也无法打开防护罩去连接互感器进行窃电。

2、该防窃电的互感器，设置有多个空腔，在空腔内设置有T形杆，T形杆通过通孔后接触，将散热孔形成了一个封闭空间，在外壳内设置有温度感应器与风扇，互感器在运作时，风扇对于互感器的散热作用，若外壳内温度升高，支撑杆运动，将散热孔打开，电扇进行运动，进行快速散热，保护互电器得到寿命。

3、该防窃电的互感器，当散热孔被打开时，空气中的水气可能会沿着散热孔钻进外壳内，对互感器进行腐蚀，在散热孔内添加了石灰层，可以有效地吸收空气中的水气，避免水气进入外壳内，在瓷套上安装了防尘罩，进一步的延长了互感器的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型半剖结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处的放大图；

图3为本实用新型结构防护罩示意图。

图中：1外壳、2瓷套、3防护罩、4固定锁、5支撑杆、6互感器、7固定座、8油箱、9正负极端口、10线孔、11散热孔、12空腔、13T形杆、14弹簧一、15通孔、16圆槽、17圆杆、18电机、19风扇、20圆管、21石灰层、22温度感应器、23防尘罩、24自锁扣、25盖板、26锁孔、27弹簧二。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种防窃电的互感器，包括外壳1，外壳1的顶部铰接有盖板25，盖板25内的中心位置固定安装有电机18，电机18的输出端连接有风扇19，盖板25的左侧与外壳1的左侧固定连接有自锁扣24，自锁扣24上开设有锁孔26，盖板25内且以中心线为参照的左右两侧均固定安装有瓷套2，盖板25的上表面且对应瓷套2位置外侧均固定安装有防尘罩23，外壳1的内底壁上固定安装有防护罩3，防护罩3上开设有透气孔，防护罩3的左右两侧均固定开设有固定锁4，防护罩3内通过支撑杆5固定连接有互感器6，互感器6的底端与外壳1内底壁通过固定座7固定连接，外壳1底部且对应互感器6位置固定安装有油箱8，互感器6的顶端固定安装有正负极端口9，防护罩3顶部且对应正负极端口9位置固定开设有线孔10，外壳1的两侧均开设有散热孔11，散热孔11的数量有六个，三个为一组开设在外壳1的左右两侧，且散热孔11的外侧固定连接有圆管20，圆管20内设置有石灰层21。，外壳1的两侧均设置有两个空腔12，两侧的空腔12内均设置有T形杆13，两侧空腔12内T形杆13的一端与空腔12内壁均通过弹簧一14固定连接，两侧的散热孔11的中部均开设有通孔15，两个T形杆13的相对侧面均通过通孔15向内延伸并接触，外壳1的左侧顶部且位于空腔12的左右两侧开设有圆槽16，外壳1的顶部左侧且对应圆槽16位置固定安装有圆杆17，外壳1的右侧内壁上固定安装有温度感应器22，外壳1底部设置有弹簧二27。该防窃电的互感器工作时，采用了盖板25与外壳1铰接的方法，在外壳1的右侧安装有自锁扣24，保护了互电器6外壳不会被轻易的破坏，在外壳1的内部设置了防护罩3，并且防护罩3通过固定锁4固定连接，在防护罩3的上方开设有线孔10，加强了对于互电器6的保护，若外壳1被破坏，窃电份子也无法打开防护罩3去连接互感器6进行窃电，设置有多个空腔12，在空腔12内设置有T形杆13，T形杆13通过通孔15后接触，将散热孔11形成了一个封闭空间，在外壳1内设置有温度感应器22与风扇19，互感器6在运作时，风扇19对于互感器6的散热作用，若外壳1内温度升高，支撑杆5运动，将散热孔15打开，电扇19进行运动，进行快速散热，保护互电器6得到寿命，当散热孔11被打开时，空气中的水气可能会沿着散热孔11钻进外壳1内，对互感器进行腐蚀，在散热孔11内添加了石灰层21，可以有效地吸收空气中的水气，避免水气进入外壳1内，在瓷套2上安装了防尘罩23，进一步的延长了互感器6的使用寿命。

工作原理：通过固定锁4与防护罩3进行配合，有效地保护了在内的互感器6不会被窃电，通过外部的盖板25与外壳1的铰接，在配合自锁扣24与锁孔26的配合，进一步的保护了互感器6不会被窃电，在外壳1内增加了散热孔11与空腔12，在空腔12内设置有T形杆13，当外壳1内的温度过高时，T形杆13打开，将散热孔11打开，通过风扇19将外壳1内温度快速消除，通过散热孔11外的圆管20内的石灰层21，有效地防止了空气内的水气，保护了互电器不会被水气腐蚀，造成损坏。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。