一种户内干式组合互感器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及互感器的技术领域，具体为一种户内干式组合互感器。

背景技术

互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称，能将高电压变成低电压、大电流变成小电流，用于量测或保护系统，其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流（5A或1A，均指额定值），以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化，同时互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全，干式电压互感器：由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘，多用在及以下低电压等级。

目前互感器在户内安装使用时，接线桩与电线连接后，可能受到外界因素的影响造成电线与接线桩连接松动，从而造成电线断裂，产生漏电的问题。

发明内容

- 解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种户内干式组合互感器，具备保护效果和电线防破皮等优点，解决了互感器在户外使用时由于外力作用下有断裂风险的问题。

（二）技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种户内干式组合互感器，包括本体，所述本体的顶部装设有接线柱，所述接线柱的顶部装设有接线桩，所述接线桩的一侧固定安装有电线，所述接线桩的一侧装设有防拽箱，所述防拽箱的内部开设有空腔，所述电线贯穿空腔，所述空腔的内部装设有保护机构；

所述保护机构包括有预留腔和缓冲腔，所述缓冲腔位于预留腔远离接线桩的一侧，所述电线在预留腔的内部呈S型分布设置，所述缓冲腔的内部装设有固定块，所述固定块的顶部中心位置处开设有半圆槽，所述固定块的顶部装设有夹具，所述夹具的两侧均与固定块的顶部通过螺栓固定连接，所述电线的外表面分别与夹具的内表面和半圆槽过盈配合，所述固定块的两侧均装设有滑块，所述缓冲腔的内壁、对应各个滑块的位置处均开设有滑槽，所述滑块插入滑槽，所述滑槽的内部装设有弹簧。

优选的，所述半圆槽的内壁与夹具的底部均装设有缓冲垫，所述缓冲垫 为橡胶材质制成，所述缓冲垫分别与半圆槽的内壁和夹具的底部粘接。

优选的，所述夹具为拱形状结构，且夹具与半圆槽所围成的空间呈圆形设置。

优选的，所述滑块为方形结构，所述滑槽位方形凹槽，所述弹簧的两端分别与滑块和滑槽的内壁固定连接。

优选的，所述防拽箱的顶部开设有封盖，所述封盖卡接于防拽箱的顶部。

优选的，所述本体的顶部装设有两个安装架，两个所述安装架在本体的底部关于本体的水平向轴截面中心线呈对称分布设置。

（三）有益效果

通过采用前述技术方案，本实用新型的有益效果是：

1、该通过将电线用夹具夹持固定在固定块上，当电线收到外力作用时，固定块发生移动，带动弹簧受力收缩，对外力进行缓冲，以此实现对电线进行保护目的，避免电线出现断裂，从而造成漏电的问题，同时电线在预留腔内为S型设置，可以给予电线充足的长度来缓解电线缓冲时所产生的的位移，实用性较强，与现有技术相比，解决了互感器在户内使用时由于外力作用下有断裂风险的问题。

2、该通过设置有缓冲垫，可以对夹具在夹持电线的过程中给予电线一个缓冲保护，避免电线在夹持时由于夹持力过大造成电线破皮的现象发生，与现有技术相比，解决了电线在被夹持时有破皮的风险的问题。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的防拽箱的横剖图；

图3为本实用新型的防拽箱的纵剖图。

图中：1本体、2接线柱、3接线桩、4电线、5防拽箱、6空腔、7保护机构、71预留腔、72缓冲腔、73固定块、74半圆槽、75夹具、76滑块、77滑槽、78弹簧、8封盖、9安装架、10缓冲垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型的实施例，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种户内干式组合互感器，包括本体1，本体1的顶部装设有接线柱2，接线柱2的顶部装设有接线桩3，接线桩3的一侧固定安装有电线4，电线4固定安装在接线桩3上，接线桩3的一侧装设有防拽箱5，防拽箱5是安装在接线柱2的上面，防拽箱5的内部开设有空腔6，电线4贯穿空腔6，空腔6的内部装设有保护机构7；

保护机构7包括有预留腔71和缓冲腔72，缓冲腔72位于预留腔71远离接线桩3的一侧，电线4在预留腔71的内部呈S型分布设置，如此设置是为了缓解当电线4受到外力作用下会产生位移，这时预留部分长度的电线4可以有效的缓解位移压力，避免电线4与接线桩3的位置处产生拉扯，缓冲腔72的内部装设有固定块73，固定块73的顶部中心位置处开设有半圆槽74，固定块73的顶部装设有夹具75，夹具75的两侧均与固定块73的顶部通过螺栓固定连接，电线4的外表面分别与夹具75的内表面和半圆槽74过盈配合，固定块73的两侧均装设有滑块76，缓冲腔72的内壁、对应各个滑块76的位置处均开设有滑槽77，滑块76插入滑槽77，滑槽77的内部装设有弹簧78，当电线4贯穿空腔6时候，电线4的是从半圆槽74的内部通过的，这时通过安装夹具75对电线4进行夹持，保证电线4与固定块73保持为一体，这样当电线4受到拉扯后，固定块73发生移动，滑块76在滑槽77内移动，弹簧78受力收缩，对外力进行缓冲，同时电线4在与预留腔71部分也会产生位移，电线4在预留腔71的内部长度减少，当缓冲完毕后，利用弹簧78的自身弹性带动固定块73回到初始位置，如此便完成缓冲保护作业。

半圆槽74的内壁与夹具75的底部均装设有缓冲垫10，缓冲垫10 为橡胶材质制成，缓冲垫10分别与半圆槽74的内壁和夹具75的底部粘接，通过设置有缓冲垫10，可以对夹具75在夹持电线4的过程中给予电线4一个缓冲保护，避免电线4在夹持时由于夹持力过大造成电线4破皮的现象发生。

夹具75为拱形状结构，且夹具75与半圆槽74所围成的空间呈圆形设置，如此设置是为了与电线4相适应。

滑块76为方形结构，滑槽77位方形凹槽，弹簧78的两端分别与滑块76和滑槽77的内壁固定连接，如此设置保证滑块76在滑槽77的内部移动不会偏移。

防拽箱6的顶部开设有封盖8，封盖8卡接于防拽箱6的顶部，利用封盖8对防拽箱5进行封闭，避免外界灰尘进入防拽箱5的内部，造成保护机构7的使用寿命下降。

本体1的顶部装设有两个安装架9，两个安装架9在本体1的底部关于本体1的水平向轴截面中心线呈对称分布设置，设有安装架9方便对互感器进行安装，对称分布是为了使得受力均匀，安装不会出现偏移。

工作原理：当电线4贯穿空腔6后在与接线桩3进行安装后，通过夹具75对电线4与固定块73进行紧固连接，当电线4受到拉扯后，固定块73发生移动，滑块76在滑槽77内移动，弹簧78受力收缩，对外力进行缓冲，同时电线4在与预留腔71部分也会产生位移，电线4在预留腔71的内部长度减少，当缓冲完毕后，利用弹簧78的自身弹性带动固定块73回到初始位置，如此便完成缓冲保护作业。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。