1. 一种户内干式组合互感器，包括本体（1），其特征在于：所述本体（1）的顶部装设有接线柱（2），所述接线柱（2）的顶部装设有接线桩（3），所述接线桩（3）的一侧固定安装有电线（4），所述接线桩（3）的一侧装设有防拽箱（5），所述防拽箱（5）的内部开设有空腔（6），所述电线（4）贯穿空腔（6），所述空腔（6）的内部装设有保护机构（7）；

所述保护机构（7）包括有预留腔（71）和缓冲腔（72），所述缓冲腔（72）位于预留腔（71）远离接线桩（3）的一侧，所述电线（4）在预留腔（71）的内部呈S型分布设置，所述缓冲腔（72）的内部装设有固定块（73），所述固定块（73）的顶部中心位置处开设有半圆槽（74），所述固定块（73）的顶部装设有夹具（75），所述夹具（75）的两侧均与固定块（73）的顶部通过螺栓固定连接，所述电线（4）的外表面分别与夹具（75）的内表面和半圆槽（74）过盈配合，所述固定块（73）的两侧均装设有滑块（76），所述缓冲腔（72）的内壁、对应各个滑块（76）的位置处均开设有滑槽（77），所述滑块（76）插入滑槽（77），所述滑槽（77）的内部装设有弹簧（78）。

2. 根据权利要求1所述的一种户内干式组合互感器，其特征在于：所述半圆槽（74）的内壁与夹具（75）的底部均装设有缓冲垫（10），所述缓冲垫（10） 为橡胶材质制成，所述缓冲垫（10）分别与半圆槽（74）的内壁和夹具（75）的底部粘接。

3. 根据权利要求1所述的一种户内干式组合互感器，其特征在于：所述夹具（75）为拱形状结构，且夹具（75）与半圆槽（74）所围成的空间呈圆形设置。

4. 根据权利要求1所述的一种户内干式组合互感器，其特征在于：所述滑块（76）为方形结构，所述滑槽（77）位方形凹槽，所述弹簧（78）的两端分别与滑块（76）和滑槽（77）的内壁固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种户内干式组合互感器，其特征在于：所述防拽箱（6）的顶部开设有封盖（8），所述封盖（8）卡接于防拽箱（6）的顶部。

6. 根据权利要求1所述的一种户内干式组合互感器，其特征在于：所述本体（1）的顶部装设有两个安装架（9），两个所述安装架（9）在本体（1）的底部关于本体（1）的水平向轴截面中心线呈对称分布设置。