1. 一种基于向日葵秸秆/葵花籽壳的肉牛生物饲料的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

1）预处理：将干燥、无霉变的向日葵秸秆/葵花籽壳、玉米秸秆和桑树叶分别粉碎过筛，取2～10目的颗粒，备用；

2）称量：按照重量份称量以下组分：向日葵秸秆/葵花籽壳60～70份，玉米秸秆15～20份，玉米10～15份，油糠5～10份，麸皮5～10份，桑树叶3～5份；

3）制备秸秆混合料：将干燥、无霉变的向日葵秸秆/葵花籽壳、玉米秸秆和桑树叶粉碎过筛，取2～10目的颗粒，成为秸秆混合料，备用；

4）膨化处理：将制备得到的秸秆混合料和称量好的玉米、油糠，麸皮成为混合料，再加入膨化剂，混匀，放入膨化机内进行膨化处理，成为膨化料，备用；

5）加入配料混合：在膨化料中加入水和无机盐进行混合，得到膨化混合料；

6）灭菌：将步骤5）得到的膨化混合料采用高压蒸汽灭菌法进行灭菌处理，制备得到膨化混合灭菌料；蒸汽压为l atm，温度为121℃，灭菌时间为30 min；

7）接种木质素酶菌液：将步骤6）的膨化混合灭菌料加入木质素酶菌液，均匀喷洒，搅拌均匀，常温发酵24 h，对秸秆中的木质素进行降解，得到第一发酵液；

8）接种纤维素酶菌液：将步骤7）的第一发酵液摊铺在室内发酵床上，加入纤维素酶菌液，均匀喷洒，搅拌均匀，常温发酵24 h，对秸秆中的纤维素进行降解，得到第二发酵液；

9）接种枯草芽孢杆菌和绿色木霉混合菌液：将步骤8）制备得到的第二发酵液在发酵床上上下翻动，加入枯草芽孢杆菌和绿色木霉混合菌液，搅拌均匀，常温发酵48 h，促进秸秆发酵产物的蛋白质含量，制备得到第三发酵液；

10）将步骤9）制备得到的第三发酵液加入乳酸菌液体培养液，混合搅拌均匀，置于发酵罐或密封袋中，压实，常温厌氧发酵7-9 天，得到基于向日葵秸秆/葵花籽壳的肉牛生物饲料；

步骤7）中木质素酶菌液通过以下方法制备得到：将白腐真菌冻干粉溶于灭菌白糖水中，活化3小时后与营养盐溶液按质量比（g/g）为1:20的比例混匀，即得木质素酶菌液；其中，白腐真菌冻干粉与灭菌白糖水的质量体积比（g/ml）为1:2，灭菌白糖水的质量浓度为10%；

营养盐溶液配方为：每升水中含硫酸钾10.0～15.0 g，硫酸锰0.2～0.4 g，氯化钙1.0～1.5 g，氯化钠0.5～1.0 g，维生素B1 0.08～0.10 g，酒石酸铵15.0～20.0 g，硫酸铜0.10～0.15 g，硫酸锌0.5～0.8 g，硫酸镁15.0～20.0 g，硫酸亚铁0.03～0.05 g，硼酸0.005～0.01 g，氯化钴0.1～0.15 g；纤维素酶菌液与膨化混合灭菌料的质量比（g/kg）为5：100；

步骤8）中纤维素酶菌液通过以下方法制备得到：将黑曲霉菌冻干粉溶于灭菌白糖水中，活化3小时后与营养盐溶液按质量比（g/g）为1:20的比例混匀，即得纤维素酶菌液；其中，黑曲霉菌冻干粉与灭菌白糖水的质量体积比（g/ml）为1:2，灭菌白糖水的质量浓度为10%；

营养盐溶液配方为：每升水中含硫酸亚铁 0.04～0.05 g，亚硝酸钠 2.0～5.0 g，硼酸 0.01～0.02 g，氯化钾 0.05～0.06 g，硫酸镁 5.0～7.0 g，维生素B1 0.1～0.15 g，硫酸亚铁 0.01～0.02 g；纤维素酶菌液与第一发酵液的质量比（g/kg）为5：100；

步骤9）中所述枯草芽孢杆菌和绿色木霉混合菌液通过以下方法制备得到：将枯草芽孢杆菌冻干粉与绿色木霉混合菌冻干粉按照质量比为2:1进行混合，得到混合冻干粉，将混合冻干粉溶于灭菌白糖水中，活化3小时后与营养盐溶液按质量比（g/g）为1:20的比例混匀，即得纤维素酶菌液；其中，黑曲霉菌冻干粉与灭菌白糖水的质量体积比（g/ml）为1:2，灭菌白糖水的质量浓度为10%；

营养盐溶液配方为：每升水中含磷酸氢二钾 4.0～6.0 g，磷酸二氢钾 2.0～3.0 g，硫酸镁 0.3～0.5 g，羧甲基纤维素钠 3.0～5.0 g，氯化钙 0.4～0.6 g，硫酸锰 0.03～0.05 g，硫酸锌 0.02～0.05 g，硫酸亚铁 0.03～0.05 g，钴化钙 0.05～0.10g；枯草芽孢杆菌和绿色木霉混合菌液与第二发酵液的质量比（g/kg）为5：100；

步骤10）中乳酸菌液体培养液的生产方法：每1升蒸馏水加入蛋白胨5.5 g，牛肉膏9.8 g，葡萄糖10.0 g，NaCl 5.0 g；常规灭菌后接种乳酸菌菌种，摇床培养18 h；乳酸菌液体培养液与第三发酵液的质量比（g/kg）为5：100；乳酸菌菌种的质量百分比为2%。

2. 根据权利要求1所述的基于向日葵秸秆/葵花籽壳的肉牛生物饲料的制备方法，其特征在于，向日葵秸秆/葵花籽壳、玉米秸秆和桑树叶的水分含量小于14%。

3. 根据权利要求1所述的基于向日葵秸秆/葵花籽壳的肉牛生物饲料的制备方法，其特征在于，步骤4）中的膨化剂占混合料质量总量的0.8％～1.2％；膨化机内温度为240～260℃、压力为6～8 kg/cm2。

4. 根据权利要求1所述的基于向日葵秸秆/葵花籽壳的肉牛生物饲料的制备方法，其特征在于，步骤5）中膨化料和水的质量比为1:1.5；无机盐中各个物质占膨化料、水和无机盐质量总量的百分比含量如下：MgSO4 0.05%～0.08%，NaCl 0.10%～0.12%，K2HSO4 0.10%～0.15%，CaCl2 0.08%～0.10%，(NH4)2SO4 1.2～1.5%，该膨化混合料的pH为5.0～6.0。

5. 一种由权利要求1-4中任一权利要求所述的制备方法制备得到的基于向日葵秸秆/葵花籽壳的肉牛生物饲料。