1. 一种适用于长线匹配法生产装配式下穿隧道框架的模具，其特征在于：包括有与框架节段底部相适配的底模组件、与框架节段内壁相适配的内模组件、与框架节段两侧外壁相适配的侧模组件和与框架节段两端相适配的端模组件，还包括有用于支撑所述内模组件的内模支架，在所述内模支架上设置有用于驱动内模组件在浇筑位置与脱离位置之间切换的驱动装置，所述内模支架上还设置有第一行走组件，所述第一行走组件用于为所述内模支架提供沿所述框架长度方向的移动，所述底模组件上还设置有第二行走组件，所述第二行走组件用于为所述底模组件提供沿所述框架长度方向的移动。

2. 如权利要求1所述的模具，其特征在于：所述第一行走组件和/第二行走组件为轮轨式行走装置，在所述第一行走组件和/第二行走组件对应的地面设置有轨道，所述轨道的长度方向与隧道框架的长度方向相一致。

3. 如权利要求2所述的模具，其特征在于：所述轨道沿长度方向划分为至少两个工作区，所述工作区的长度大于或者等于框架节段长度的两倍，在每个工作区都设置有一个内模组件、内模支撑架和第一行走组件，在每个工作区还设置有至少两个底模组件，在至少一个底模组件上还设置有端模组件和侧模组件。

4. 如权利要求3所述的模具，其特征在于：所述端模组件包括固定端模组件和移动端模组件，所述固定端模组件与所述框架节段长度方向的一端相适配，所述移动端模组件与所述框架节段长度方向的另一端相适配。

5. 如权利要求1-4任意一项所述的模具，其特征在于：所述框架节段为包括左室内壁和右室内壁的M形框架，每一个所述内模组件都包括与所述左室内壁相适配的左室内模组件和与所述右室内壁相适配的右室内模组件，每一个所述底模组件都包括与M行框架两侧墙体下端相适配的边底模组件和与中间墙体下端相适配的中底模组件。

6. 如权利要求3所述的模具，其特征在于：所述轨道沿长度方向划分为N个工作区，N≥3，在每个工作区还设置有至少一个所述底模组件和一个内模组件以及支撑该内模组件的内模支架，在其中一个所述工作区内还设置有一个端模组件和一个侧模组件。

7. 如权利要求6所述的模具，其特征在于：所述轨道沿长度方向划分为三个工作区，在每个工作区还设置有两个底模组件，在其中一个所述工作区内还设置有一个端模组件和一个侧模组件。