一种拼装组合式树池盖板组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及市政建设领域，具体涉及一种拼装组合式树池盖板组件。

背景技术

树池盖板是围绕所设的一种组件，又叫做护树板，树篦子，树围子，树池篦子等等，因各地方言而叫法不一，主要用于园林绿化、市政建设等。目前，在安装设置时，需要事先预留用于树生长的孔洞，然而，由于树干的直径大小不一，因此需要设置不同的模具来制造树池盖板，成本较高；而部分采用预留较大树孔的方式，在安装后留有大块空余，存在遮盖率很差，铺设不便利等问题。同时，对于生长中的树而言，其树干的尺寸逐渐变大，不便配合调整预留的树孔尺寸；同时，还存在单人安拆不便的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种拼装组合式树池盖板组件，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种拼装组合式树池盖板组件，其包括至少两块构板件，在构板件的边缘处设置有一凹弧结构，在凹弧结构的内侧中部内凹有一用于安装扩展件的装配槽，构板件上设有一上下贯穿装配槽的安装孔，且在扩展件上对应设置有连接孔；构板件上、远离凹弧结构的部位处设有一用于安装支撑杆的支撑槽，构板件上还并行设置有多条通槽。

进一步地，设置在扩展件上的连接孔为多个，且间隔均匀排布；构板件的上端、位于安装孔处设置有装配凹台。

进一步地，装配槽的上、下端，沿着装配槽的深度方向对称设置有定位槽道，且在扩展件上也对应设置有用于卡入定位槽道内的定位凸起；定位槽道位于安装孔的两侧方位上，并将安装孔夹设在其中。

进一步地，各个构板件拼装组合时，各个凹弧结构连接的扩展件共同围合形成一圆形孔洞结构。

进一步地，支撑槽内上下贯穿有孔体，在支撑杆上用以与支撑槽连接的一端铰接有安装板，并在安装板上对应设置有与孔体相配合的板孔。

进一步地，安装板的形状与支撑槽的形状相匹配，且在安装板的下端、与支撑槽相接触处设置有橡胶垫。

进一步地，构板件的未拼接端设置有路缘凸块。

进一步地，构板件的拼接端上设置有成凸字形或凹字形的对接结构，构板件通过对接结构与另一构板件进行拼接，且在对接结构上还设置有用于吸附连接的吸附部件。

进一步地，通槽为弧形线路，且在通槽的上端安装有滤网。

进一步地，构板件为四块，且凹弧结构设置在构板件的一拐角处。

本实用新型的有益效果为：该拼装组合式树池盖板组件通过对其结构的有效设计，使其可满足配合树生长过程的调节需要，贴合框套树干；并且，安装调节方式简单便捷，在连接扩展板与支撑杆的同时，还可对构板件起到一个加固定位安装的作用，一举两得；同时，其结构新颖，质量轻便，可实现单人安拆，且环保性能好，损坏的构板件可拆卸更换、回收利用。

附图说明

图1为拼装组合式树池盖板组件的结构示意图。

图2为拼装组合式树池盖板组件的构板件制造模具的结构示意图。

图3为拼装组合式树池盖板组件的装配槽的设置结构示意图。

图4为拼装组合式树池盖板组件的扩展件的结构示意图。

图5为拼装组合式树池盖板组件的支撑杆的结构示意图。

图6为拼装组合式树池盖板组件的呈凸字形设计的对接结构的结构示意图。

图7为拼装组合式树池盖板组件的呈凹字形设计的对接结构的结构示意图。

其中：1、构板件；2、凹弧结构；21、装配槽；211、定位槽道；22、安装孔；3、扩展件；31、连接孔；32、定位凸起；4、支撑杆；41、安装板；411、板孔；412、橡胶垫；5、支撑槽；51、孔体；6、通槽；7、装配凹台；8、路缘凸块；9、对接结构；91、吸附部件；10、滤网。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

如图1所示，该拼装组合式树池盖板组件包括至少两块构板件1，在安装时，通过各个构板件1拼装形成树池盖板。

在构板件1的边缘处设置有一凹弧结构2，其中，安装时，凹弧结构2朝向树干位置处，框套在树干的周侧位置。

在具体实施中，各个构板件1围绕树干周围进行拼装组合，在拼装组合形成树池盖板后，各个凹弧结构2围合形成一开口，树干从开口处生长穿出。

在凹弧结构2的内侧中部内凹有一装配槽21，用于安装扩展件3，扩展件3上的连接端插入装配槽21中；其中，扩展件3的安装设置用于调节树干穿出处的开口尺寸。

在构板件1上设有一上下贯穿装配槽21的安装孔22，且在扩展件3上对应设置有连接孔31，通过安装孔22与连接孔31将扩展件3与构板件1进行连接固定，同时还可进一步对构板件1进行加固定位。

在安装扩展件3时，将扩展件3上的连接端插入装配槽21中，使扩展件3上的连接孔31与构板件1的安装孔22相重合，即可从安装孔22处向下看时，能够看到位于构板件1下方的土壤。

之后，插入插钉，从构板件1上端的安装孔22依次下插即可，即完成了对扩展件3的定位安装；其中，插钉的长度需要大于构板件1的高度，使得插钉能够下插入位于构板件1下端的土壤内，完成对构板件1放置位置的定位。

构板件1上、远离凹弧结构2的部位处设有一支撑槽5，用于安装支撑杆4；将支撑杆4的一端插入支撑槽5内，将支撑杆4的另一端倚扶在树干上，在树的生长过程中，可通过支撑杆4对树干进行辅助支撑。

该拼装组合式树池盖板组件的构板件1上还并行设置有多条通槽6，其中，通槽6的设置，提高透气和透水性，确保树的有效生长。

在实际生产中，如图2所示，在制作该构板件1时，可通过三维雕刻工艺制作构板件模具，并还可在其上加工如同银杏元素等饰件；当然，构板件模具需要具有一定的柔性便于脱模和形成相应图案，同时也具有一定强度保证整体尺寸复合要求。

接着，制作UHPC高强混凝土并将混凝土注入模具内，然后启动振捣平台进行振捣；在振捣完成后，收面静停养护后脱模吊装存放，即可得到该构板件1，构板件1的材质为UHPC高强混凝土，其制造方式操作简单方便，可批量生产。

在具体实施中，将多个该构板件1围绕树干周围进行拼装组合，形成树池盖板；此时，各个凹弧结构2围合形成一开口，树干从开口处生长穿出。在树的生长过程中或对于年龄较大的树，采用支撑杆4，将支撑杆4的一端插入支撑槽5内，将支撑杆4的另一端倚扶在树干上，通过支撑杆4对树干进行辅助支撑。

当然，在构板件1组合安装时，凹弧结构2的内侧连接有扩展件3，在树的生长过程中，由于树干会变大，此时遍可取下安装在凹弧结构2的内侧的扩展件3，满足树干粗细的设置需要。该树池盖板造型美观，质量轻便，可实现单人安拆，同时满足树干粗细调节的设置需要，且环保性能好，损坏的构板件1可拆卸更换、回收利用。

实施例二

根据本申请的一个实施例，给出了一种拼装组合式树池盖板组件，使得其能够更好更贴合的配合树干的生长需要进行逐步调整。

具体地，如图3和图4所示，在上述实施例一中涉及到的扩展板结构，对其进行了进一步地改进设计，令设置在扩展件3上的连接孔31为多个，且间隔均匀排布。

由于在树的生长过程中，树的树干会逐渐的长大，直到某一个临界值；随着树干的逐渐变粗，该改进设计可配合高效地调整多个构板件1围合形成了开口处的尺寸大小。

当然，可令各个构板件1拼装组合时，各个凹弧结构2连接的扩展件3共同围合形成一圆形孔洞结构，以满足树干截面形状的需要。

在实际操作过程中，随着树干的逐渐变粗，可先拔出从构板件1上端依次穿过安装孔22与连接孔31，并最后插入位于构板件1下端的土壤内的插钉。

之后将扩展板向装配槽21内部移动，使得位于之前进行插接的连接孔31后方的连接孔31与安装孔22进行重合，使得由各个扩展件3共同围合形成的圆形孔洞结构尺寸变大。

最后，再将插钉从构板件1上端依次穿过安装孔22与连接孔31，并最后插入位于构板件1下端的土壤内，完成对树池盖板的调整，以配合树干生长变化的需要。

当然，还可在构板件1的上端、位于安装孔22处设置有装配凹台7，用于容纳插钉的插头，在插钉插接后，插钉的插头位于装配凹台7内。

实施例三

在本实施例中，为了便于将扩展板插入装配槽21内，并且使得构板件1上的安装孔22能够与扩展板上的连接孔31有效地重合对应，对构板件1的结构做出了进一步地改进设计，设计有一插接定位结构。

具体地，将装配槽21的上、下端，沿着装配槽21的深度方向对称设置有定位槽道211，并且在扩展件3上也对应设置有定位凸起32；其中，定位凸起32用于卡入定位槽道211内，并在定位槽道211内沿着定位槽道211的设置长度方向进行移动。

在装配拆卸扩展板时，将扩展板上的定位凸起32插入定位槽道211内，在定位凸起32与定位槽道211的配合作用下，对扩展板的移动位置进行了定位限制，便于扩展板在装配槽21内移动，同时使得在移动过程中，构板件1上的安装孔22能够与扩展板上的连接孔31有效地重合对应。

可作为进一步优选地，令定位槽道211位于安装孔22的两侧方位上，并将安装孔22夹设在其中。

实施例四

根据本申请的一个实施例，在本实施例中，对支撑槽5与支撑杆4之间的安装连接方式做出了进一步限制。

具体地，支撑槽5内上下贯穿有孔体51，在支撑杆4上用以与支撑槽5连接的一端铰接有安装板41，安装板41与支撑杆4进行铰接，使得安装板41能够相对支撑杆4进行转动，使得支撑杆4能够有效地调节支撑树干。

如图5所示，在安装板41上对应设置有板孔411，板孔411与孔体51相配合，在将支撑杆4连接的安装板41放置在支撑槽5内后，通过插钉依次穿过板孔411与孔体51，并下插入位于构板件1下方的土壤内，进而将安装板41定位牢固地连接在支撑槽5处。

同时，插钉通过板孔411与孔体51的位置处下插入位于构板件1下方的土壤内，进一步对构板件1进行加固定位。

并且，此处的插钉与位于扩展板连接处的插钉相互呼应设置，对构板件1的安装设置位置进行了定位，防止其移动，并且提高了构板件1的安装强度。

在实际操作中，安装板41的形状与支撑槽5的形状相匹配，便于直接定位安装；且在安装板41的下端、与支撑槽5相接触处设置有橡胶垫412，起到连接缓冲作用，避免硬性接触。

实施例五

根据本申请的一个实施例，给出了一种拼装组合式树池盖板组件，如图2所示，该拼装组合式树池盖板组件的构板件1的未拼接端设置有路缘凸块8，与周边的路面平行设置。

并且，在本实施例中，令通槽6为弧形线路，可在一定设置面积的构板件1上，提高通槽6的整体设置长度，提高了拼装组合形成的树池盖板的透气性和透水性，当然，还增加了景观性。

为了避免树叶或石子等杂质堵塞在通槽6内，影响通槽6的功效，且还不便于打扫清理的情况，在通槽6的上端还安装有滤网10。

同时，为了便于控制每块构板件1的重量，便于实现单人安拆，令构板件1为四块，且凹弧结构2设置在构板件1的一拐角处，四个构板件1上的凹弧结构2分别对应，形成一便于树干穿过生长的开口结构。

在具体实施中，可在构板件1的拼接端上设置有成凸字形或凹字形的对接结构9，构板件1通过对接结构9与另一构板件1进行拼接。

具体地，如图6和图7所示，可在构板件1的两个未连接端上，其中一个未连接端设置呈凸字形的外凸件，在另一个未连接端上设置呈凹字形的内凹件。

在拼装组合时，将其中一个构板件1的外凸件插入临近的一个构板件1上的内凹件，如此，四个构板件1依次匹配拼装组合，形成树池盖板结构。

同时，为了提高连接强度，在对接结构9上还设置有吸附部件91，用于吸附连接，提高相邻两个构板件1之间的连接强度。其中，吸附件可选用为磁铁片与铁片的形式，即可将铁片设置在外凸件上，将磁铁片设置在内凹件上。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。