1. 一种拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：包括至少两块构板件（1），在构板件（1）的边缘处设置有一凹弧结构（2），在凹弧结构（2）的内侧中部内凹有一用于安装扩展件（3）的装配槽（21），所述构板件（1）上设有一上下贯穿装配槽（21）的安装孔（22），且在扩展件（3）上对应设置有连接孔（31）；所述构板件（1）上、远离所述凹弧结构（2）的部位处设有一用于安装支撑杆（4）的支撑槽（5），所述构板件（1）上还并行设置有多条通槽（6）。

2. 根据权利要求1所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：设置在所述扩展件（3）上的连接孔（31）为多个，且间隔均匀排布；所述构板件（1）的上端、位于安装孔（22）处设置有装配凹台（7）。

3. 根据权利要求1或2所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：所述装配槽（21）的上、下端，沿着装配槽（21）的深度方向对称设置有定位槽道（211），且在所述扩展件（3）上也对应设置有用于卡入定位槽道（211）内的定位凸起（32）；所述定位槽道（211）位于安装孔（22）的两侧方位上，并将安装孔（22）夹设在其中。

4. 根据权利要求1所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：各个所述构板件（1）拼装组合时，各个凹弧结构（2）连接的扩展件（3）共同围合形成一圆形孔洞结构。

5. 根据权利要求1所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：所述支撑槽（5）内上下贯穿有孔体（51），在支撑杆（4）上用以与支撑槽（5）连接的一端铰接有安装板（41），并在安装板（41）上对应设置有与所述孔体（51）相配合的板孔（411）。

6. 根据权利要求5所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：所述安装板（41）的形状与所述支撑槽（5）的形状相匹配，且在安装板（41）的下端、与所述支撑槽（5）相接触处设置有橡胶垫（412）。

7. 根据权利要求1所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：所述构板件（1）的未拼接端设置有路缘凸块（8）。

8. 根据权利要求1所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：所述构板件（1）的拼接端上设置有成凸字形或凹字形的对接结构（9），所述构板件（1）通过对接结构（9）与另一构板件（1）进行拼接，且在对接结构（9）上还设置有用于吸附连接的吸附部件（91）。

9. 根据权利要求1所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：所述通槽（6）为弧形线路，且在通槽（6）的上端安装有滤网（10）。

10. 根据权利要求1所述的拼装组合式树池盖板组件，其特征在于：所述构板件（1）为四块，且所述凹弧结构（2）设置在所述构板件（1）的一拐角处。