1. 一种适用于大型预制板材吊装的预埋装置，包括构件本体（1），其特征在于：在构件本体（1）上对称预埋有受力件（2），所述受力件（2）包括锚固套筒（21）以及与所述锚固套筒（21）侧壁进行连接的防拔钢板（22），所述防拔钢板（22）设置在受力件（2）内部，所述锚固套筒（21）内壁上设置有螺纹结构，在锚固套筒（21）上还旋接有一盖板（3）。

2. 根据权利要求1所述的适用于大型预制板材吊装的预埋装置，其特征在于：所述防拔钢板（22）与锚固套筒（21）垂直焊接，且在防拔钢板（22）上设置有多个金属爪件（4），多个所述金属爪件（4）间隔交错布置。

3. 根据权利要求1所述的适用于大型预制板材吊装的预埋装置，其特征在于：所述锚固套筒（21）的下端未贯穿所述构件本体（1）。

4. 根据权利要求1所述的适用于大型预制板材吊装的预埋装置，其特征在于：所述构件本体（1）上端、位于所述锚固套筒（21）的部位处设置有凹部（5），所述凹部（5）的尺寸与所述盖板（3）的尺寸相适配。

5. 根据权利要求1所述的适用于大型预制板材吊装的预埋装置，其特征在于：所述盖板（3）的内侧中心设置有螺杆（6），所述螺杆（6）用于旋入所述锚固套筒（21）内。

6. 根据权利要求1所述的适用于大型预制板材吊装的预埋装置，其特征在于：所述受力件（2）预埋靠近于所述构件本体（1）的边缘位置。

7. 根据权利要求1所述的适用于大型预制板材吊装的预埋装置，其特征在于：所述锚固套筒（21）的长度大于二分之一构件本体（1）的厚度，所述防拔钢板（22）与锚固套筒（21）的中部位置处进行连接。