1. 一种户外大型野生动物的拍摄装置，包括台体（1）、摄像头（5）、电机（10）、转轴（12）和控制面板（16），其特征在于：所述台体（1）底部的中心位置处安装有电机（10），且电机（10）的输出端通过联轴器安装有转轴（12），并且转轴（12）的顶端固定有圆盘（11），所述电机（10）一侧的台体（1）底部设有蓄电池（9），且电机（10）远离蓄电池（9）一侧的台体（1）内壁上安装有无线收发器（13），并且无线收发器（13）远离电机（10）一侧的台体（1）内壁上安装有存储器（2），所述台体（1）底端的拐角位置处皆设有升降结构（8），且升降结构（8）的下方皆设有支脚（14），所述台体（1）的上方设有摄像头（5），且摄像头（5）两侧的台体（1）顶端皆固定有固定架（6），并且固定架（6）顶端的中心位置处安装有太阳能电池板（4），太阳能电池板（4）的输出端通过光伏控制器与蓄电池（9）的输入端电连接，所述固定架（6）一端的台体（1）顶部安装有抗震传感器（17），且抗震传感器（17）一侧的台体（1）顶部安装有控制面板（16），控制面板（16）内部单片机的输出端分别与存储器（2）、摄像头（5）以及电机（10）的输入端电性连接，控制面板（16）内部单片机的输入端与抗震传感器（17）的输出端电性连接，控制面板（16）与无线收发器（13）双向连接，所述固定架（6）设有两组，且相邻固定架（6）关于台体（1）的中心线对称；所述升降结构（8）的内部依次设有定位柱（801）、螺旋柱（802）、螺旋帽（803）、燕尾升降槽（804）以及限位块（805），所述支脚（14）顶端的中心位置处固定有定位柱（801），且定位柱（801）的内部设有燕尾升降槽（804），燕尾升降槽（804）的顶端延伸至定位柱（801）的外部，并且燕尾升降槽（804）内部的一端设有螺旋柱（802），螺旋柱（802）的顶端延伸至燕尾升降槽（804）的外部并与台体（1）的底端固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种户外大型野生动物的拍摄装置，其特征在于：所述定位柱（801）上方的螺旋柱（802）表面螺纹连接有螺旋帽（803），且螺旋柱（802）底端的燕尾升降槽（804）内部固定有限位块（805）。

3. 根据权利要求1所述的一种户外大型野生动物的拍摄装置，其特征在于：所述升降结构（8）设有四组，且相邻升降结构（8）关于台体（1）的中心线对称。

4. 根据权利要求1所述的一种户外大型野生动物的拍摄装置，其特征在于：所述圆盘（11）顶端的一侧固定有凸柱（15），且圆盘（11）一侧的台体（1）内部铰接有齿盘（3），并且齿盘（3）顶端的中心位置处固定有立柱（7），立柱（7）的顶端延伸至台体（1）的外部并与摄像头（5）的底端固定连接。