1. 一种产科护理用产后清洁装置 ，包括靠背（1）、底座（3）和双向电机（8），其特征在于：所述靠背（1）的右端连接有座板（2），且靠背（1）和座板（2）之间通过连接轴（7）连接，并且靠背（1）和座板（2）的下侧均连接有底座（3），所述双向电机（8）设置在靠背（1）的左侧下方，且双向电机（8）的输出端连接有丝杆（9），所述丝杆（9）的外侧包裹有滑套（10），且滑套（10）的顶端设置有顶架（11），所述座板（2）的右侧设置有搭放板（4），且座板（2）与搭放板（4）之间通过辊轴（6）连接，所述搭放板（4）的顶端内侧设置有挡板（5），且搭放板（4）的底端连接有万向轴套（12），所述底座（3）右侧下方设置有万向轴套（12），且万向轴套（12）的顶端内部连接有固定杆（14），所述固定杆（14）的顶端连接有连接杆（13），且固定杆（14）的外侧包裹有紧定套（15），所述座板（2）的右侧上方安装有支撑架（16），且支撑架（16）的顶端连接有连接座（17），所述连接座（17）的顶端安装有支撑板（18）；所述清洁装置在初始状态下，靠背（1）与底座（3）搭接连接。

2. 根据权利要求1所述的一种产科护理用产后清洁装置 ，其特征在于：所述底座（3）的右侧前后对称设置有搭放板（4），且搭放板（4）的纵截面呈弧形结构。

3. 根据权利要求1所述的一种产科护理用产后清洁装置 ，其特征在于：所述顶架（11）呈“Y”型结构，且顶架（11）通过滑套（10）与底座（3）构成升降结构，并且顶架（11）的顶端与靠背（1）的连接方式为铰接。

4. 根据权利要求1所述的一种产科护理用产后清洁装置 ，其特征在于：所述连接杆（13）与固定杆（14）构成伸缩结构，且连接杆（13）通过固定杆（14）与搭放板（4）构成旋转结构。

5. 根据权利要求1所述的一种产科护理用产后清洁装置 ，其特征在于：所述固定杆（14）的顶端呈条形结构，且固定杆（14）与紧定套（15）的连接方式为螺纹连接。

6. 根据权利要求1所述的一种产科护理用产后清洁装置 ，其特征在于：所述支撑板（18）对称设置在连接座（17）的顶端，且连接座（17）与支撑板（18）构成旋转结构，并且支撑板（18）单体之间构成圆形结构。