一种过负荷保护断路器开关

技术领域

[0001] 本实用新型涉及断路器技术领域，具体为一种过负荷保护断路器开关。

背景技术

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置，断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将3kV以上的称为高压电器，断路器可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源线路及电动机等实行保护，当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路，其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合，而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件，目前，已获得了广泛的应用，电的产生、输送、使用中，配电是一个极其重要的环节，配电系统包括变压器和各种高低压电器设备，低压断路器则是一种使用量大面广的电器。

现有的断路器通常采用熔断丝，使得高压时，熔断丝熔断，从而保证了断路器切断电流，而现有的断路器，都是固定墙上，断电时需要人工对其进行按动，容易对电器设备造成损坏，从而造成断路器的寿命低，更换熔断丝，才能保证断路器再次工作，效率低，成本高。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种过负荷保护断路器开关，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种过负荷保护断路器开关，包括断路器保护柜柜体，断路器保护柜柜体的前面活动连接有柜门，所述柜门的前面中部固定连接有柜门把手，所述断路器保护柜柜体的内部固定连接有断路器安装板，所述断路器安装板的前面右侧活动安装有断路器，所述断路器的左侧底部固定连接有断路器连接线，所述断路器连接线的右侧外表面固定连接有第一铁块，所述第一铁块的左侧活动连接有导电块，所述导电块的内部左侧顶部固定连接有第一磁铁，所述导电块的左侧活动连接有第二铁块，所述第二铁块的底部右侧固定连接有导电块挡板，所述第二铁块的顶部固定连接有第一连接杆，所述第一连接杆的顶部固定连接有支撑横杆，所述支撑横杆的中部底部固定连接有第二连接杆，所述第二连接杆的内部左侧中部下端固定连接有第二磁铁，所述第二连接杆的底部内部固定连接有销轴，所述销轴的右侧固定连接有弹簧，所述弹簧的右侧固定连接有第三连接杆。

优选的，所述导电块的中部顶部活动连接有第二连接杆。

优选的，所述第三连接杆的底部固定连接有第一铁块，第三连接杆的的顶部固定连接有支撑横杆。

优选的，所述弹簧的顶部固定连接有支撑横杆，弹簧的底部固定连接有导电块。

优选的，所述撑横杆的右端固定连接有断路器。

优选的，所述导电块挡板的顶部活动连接有导电块。

优选的，所述断路器保护柜柜体的左侧底部活动连接有断路器连接线。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该一种过负荷保护断路器开关设置有第一磁块与第二磁块，当断路器连接线烧坏后，但还在继续通电时，工作人员将导电块的左端向上移动，导电块的右端向下移动，弹簧被拉伸，导电块的左端向上移动，从而带动第一磁块向上移动，此时第一磁块与第二磁块相吸，使得导电块竖直，此时断路器连接线停止通电，此时即可对断路器和断路器连接线进行维修，该装置便于工作人员紧急断电，方便快捷，大大提高了工作效率。

- 该一种过负荷保护断路器开关设置有弹簧和导电块挡板，维修结束后，将第一磁块和第二磁块分离，导电块在弹簧的作用下，导电块回归原位，导电块挡板可以有效的防止导电块的左端向下移动，起到一定的支撑作用，该装置大大提高了断路器的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型正视内部结构示意图；

图2为本实用新型正视结构示意图；

图3为图1中截取的断路器保护柜柜体的内部结构示意图；

图4为图3中A处的放大结构示意图。

图中：1断路器保护柜柜体、2柜门、3柜门把手、4断路器安装板、5断路器、6断路器连接线、7第一铁块、8导电块、9第一磁铁、10第二铁块、11导电块挡板、12第一连接杆、13支撑横杆、14第二连接杆、15第二磁铁、16销轴、17弹簧、18第三连接杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种过负荷保护断路器开关，包括断路器保护柜柜体1，断路器保护柜柜体1的左侧底部活动连接有断路器连接线6，断路器保护柜柜体1的前面活动连接有柜门2，柜门2的前面中部固定连接有柜门把手3，断路器保护柜柜体1的内部固定连接有断路器安装板4，断路器安装板4的前面右侧活动安装有断路器5，断路器5的左侧底部固定连接有断路器连接线6，断路器连接线6的右侧外表面固定连接有第一铁块7，第一铁块7的左侧活动连接有导电块8，导电块8的中部顶部活动连接有第二连接杆14，导电块8的内部左侧顶部固定连接有第一磁铁9，当断路器连接线6烧坏后，但还在继续通电时，工作人员将导电块8的左端向上移动，导电块8的右端向下移动，弹簧17被拉伸，导电块8的左端向上移动，从而带动第一磁块9向上移动，此时第一磁块9与第二磁块15相吸，使得导电块8竖直，此时断路器连接线6停止通电，此时即可对断路器5和断路器连接线6进行维修，该装置便于工作人员紧急断电，方便快捷，大大提高了工作效率，导电块8的左侧活动连接有第二铁块10，第二铁块10的底部右侧固定连接有导电块挡板11，导电块挡板11的顶部活动连接有导电块8，维修结束后，将第一磁块9和第二磁块15分离，导电块8在弹簧17的作用下，导电块8回归原位，导电块挡板11可以有效的防止导电块8的左端向下移动，起到一定的支撑作用，该装置大大提高了断路器的使用寿命，第二铁块10的顶部固定连接有第一连接杆12，第一连接杆12的顶部固定连接有支撑横杆13，支撑横杆13的右端固定连接有断路器5，支撑横杆13的中部底部固定连接有第二连接杆14，第二连接杆14的内部左侧中部下端固定连接有第二磁铁15，第二连接杆14的底部内部固定连接有销轴16，销轴16的右侧固定连接有弹簧17，弹簧17的顶部固定连接有支撑横杆13，弹簧17的底部固定连接有导电块8，弹簧17的右侧固定连接有第三连接杆18，第三连接杆18的底部固定连接有第一铁块7，第三连接杆18的的顶部固定连接有支撑横杆13。

工作原理：该一种过负荷保护断路器开关在使用时，通过柜门把手3将柜门2打开，之后通过断路器安装板4将断路器5安装在断路器安装板4上，当断路器连接线6烧坏后，但还在继续通电时，工作人员将导电块8的左端向上移动，导电块8的右端向下移动，弹簧17被拉伸，导电块8的左端向上移动，从而带动第一磁块9向上移动，此时第一磁块9与第二磁块15相吸，使得导电块8竖直，此时断路器连接线6停止通电，此时即可对断路器5和断路器连接线6进行维修，维修结束后，将第一磁块9和第二磁块15分离，导电块8在弹簧17的作用下，导电块8回归原位，导电块挡板11可以有效的防止导电块8的左端向下移动，起到一定的支撑作用，该装置即可完成工作。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。