一种超声填充器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牙科领域，具体涉及一种超声填充器。

背景技术

充填器是牙体牙髓科最常用的器械，目前，在使用充填器得过程中，常常存在如下问题。

在使用填充器将充填材料压入目标位置，在分层充填材料的过程中，不能充分挤压出材料中的气泡，造成材料充填不严密，边缘出现微渗漏，易继发龋坏，造成脱落。同时，临床上使用的传统充填器械由于形态单一, 塑形效果不佳，易造成材料表面的凹凸不平，增加了医生的修型抛光时间，降低了治疗效率。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种超声填充器，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种超声填充器，其包括手柄、以及通过手柄连接件与手柄进行连接的填充头；手柄内设置有超声波换能器，超声波换能器通过手柄连接件带动手柄进行微振；填充通过连接的插套与手柄连接件进行插接，手柄上设置有缓冲部件。

进一步地，填充头为多个，且各个填充头的形状均不相同；填充头的下端与插套的上端一体成型，在插套的下端内设置有连接槽，通过连接槽与手柄连接件进行插接，插套的直径由插套上端至插套下端逐渐增大。

进一步地，插套的两端均连接有填充头，且插套两端所连接的填充头形状不同；插套的直径由中部向两端逐渐减小；在插套的两端、临近插套的中部位置处对称设置有两组连接槽；在手柄内还设置有一凹槽，用于容纳填充头，以及插套上、临近填充头的部位。

进一步地，每组连接槽为两个，且对称分布在插套的两侧位置上。

进一步地，手柄连接件包括主连接件和间隔并行设置的两个副连接件，主连接件与副连接件平行，且反向设置；主连接件用于与超声波换能器连接，副连接件用于插接在连接槽内。

进一步地，手柄连接件上设置有卡槽，在插套的连接槽内对应设置有与卡槽相配合的对接部，对接部与卡槽过盈配合；手柄连接件上、位于卡槽的前端设置有导向槽，在连接槽内对应设置有与导向槽相配合的导向部，且导向槽上、临近卡槽的一端设置为弧面结构。

进一步地，手柄连接件的端部设置有铁片，并且在插套的连接槽内设置有与铁片相吸附的磁铁片，磁铁片设置在连接槽的内底部。

进一步地，缓冲部件包括设置在手柄内侧，并贴合手柄内侧设置有缓冲垫。

进一步地，在手柄的外表面包裹有一橡胶垫。

进一步地，手柄的外表面间隔设置有指握部。

本实用新型的有益效果为：该超声填充器利用超声震动的原理，带动填充头产生高频震动，可对膏状树脂材料进行充分的挤压，挤压出树脂中的气泡，使树脂充填材料更加紧密，避免了二次脱落的发生。且还可配合改进设计，采用双端填充头的方式，使用适用性能强；同时，对缓冲部件的设计，减小对手握手柄使用过程中的影响。其结构新颖，连接可靠，取材方便、制作简单、经济实在耐用，且大大减少了操作时间，提高了工作效率。

附图说明

图1示意性地给出了超声填充器的结构示意图。

图2示意性地给出了超声填充器的手柄的结构示意图。

图3示意性地给出了超声填充器的填充头的结构示意图。

图4示意性地给出了超声填充器的手柄连接件的结构示意图。

图5示意性地给出了超声填充器的连接槽的结构示意图。

图6示意性地给出了实施例三中超声填充器的手柄连接件的设置示意图。

图7示意性地给出了实施例三中超声填充器的插套的结构示意图。

图8示意性地给出了实施例三中超声填充器的手柄连接件的结构示意图。

图9示意性地给出了超声填充器的缓冲部件的设置结构示意图。

图10示意性地给出了超声填充器的指握部的结构示意图。

其中：1、手柄；2、手柄连接件；21、主连接件；22、副连接件；23、卡槽；24、导向槽；25、弧面结构；26、铁片；3、填充头；4、横向连接件；5、插套；6、缓冲部件；7、连接槽；71、对接部；72、导向部；73、磁铁片；8、凹槽；9、缓冲垫；10、橡胶垫；11、指握部；12、密封圈。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一种实施例，给出了一种超声填充器，如图1~图3所示，该超声填充器包括手柄1、以及通过手柄连接件2与手柄1进行连接的填充头3；使用时，手握手柄1，通过连接的填充头3对将膏状树脂填充入齿部备好的窝洞内。

在本申请设计中，在手柄1内设置有超声波换能器，且超声波换能器通过手柄连接件2带动手柄1进行微振。

在填充膏状树脂时，尤其在分层充填材料的过程中，利用超声震动的原理，带动充填头产生高频震动，对膏状树脂材料进行充分的挤压，挤压出树脂中的气泡，使树脂充填材料更加紧密，避免了二次脱落的发生。同时，使用超声充填器比充填器可大大减少了操作时间，提高了工作效率。

填充通过连接的插套5与手柄连接件2进行插接，操作简单，拆装便捷；当然，也可采用螺纹连接的方式。在实际操作中，手柄1可选用如同电动牙刷的手柄1模式，插接方式也可为现有刷头与电动牙刷手柄1的插接方式，在此不做赘述。

具体地，超声波换能器连接控制部与电源部，而供电方式可采用电池供电或充电供电的方式。充电供电时，可采用在手柄1底部设置充电接口的方式，并通过传输线与电源部连接。

其中，可在手柄1底部设置凹部，将充电接口设置在凹部内；并且在手柄1上、位于凹部的位置处设置盖板，通过盖板对其进行保护。当然，为了防止盖板的丢失，盖板可采用铰接的方式连接在位于凹部位置处的手柄1上。

使用时，可将不同形状、类型的填充头3直接通过插套5插接在手柄连接件2上使用，适用于不同情况下的膏状树脂材料的填充，适用性强。

在实际使用中，用水门汀充填器头将膏状树脂分次充填入备好的窝洞内，选择合适的充填头通过插套5插接在手柄连接件2上，利用超声震动的原理，带动充填头产生高频震动，对分次填进的膏状树脂进行震动挤压塑形，直至窝洞被全部充填完毕。

其手柄1材料选用电动牙刷手柄1，取材方便、制作简单、经济实在耐用；且充分利用了超声波震动的原理，大大减少了膏状树脂的充填时间，提高了治疗效率，避免了充填术后的二次脱落，减少了医患纠纷。

当然，为了提高使用效果，提高操作过程中的稳定性，在手柄1上设置有缓冲部件6，减小超声震动时，对医生手握使用的影响。

实施例二

在本申请中，为了提高本申请的适用性，参见图2，将填充头3设置为多个，且各个填充头3的形状均不相同，以满足不同填充情况的需要。

并且，令填充头3的下端与插套5的上端一体成型，确保填充头3与插套5的连接强度；填充头3可选用不锈钢材料，插套5可选用为硬塑材料，确保强度，节约成本。

在插套5的下端内设置有连接槽7，在将填充头3插接在手柄1上时，通过连接槽7与手柄连接件2进行插接，直接将手柄连接件2插接在连接槽7中即可完成对填充头3的安装。

其中，插套5的直径由插套5上端至插套5下端逐渐增大，在将填充头3插接在手柄1上后，填充头3的下端部与手柄1的上端部相贴合紧密接触。且在实际使用中，也便于填充操作观察，减小对视线的遮挡。

当然，还可在手柄1的上端部、位于手柄连接件2的外侧位置处设置密封圈12，以提高连接处的密封性能。

实施例三

根据本申请的一种实施方式，实现两端填充头3的设计安装，提高操作性与收纳性。

具体地，参见图6~图8，在插套5的两端均连接有填充头3，且插套5两端所连接的填充头3形状不同；其中，一端的填充头3设置为填充膏状树脂材料所需的结构形状，而另一端的填充头3设置为对膏状树脂材料进行修行时所需的结构形状。

且插套5的直径由中部向两端逐渐减小，及插套5上、越临近填充头3的位置，其尺寸越小，可优选插套5又中部向两端呈弧形连接的方式。

在插套5的两端、临近插套5的中部位置处对称设置有两组连接槽7，用于插接手柄连接件2；在手柄1内还设置有一凹槽8，用于容纳填充头3，以及插套5上、临近填充头3的部位。

在使用时，当需要使用适宜于填充过程的结构填充头3时，将适宜于修行的结构填充头3朝向手柄1下插，将手柄连接件2插入靠近适宜于修行的结构填充头3的该组连接槽7内；此时适宜于填充过程的结构填充头3外露，而宜于修行的结构填充头3容纳在手柄1内的凹槽8中。

同理，当需要使用适宜于修行的结构填充头3时，将适宜于填充过程的结构填充头3朝向手柄1下插，将手柄连接件2插入靠近适宜于填充过程的结构填充头3的该组连接槽7内；此时适宜于修行的结构填充头3外露，而宜于填充过程的结构填充头3容纳在手柄1内的凹槽8中。

为确保插接的有效，每组连接槽7为两个，且对称分布在插套5的两侧位置上；当然，手柄连接件2的设置位置与连接槽7相适配，以满足有效插接。

具体地，手柄连接件2包括主连接件21和间隔并行设置的两个副连接件22，副连接件22与主连接件21进行连接，可设置一横向连接件4，将副连接件22与主连接件21均与该横向连接件4进行连接。

主连接件21与副连接件22平行，且反向设置，以满足结构的需要，便于各部件的使用连接；其中，主连接件21用于与超声波换能器连接，副连接件22用于插接在连接槽7内。

实施例四

在上述实施例的基础上，对填充头3与手柄连接件2的连接结构做出了进一步地限制，使其具有较高的插拔性能，增加插拔连接的可靠性。

具体地，如图4和图5所示，手柄连接件2上设置有卡槽23，在插套5的连接槽7内对应设置有与卡槽23相配合的对接部71，采用配合卡接的方式，结构稳定性好，且不易松动，可快速插拔。

并且对接部71与卡槽23可采用过盈配合，以进一步实现连接的稳定性能；且可优选过盈配合量为0.3mm。

为确保插接的导向定位，进一步提高连接的稳定性能，防止转动移动；在手柄连接件2上、位于卡槽23的前端设置有导向槽24，并且，在连接槽7内对应设置有与导向槽24相配合的导向部72，且优选导向槽24上、临近卡槽23的一端设置为弧面结构25。

同时，为了提高填充头3与手柄连接件2的连接强度，在手柄连接件2的端部设置有铁片26，并且在插套5的连接槽7内设置有与铁片26相吸附的磁铁片73，增加连接吸附力，提高连接强度；其中，磁铁片73设置在连接槽7的内底部。

实施例五

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，给出了一种改进型的超声填充器，缓冲部件6结构简单，设置方便。

具体地，参见图9和图10，可令缓冲部件6包括设置在手柄1内侧，并贴合手柄1内侧设置有缓冲垫9，缓冲垫9可采用橡胶垫10的形式，当然也可采用绝缘棉的形式，起到震动缓冲效果，减小对手握手柄1使用过程中的影响。

当然，还可在手柄1的外表面包裹有一橡胶垫10，既提高手握的舒适度，也可进一步提高缓冲性能，进一步减小震动对手握手柄1使用过程中的影响。

为了提高手握的有效性与稳定性，在手柄1的外表面还间隔设置有指握部11。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。