1. 一种超声填充器，包括手柄（1）、以及通过手柄连接件（2）与手柄（1）进行连接的填充头（3）；其特征在于：所述手柄（1）内设置有超声波换能器，超声波换能器通过手柄连接件（2）带动手柄（1）进行微振；所述填充头（3）通过连接的插套（5）与手柄连接件（2）进行插接，所述手柄（1）上设置有缓冲部件（6）。

2.  根据权利要求1所述的超声填充器，其特征在于：所述填充头（3）为多个，且各个填充头（3）的形状均不相同；所述填充头（3）的下端与插套（5）的上端一体成型，在插套（5）的下端内设置有连接槽（7），通过连接槽（7）与所述手柄连接件（2）进行插接，所述插套（5）的直径由插套（5）上端至插套（5）下端逐渐增大。

3.  根据权利要求2所述的超声填充器，其特征在于：所述插套（5）的两端均连接有填充头（3），且插套（5）两端所连接的填充头（3）形状不同；所述插套（5）的直径由中部向两端逐渐减小；在插套（5）的两端、临近所述插套（5）的中部位置处对称设置有两组连接槽（7）；在所述手柄（1）内还设置有一凹槽（8），用于容纳所述填充头（3），以及插套（5）上、临近所述填充头（3）的部位。

4.  根据权利要求3所述的超声填充器，其特征在于：每组所述连接槽（7）为两个，且对称分布在插套（5）的两侧位置上。

5. 根据权利要求3或4所述的超声填充器，其特征在于：所述手柄连接件（2）包括主连接件（21）和间隔并行设置的两个副连接件（22），所述主连接件（21）与副连接件（22）平行，且反向设置；所述主连接件（21）用于与超声波换能器连接，所述副连接件（22）用于插接在所述连接槽（7）内。

6.  根据权利要求5所述的超声填充器，其特征在于：所述手柄连接件（2）上设置有卡槽（23），在插套（5）的连接槽（7）内对应设置有与所述卡槽（23）相配合的对接部（71），所述对接部（71）与卡槽（23）过盈配合；所述手柄连接件（2）上、位于卡槽（23）的前端设置有导向槽（24），在连接槽（7）内对应设置有与所述导向槽（24）相配合的导向部（72），且导向槽（24）上、临近卡槽（23）的一端设置为弧面结构（25）。

7.  根据权利要求1所述的超声填充器，其特征在于：所述手柄连接件（2）的端部设置有铁片（26），并且在所述插套（5）的连接槽（7）内设置有与所述铁片（26）相吸附的磁铁片（73），所述磁铁片（73）设置在所述连接槽（7）的内底部。

8.  根据权利要求1所述的超声填充器，其特征在于：所述缓冲部件（6）包括设置在手柄（1）内侧，并贴合手柄（1）内侧设置有缓冲垫（9）。

9.  根据权利要求1所述的超声填充器，其特征在于：在手柄（1）的外表面包裹有一橡胶垫（10）。

10.   根据权利要求1所述的超声填充器，其特征在于：所述手柄（1）的外表面间隔设置有指握部（11）。