1. 一种干旱河谷植被培育用集水保湿结构，包括支撑板（1）、下水板（2）、接水板（3）和第一连接杆（4），其特征在于：所述支撑板（1）一端的中间位置设置有所述卡槽（103），且支撑板（1）的另一端设置有凸起块（102），所述支撑板（1）顶端等间距设置有第一蓄水凹槽（101），第一蓄水凹槽（101）的底端连接有下水板（2），且下水板（2）一侧的中间位置设置有过水槽（201），所述支撑板（1）顶部的两端皆设置有第一连接杆（4），且第一连接杆（4）的顶端连接有接水板（3），接水板（3）顶部的一侧设置有第二蓄水凹槽（201）。

2. 根据权利要求1所述的一种干旱河谷植被培育用集水保湿结构，其特征在于：所述支撑板（1）一侧的一端设置有第二旋转轴（5），第二旋转轴（5）的一侧连接有第二连接杆（502），且第二连接杆（502）的一端连接有固定块（501）。

3. 根据权利要求1所述的一种干旱河谷植被培育用集水保湿结构，其特征在于：所述卡槽（103）的内侧与凸起块（102）的外侧相互咬合，且卡槽（103）内部直径大于凸起块（102）内侧的直径。

4. 根据权利要求1所述的一种干旱河谷植被培育用集水保湿结构，其特征在于：所述下水板（2）设置有五个，且五个下水板（2）之间呈等间距设置。

5. 根据权利要求1所述的一种干旱河谷植被培育用集水保湿结构，其特征在于：所述第一连接杆（4）顶端设置有第一旋转轴（401），第一旋转轴（401）顶端设置有连接套筒（402），且连接套筒（402）的顶端与接水板（3）的底端连接。

6. 根据权利要求1所述的一种干旱河谷植被培育用集水保湿结构，其特征在于：所述第一连接杆（4）设置有两个，两个第一连接杆（4）呈纵向中心线对称结构。