1. 一种亚麻籽油脱苦腥处理装置，包括箱体（1），其特征在于：所述箱体（1）的顶部固定连通有进油管（2），所述箱体（1）的内侧壁固定连接有过滤箱（3），所述过滤箱（3）的顶部放置有过滤网板（4），所述过滤网板（4）的一端贯穿箱体（1）的内侧壁并延伸至箱体（1）的外部，所述过滤箱（3）的底面固定连通有送油管（5），所述箱体（1）的内侧壁固定连接有放置架（6），所述放置架（6）的顶部设有脱苦机构（7），所述箱体（1）的内底壁固定连接有驱动箱（8），所述驱动箱（8）的内部设有减速电机（9），所述减速电机（9）的输出端固定连接有转动杆（10）；

所述脱苦机构（7）包括脱苦箱（701）、支撑板（702）、送水孔（703）、滤布（704）、搅拌杆（705）、电动水泵（706）和抽水管（707），所述放置架（6）的上表面放置有脱苦箱（701），所述脱苦箱（701）的内侧壁固定连接有支撑板（702），所述支撑板（702）的上表面开设有送水孔（703），所述支撑板（702）的上表面固定连接有滤布（704），所述转动杆（10）远离减速电机（9）的一端依次贯穿驱动箱（8）的内顶壁和脱苦箱（701）的底面并延伸至脱苦箱（701）的内部，所述转动杆（10）的顶端固定连接有搅拌杆（705），所述箱体（1）的外表面固定连接有电动水泵（706），所述电动水泵（706）的进水端固定连通有抽水管（707），所述抽水管（707）远离电动水泵（706）的一端依次贯穿箱体（1）的外表面和脱苦箱（701）的外表面并延伸至脱苦箱（701）的内部，所述抽水管（707）位于滤布（704）的上部。

2. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油脱苦腥处理装置，其特征在于：所述过滤箱（3）的内底壁固定连接有滑块（11），所述滑块（11）的倾斜角度为四十度。

3. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油脱苦腥处理装置，其特征在于：所述转动杆（10）的外表面与脱苦箱（701）相接触处套设有密封圈（12），所述密封圈（12）的外表面与脱苦箱（701）的外表面固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油脱苦腥处理装置，其特征在于：所述转动杆（10）的外表面与驱动箱（8）的外表面相接触处套设有滚动轴承（13），所述滚动轴承（13）的内圈与转动杆（10）的外表面固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油脱苦腥处理装置，其特征在于：所述驱动箱（8）的外表面固定连通有散热管（14），所述散热管（14）远离驱动箱（8）的一端贯穿箱体（1）的内侧壁并延伸至箱体（1）的外部。

6. 根据权利要求1所述的一种亚麻籽油脱苦腥处理装置，其特征在于：所述进油管（2）的顶端固定连通有进油斗（15），所述进油斗（15）的水平长度值大于进油管（2）的水平长度值。