1. 一种可调节喷头角度的农业设备，包括车体（1），其特征在于：所述车体（1）的内部固定安装有水箱（2），所述水箱（2）的内部右侧上端固定安装有水位传感器（5），所述车体（1）的右侧上端固定安装有推手（3），所述车体（1）的上表面右端固定安装有控制台（4），所述车体（1）的上表面右侧开设有凹槽（6），所述凹槽（6）的内部固定安装有水泵（7），所述水泵（7）的底部固定安装有抽水管（27），所述水泵（7）的顶端固定安装有输送软管（8），所述输送软管（8）的另一端固定安装有输送水管（15），所述车体（1）的上表面固定安装有固定块（10），所述固定块（10）的中部固定安装有第一轴承（11），所述车体（1）的顶端内部固定安装有伺服电机（9），所述伺服电机（9）的顶端转动连接有转轴一（12），所述转轴一（12）的中部转动连接有第一轴承（11），所述转轴一（12）的顶端固定安装有调节箱（13），所述调节箱（13）的背面固定安装有固定槽（24），所述调节箱（13）的内部固定安装有液压伸缩缸（18），所述液压伸缩缸（18）的伸缩端固定安装有方形轴承（20），所述方形轴承（20）的内部转动连接有转轴二（21），所述转轴二（21）的左端固定安装有固定板（22），所述固定板（22）的背面固定连接有水板（14），所述水板（14）的背面固定安装有喷头（23），所述水板（14）的底部固定安装有转轴三（25），所述转轴三（25）的左端转动连接有第二轴承（26）。

2. 根据权利要求1所述的一种可调节喷头角度的农业设备，其特征在于：所述第二轴承（26）的数量为2，分别固定安装在固定槽（24）的内部左右两侧。

3. 根据权利要求1所述的一种可调节喷头角度的农业设备，其特征在于：所述输送水管（15）固定安装在水板（14）的内部，且输送软管（15）与喷头（23）连接。

4. 根据权利要求1所述的一种可调节喷头角度的农业设备，其特征在于：所述水箱（2）的左侧中部上端固定安装有进水阀（16），水箱（2）的左侧中部下端固定安装有排水阀（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种可调节喷头角度的农业设备，其特征在于：所述转轴一（12）的背面固定安装有支撑架（19），支撑架（19）的上端固定安装有调节箱（13）。

6. 根据权利要求1所述的一种可调节喷头角度的农业设备，其特征在于：所述喷头（23）的数量为4，分别依次固定安装在水板（14）的背面，且每个喷头的尾端固定安装在水板（14）内部的输送水管（15）上。