一种可调节喷头角度的农业设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业喷洒技术领域，具体为一种可调节喷头角度的农业设备。

背景技术

农业是利用动植物的生长发育规律，通过人工培育来获得产品的产业。农业属于第一产业，研究农业的科学是农学。农业的劳动对象是有生命的动植物，获得的产品是动植物本身。农业是提供支撑国民经济建设与发展的基础产业，是指国民经济中一个重要产业部门，是以土地资源为生产对象的部门，它是通过培育动植物产品从而生产食品及工业原料的产业。利用土地资源进行种植生产的部门是种植业，在农业的过程中需要对农业进行药水喷洒，大型农业基本是通过无人机进行喷洒，小型的都是通过人工进行喷洒。

现有的小型的农业使用的农业喷洒设备，都是通过人工背负药桶进行的，手持喷药杆对农作物进行药物喷洒长，时间会导致人体乏累，从而影响喷洒的效率。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可调节喷头角度的农业设备，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可调节喷头角度的农业设备，包括车体，所述车体的内部固定安装有水箱，所述水箱的内部右侧上端固定安装有水位传感器，所述车体的右侧上端固定安装有推手，所述车体的上表面右端固定安装有控制台，所述车体的上表面右侧开设有凹槽，所述凹槽的内部固定安装有水泵，所述水泵的底部固定安装有抽水管，所述水泵的顶端固定安装有输送软管，所述输送软管的另一端固定安装有输送水管，所述车体的上表面固定安装有固定块，所述固定块的中部固定安装有第一轴承，所述车体的顶端内部固定安装有伺服电机，所述伺服电机的顶端转动连接有转轴一，所述转轴一的中部转动连接有第一轴承，所述转轴一的顶端固定安装有调节箱，所述调节箱的背面固定安装有固定槽，所述调节箱的内部固定安装有液压伸缩缸，所述液压伸缩缸的伸缩端固定安装有方形轴承，所述方形轴承的内部转动连接有转轴二，所述转轴二的左端固定安装有固定板，所述固定板的背面固定连接有水板，所述水板的背面固定安装有喷头，所述水板的底部固定安装有转轴三，所述转轴三的左端转动连接有第二轴承。

优选的，所述第二轴承的数量为2，分别固定安装在固定槽的内部左右两侧。

优选的，所述输送水管固定安装在水板的内部，且输送软管与喷头连接。

优选的，所述水箱的左侧中部上端固定安装有进水阀，水箱的左侧中部下端固定安装有排水阀。

优选的，所述转轴一的背面固定安装有支撑架，支撑架的上端固定安装有调节箱。

优选的，所述喷头的数量为4，分别依次固定安装在水板的背面，且每个喷头的尾端固定安装在水板内部的输送水管上

与现有技术相比，本实用新型提供了一种可调节喷头角度的农业设备，具备以下有益效果：

该一种可调节喷头角度的农业设备，通过启动伺服电机带动转轴一进行转动，转轴一带动调节箱进行转动，从而使水板转动，方便调整喷头所面对的方向，调节好后，启动液压伸缩缸进行伸缩，可带动水板的倾斜角度，使水板与地面的水平夹角可进行调节，从而使喷头可对不同高度的农作物进行药物喷洒，避免了人工长时间喷洒产生的乏累感，提高了药物喷洒的效率。

附图说明

图1为本实用新型结构剖面示意图；

图2为本实用新型结构调节箱剖面示意图；

图3为本实用新型结构水板背面示意图。

图中：1车体、2水箱、3推手、4控制台、5水位感应器、6凹槽、7水泵、8输送软管、9抽水管、10固定块、11第一轴承、12转轴一、13调节箱、14水板、15输送水管、16进水阀、17排水阀、18液压伸缩缸、19支撑架、20方形轴承、21转轴二、22固定板、23喷头、24固定槽、25转轴三、26第二轴承。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种可调节喷头角度的农业设备，包括车体1，车体1的内部固定安装有水箱2，水箱2的内部右侧上端固定安装有水位传感器5，水箱2的左侧中部上端固定安装有进水阀16，水箱2的左侧中部下端固定安装有排水阀17，车体1的右侧上端固定安装有推手3，车体1的上表面右端固定安装有控制台4，车体1的上表面右侧开设有凹槽6，凹槽6的内部固定安装有水泵7，水泵7的底部固定安装有抽水管27，水泵7的顶端固定安装有输送软管8，输送软管8的另一端固定安装有输送水管15，输送水管15固定安装在水板14的内部，且输送软管15与喷头23连接，喷头23的数量为4，分别依次固定安装在水板14的背面，且每个喷头的尾端固定安装在水板14内部的输送水管15上，车体1的上表面固定安装有固定块10，固定块10的中部固定安装有第一轴承11，车体1的顶端内部固定安装有伺服电机9，伺服电机9的顶端转动连接有转轴一12，转轴一12的中部转动连接有第一轴承11，转轴一12的顶端固定安装有调节箱13，转轴一12的背面固定安装有支撑架19，支撑架19的上端固定安装有调节箱13，调节箱13的背面固定安装有固定槽24，调节箱13的内部固定安装有液压伸缩缸18，液压伸缩缸18的伸缩端固定安装有方形轴承20，方形轴承20的内部转动连接有转轴二21，转轴二21的左端固定安装有固定板22，固定板22的背面固定连接有水板14，水板14的背面固定安装有喷头23，水板14的底部固定安装有转轴三25，转轴三25的左端转动连接有第二轴承26，第二轴承26的数量为2，分别固定安装在固定槽24的内部左右两侧，启动伺服电机9带动转轴一12进行转动，转轴一12带动调节箱13进行转动，从而使水板14转动，方便调整喷头23所面对的方向，调节好后，启动液压伸缩缸18进行伸缩，可带动水板14的倾斜角度，使水板14与地面的水平夹角可进行调节，从而使喷头23可对不同高度的农作物进行药物喷洒，避免了人工长时间喷洒产生的乏累感，提高了药物喷洒的效率。

在实际操作过程中，当此设备使用时,将稀释好的喷洒药水从进水阀16，排进水箱2中，水位感应器5对内部水位进行感测，并将感测信息传递到控制台4，药水灌好后，启动伺服电机9带动转轴一12进行转动，转轴一12带动调节箱13进行转动，从而使水板14转动，方便调整喷头23所面对的方向，调节好后，启动液压伸缩缸18进行伸缩，可带动水板14的倾斜角度，使水板14与地面的水平夹角可进行调节，启动水泵7对水箱2内部的药液进行抽取，并通过输送软管8输送到水板14内部的输送水管15中并从喷头23喷洒出，使喷头23可对不同高度的农作物进行药物喷洒，避免了人工长时间喷洒产生的乏累感，提高了药物喷洒的效率。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。