1. 一种工程车辆的防护装置，包括固定杆（4），其特征在于：所述固定杆（4）左侧内侧固定连接滑轨（7）背面，所述滑轨（7）内活动连接小轮（8），所述小轮（8）一端固定连接活动板（5）背面，所述活动板（5）正面左侧铰链铰接挡板支架（3）两侧，所述挡板支架（3）左侧固定连接第一挡板（2）右侧，所述挡板支架（3）右侧靠近两侧固定连接棘齿片（9）左侧，所述棘齿片（9）右侧卡接棘齿块（10）左侧，所述棘齿块（10）右侧固定连接滑块（20）左侧，所述活动板（5）正面对应滑块固定连接固定块（11）背面，所述固定块（11）正面固定连接限位套（12）背面，所述限位套（12）套接滑块（20），所述滑块（20）在限位套（12）内套接弹簧（17），所述滑块（20）靠近弹簧（17）左侧固定连接限位环（16）内圈，所述滑块（20）右侧固定连接齿条（13）左侧，所述活动板（5）正面对应齿条（13）固定连接安装台（15），所述安装台（15）顶部固定连接马达（14）底部，所述马达（14）正面固定连接齿轮（18），所述齿轮（18）啮合齿条（13），所述滑轨（7）底部靠近活动板（5）右侧固定连接限位条（6）顶端。

2. 根据权利要求1所述的一种工程车辆的防护装置，其特征在于：所述固定杆（4）顶部对应活动板（5）固定连接第二挡板（1）底部，且固定杆（4）设置有两个分布在挡板支架（3）两侧。

3. 根据权利要求1所述的一种工程车辆的防护装置，其特征在于：所述滑轨（7）设置有两个，且分布在挡板支架（3）两侧。

4. 根据权利要求1所述的一种工程车辆的防护装置，其特征在于：一侧所述滑轨（7）内的小轮（8）设置有两个，且小轮（8）分布在活动板（5）背面左侧和右侧。

5. 根据权利要求1所述的一种工程车辆的防护装置，其特征在于：所述棘齿片（9）靠近棘齿块（10）底部固定连接挡块（19），且棘齿块（10）右侧的滑块（20）两侧延伸至限位套（12）外。

6. 根据权利要求1所述的一种工程车辆的防护装置，其特征在于：所述限位条（6）设置有两个，分布在挡板支架（3）两侧。