本实用新型公开了一种干旱河谷植被恢复用边坡翻土装置，包括装置本体、防护架、支撑梁、防护盖和螺栓，所述装置本体的底端安装有两组行走轮，且行走轮一侧的装置本体底端设有辅助轮，并且辅助轮的顶端与装置本体固定连接，所述装置本体底端远离行走轮的一侧安装有驱动箱，且驱动箱的内部设有驱动轴，并且驱动轴的两端皆通过轴承与驱动箱内壁相铰接，所述驱动轴的表面套装有等间距的翻土叶，且翻土叶的内壁与驱动轴固定连接。本实用新型不仅实现了翻土装置对干旱河谷植被快速高效的翻土，避免了块状大型物体与翻土结构碰撞，而且延长了翻土装置的使用寿命。