1. 一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，包括装置主体（1）、第一滑动槽（2）、安装槽（3）、活性炭除味盒（4）和第一透气孔（5），其特征在于：所述装置主体（1）的顶端等间距设置有第一透气孔（5），装置主体（1）内部两侧的中间位置设置有第一滑动槽（2），且第一滑动槽（2）的内侧滑动设置有滑动块（201），滑动块（201）的一端连接有抽风盒（8），所述装置主体（1）外部两侧的中间位置皆设置有安装槽（3），装置主体（1）顶部的两端皆设置有安装机构（9），安装机构（9）内部的中间位置贯穿设置有第二安装杆（904），且第二安装杆（904）的顶端连接有第一安装杆（903），所述第一安装杆（903）顶端连接有活性炭除味盒（4），且活性炭除味盒（4）内部的中间位置设置有活性炭盛放屉（401），所述抽风盒（8）内侧的中间位置设置有电池存放盒（7），抽风盒（8）内侧的两端皆设置有抽风风机（801），且抽风风机（801）的上方等间距设置有第二透气孔（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述安装槽（3）内侧的中间位置设置有安装块（301），安装块（301）的中间位置纵向贯穿设置有纵向限位杆（302），安装槽（3）底端的中间位置设置有限位圈（303），且限位圈（303）内侧与纵向限位杆（302）的底端连接。

3. 根据权利要求1所述的一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述活性炭除味盒（4）内侧的顶端和底端皆设置有微型连接架（402），且微型连接架（402）底端的中间位置设置有滑动轮（403）。

4. 根据权利要求1所述的一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述滑动轮（403）的底端滑动设置有活性炭盛放屉（401），且第二滑动槽（404）一侧的中间位置设置有活性炭盛放屉（401）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述安装机构（9）内侧壁的中间位置设置有微型旋转轴（901），且微型旋转轴（901）的一侧连接有第一限位杆（905）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，其特征在于：所述安装机构（9）内部两侧的底端连接有伸缩杆（902），伸缩杆（902）的顶端与第一限位杆（905）的底端连接，伸缩杆（902）设置有两个，两个伸缩杆（902）呈纵向中心线对称结构。