一种用于蛋鸡养殖舍除味装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除味装置技术领域，具体为一种用于蛋鸡养殖舍除味装置。

背景技术

蛋鸡是指饲养起来专门生蛋以供应蛋只的鸡，跟肉用鸡不同，人们饲养蛋鸡的主要目的是提高鸡蛋质量以及保持或提高产蛋量，而并非提高鸡肉品质，鸡蛋是饲养蛋鸡的主要收入来源，蛋鸡在养殖的时候需要对鸡舍内部的异味进行处理，净化鸡舍内部的空气环境，减少了蛋鸡生病的概率，但是现有的除味装置在使用的过程中依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下所述：

- 现有的除味设备，在使用的过程中不方便将活性炭除味盒拆卸安装在装置主体的顶端，不方便活性炭除味盒的组装，增加了设备组装难度；

- 现有的除味设备，不方便更换活性炭盛放屉内侧的活性炭颗粒进行更换，装置无法持续使用，缩短了装置持续使用的使用寿命；

3、现有的除味装置，不方便将整个装置固定在鸡圈的顶端，除臭效果较弱。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，以解决上述背景技术中提出的在使用的过程中不方便将活性炭除味盒拆卸安装在装置主体的顶端，不方便活性炭除味盒的组装，降低了装置组装的效率，不方便更换活性炭盛放屉内侧的活性炭颗粒进行更换，装置无法持续使用，缩短了装置持续使用的使用寿命等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，包括装置主体、第一滑动槽、安装槽、活性炭除味盒和第一透气孔，所述装置主体的顶端等间距设置有第一透气孔，装置主体内部两侧的中间位置设置有第一滑动槽，且第一滑动槽的内侧滑动设置有滑动块，滑动块的一端连接有抽风盒，所述装置主体外部两侧的中间位置皆设置有安装槽，装置主体顶部的两端皆设置有安装机构，安装机构内部的中间位置贯穿设置有第二安装杆，且第二安装杆的顶端连接有第一安装杆，所述第一安装杆顶端连接有活性炭除味盒，且活性炭除味盒内部的中间位置设置有活性炭盛放屉，所述抽风盒内侧的中间位置设置有电池存放盒，抽风盒内侧的两端皆设置有抽风风机，且抽风风机的上方等间距设置有第二透气孔。

优选的，所述安装槽内侧的中间位置设置有安装块，安装块的中间位置纵向贯穿设置有纵向限位杆，安装槽底端的中间位置设置有限位圈，且限位圈内侧与纵向限位杆的底端连接，安装块的一端与鸡舍连接，安装块插入在安装槽外侧中间位置后，旋转纵向限位杆使得纵向限位杆同时贯穿安装槽、安装块和限位圈，将整个装置固定在鸡圈的顶端。

优选的，所述活性炭除味盒内侧的顶端和底端皆设置有微型连接架，且微型连接架底端的中间位置设置有滑动轮，通过第二滑动槽的顶端和底端在滑动轮的底端滑动，。

优选的，所述滑动轮的底端滑动设置有活性炭盛放屉，且第二滑动槽一侧的中间位置设置有活性炭盛放屉，便更换活性炭盛放屉内侧的活性炭颗粒进行更换，使得装置可以持续使用，。

优选的，所述安装机构内侧壁的中间位置设置有微型旋转轴，且微型旋转轴的一侧连接有第一限位杆，在使用的过程中便于将活性炭除味盒拆卸安装在装置主体的顶端，从而方便活性炭除味盒的组装。

优选的，所述安装机构内部两侧的底端连接有伸缩杆，伸缩杆的顶端与第一限位杆的底端连接，伸缩杆设置有两个，两个伸缩杆呈纵向中心线对称结构，通过微型旋转轴带动第一限位杆进行转动，第一限位杆在转动的过程中卡在第二安装杆的两侧，再利用伸缩杆对第一限位杆倾斜的角度进行限定，从而实现第一限位杆的固定。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种用于蛋鸡养殖舍除味装置，通过在安装机构内部两侧的底端连接有伸缩杆，伸缩杆的顶端与第一限位杆的底端连接，伸缩杆设置有两个，两个伸缩杆呈纵向中心线对称结构，该装置在使用的时候，通过微型旋转轴带动第一限位杆进行转动，第一限位杆在转动的过程中卡在第二安装杆的两侧，再利用伸缩杆对第一限位杆倾斜的角度进行限定，从而实现第一限位杆的固定，在使用的过程中便于将活性炭除味盒拆卸安装在装置主体的顶端，从而方便活性炭除味盒的组装，提高装置组装的效率；

（2）该种用于蛋鸡养殖舍除味装置，通过在活性炭除味盒内侧的顶端和底端皆设置有微型连接架，且微型连接架底端的中间位置设置有滑动轮，滑动轮的底端滑动设置有活性炭盛放屉，且第二滑动槽一侧的中间位置设置有活性炭盛放屉，该装置在使用时候，通过第二滑动槽的顶端和底端在滑动轮的底端滑动，在滑动的时候可以方便将活性炭盛放屉从活性炭除味盒的内侧拉出，从而实现方便更换活性炭盛放屉内侧的活性炭颗粒进行更换，使得装置可以持续使用，只需要更换内侧的活性炭颗粒，增长装置持续使用的使用寿命；

（3）该种用于蛋鸡养殖舍除味装置，通过在安装槽内侧的中间位置设置有安装块，安装块的中间位置纵向贯穿设置有纵向限位杆，安装槽底端的中间位置设置有限位圈，且限位圈内侧与纵向限位杆的底端连接，将装置安装在鸡舍的时候，需要将装置安装在鸡舍的顶端，安装块的一端与鸡舍连接，安装块插入在安装槽外侧中间位置后，旋转纵向限位杆使得纵向限位杆同时贯穿安装槽、安装块和限位圈，将整个装置固定在鸡圈的顶端，利用抽风风机将异味抽在活性炭除味盒内侧的活性炭盛放屉内部进行除臭。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的活性炭除味盒结构示意图；

图4为本实用新型的安装槽局部放大结构示意图。

图中：1、装置主体；2、第一滑动槽；201、滑动块；3、安装槽；301、安装块；302、纵向限位杆；303、限位圈；4、活性炭除味盒；401、活性炭盛放屉；402、微型连接架；403、滑动轮；404、第二滑动槽；5、第一透气孔；6、第二透气孔；7、电池存放盒；8、抽风盒；801、抽风风机；9、安装机构；901、微型旋转轴；902、伸缩杆；903、第一安装杆；904、第二安装杆；905、第一限位杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于蛋鸡养殖舍除味装置，包括装置主体1、第一滑动槽2、安装槽3、活性炭除味盒4和第一透气孔5，装置主体1的顶端等间距设置有第一透气孔5，装置主体1内部两侧的中间位置设置有第一滑动槽2，且第一滑动槽2的内侧滑动设置有滑动块201，滑动块201的一端连接有抽风盒8，装置主体1外部两侧的中间位置皆设置有安装槽3，安装槽3内侧的中间位置设置有安装块301，安装块301的中间位置纵向贯穿设置有纵向限位杆302，安装槽3底端的中间位置设置有限位圈303，且限位圈303内侧与纵向限位杆302的底端连接，将装置安装在鸡舍的时候，需要将装置安装在鸡舍的顶端，安装块301的一端与鸡舍连接，安装块301插入在安装槽3外侧中间位置后，旋转纵向限位杆302使得纵向限位杆302同时贯穿安装槽3、安装块301和限位圈303，将整个装置固定在鸡圈的顶端，利用抽风风机801将异味抽在活性炭除味盒4内侧的活性炭盛放屉401内部进行除臭；

装置主体1顶部的两端皆设置有安装机构9，安装机构9内部的中间位置贯穿设置有第二安装杆904，且第二安装杆904的顶端连接有第一安装杆903，安装机构9内侧壁的中间位置设置有微型旋转轴901，且微型旋转轴901的一侧连接有第一限位杆905，安装机构9内部两侧的底端连接有伸缩杆902，伸缩杆902的顶端与第一限位杆905的底端连接，伸缩杆902设置有两个，两个伸缩杆902呈纵向中心线对称结构，通过微型旋转轴901带动第一限位杆905进行转动，第一限位杆905在转动的过程中卡在第二安装杆904的两侧，再利用伸缩杆902对第一限位杆905倾斜的角度进行限定，从而实现第一限位杆905的固定，在使用的过程中便于将活性炭除味盒4拆卸安装在装置主体1的顶端，从而方便活性炭除味盒4的组装；

第一安装杆903顶端连接有活性炭除味盒4，且活性炭除味盒4内部的中间位置设置有活性炭盛放屉401，活性炭除味盒4内侧的顶端和底端皆设置有微型连接架402，且微型连接架402底端的中间位置设置有滑动轮403，滑动轮403的底端滑动设置有活性炭盛放屉401，且第二滑动槽404一侧的中间位置设置有活性炭盛放屉401，抽风盒8内侧的中间位置设置有电池存放盒7，抽风盒8内侧的两端皆设置有抽风风机801，且抽风风机801的上方等间距设置有第二透气孔6，通过第二滑动槽404的顶端和底端在滑动轮403的底端滑动，在滑动的时候可以方便将活性炭盛放屉401从活性炭除味盒4的内侧拉出，从而实现方便更换活性炭盛放屉401内侧的活性炭颗粒进行更换，使得装置可以持续使用。

工作原理：装置在使用的时候，首先将装置主体1和活性炭除味盒4进行组装，通过微型旋转轴901带动第一限位杆905进行转动，第一限位杆905在转动的过程中卡在第二安装杆904的两侧，再利用伸缩杆902对第一限位杆905倾斜的角度进行限定，从而实现第一限位杆905的固定，在使用的过程中便于将活性炭除味盒4拆卸安装在装置主体1的顶端，从而方便活性炭除味盒4的组装，将装置安装在鸡舍的时候，需要将装置安装在鸡舍的顶端，安装块301的一端与鸡舍连接，安装块301插入在安装槽3外侧中间位置后，旋转纵向限位杆302使得纵向限位杆302同时贯穿安装槽3、安装块301和限位圈303，将整个装置固定在鸡圈的顶端，利用抽风风机801将异味抽在活性炭除味盒4内侧的活性炭盛放屉401内部进行除臭，通过第二滑动槽404的顶端和底端在滑动轮403的底端滑动，在滑动的时候可以方便将活性炭盛放屉401从活性炭除味盒4的内侧拉出，从而实现方便更换活性炭盛放屉401内侧的活性炭颗粒进行更换，使得装置可以持续使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。