1. 一种航空基建材脱模装置，包括底板（1），所述底板（1）的底部固定连接有四个支撑腿（2），其特征在于：所述底板（1）上表面的左右两侧固定连接有侧板（3），所述底板（1）左侧的侧板（3）的上表面固定连接有水箱（4），所述水箱（4）的右侧的底部固定连接有电动喷头（5），所述底板（1）的上方在两个所述侧板（3）相邻的一侧设有吸附块（6），两个所述吸附块（6）的上下两端均固定连接有滑块（7），两个所述吸附块（6）的上下两端在侧板（3）的内壁顶部和侧板（3）的内壁底部均开有滑槽（8），两个所述吸附块（6）上下两端的滑块（7）与侧板（3）内壁顶部和内壁底部的滑槽（8）滑动连接，两个所述吸附块（6）不相邻的一侧固定连接有液压推杆（9），所述液压推杆（9）的另一端与侧板（3）的内壁侧面固定连接，两个所述吸附块（6）之间在底板（1）的上方设有建材本体（11）和模具（12），所述模具（12）的下方在底板（1）的中部开有出水孔（13），两个所述吸附块（6）相邻的一侧设有若干个吸附口（14），所述吸附口（14）的周围在吸附块（6）的一侧固定连接有垫圈（15），所述吸附口（14）的一侧在吸附块（6）的内部设有吸气通道（16），所述吸气通道（16）与吸附口（14）连通，所述吸气通道（16）汇聚成一条，两个所述吸附块（6）的另一侧的中部设有吸气泵（17），所述吸气泵（17）通过连接板（18）与吸附块（6）固定连接，所述吸气通道（16）延伸至吸附块（6）的另一侧并且与吸附块（6）另一侧的吸气泵（17）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种航空基建材脱模装置，其特征在于：四个所述支撑腿（2）的底部固定连接有防滑橡胶垫（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种航空基建材脱模装置，其特征在于：所述底板（1）左右两侧的侧板（3）的形状为“L”形。

4. 根据权利要求1所述的一种航空基建材脱模装置，其特征在于：所述水箱（4）的内部装有脱模剂，所述水箱（4）的顶部固定连接有加注口。

5. 根据权利要求1所述的一种航空基建材脱模装置，其特征在于：两个所述吸附块（6）一侧的液压推杆（9）均设有四个，且分别设置在吸附块（6）一端的四角。

6. 根据权利要求1所述的一种航空基建材脱模装置，其特征在于：所述底板（1）的中部设有向下的凹陷，所述出水孔（13）位于底板（1）中部凹陷的最低处。

7. 根据权利要求1所述的一种航空基建材脱模装置，其特征在于：所述垫圈（15）具有弹性，所述垫圈（15）为圈形，所述垫圈（15）的剖面形状为半圆形。