1. 一种用于基建升降装置，包括车体（1），其特征在于：所述车体（1）的内部底部开设有升降槽（2），所述升降槽（2）的内部右侧固定安装有液压伸缩缸（3），所述液压伸缩缸（3）的顶端固定安装有升降板（4），所述升降板（4）的上表面左侧中部开设有第一滑槽（12），所述第一滑槽（12）的内部右端固定安装有轴承（5），所述轴承（5）的右侧转动连接有丝杆（13），所述丝杆（13）的中部螺纹连接有固定块（9），所述固定块（9）的上表面固定连接有抵压板（8），所述丝杆（13）的另一端固定安装有第一转杆（7），所述升降板（4）的上表面左侧开设有第二滑槽（16），所述第二滑槽（16）的内部固定安装有光杆（17），所述光杆（17）的中部滑动连接有滑块（19），所述滑块（19）的上表面固定连接有抵压板（8），所述升降板（4）的上表面放置有合梯（10），所述车体（1）的底部转动连接有滚轮（6），所述车体（1）的右侧后端固定连接有连接块（18），所述连接块（18）的右侧固定安装有推动杆（11），所述车体（1）的正面左端固定安装有固定板（14），所述固定板（14）的中部螺纹连接有螺纹杆（20），所述螺纹杆（20）的顶端固定安装有第二转杆（15），所述螺纹杆（20）的底端固定安装有支撑板（21）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于基建升降装置，其特征在于：所述固定板（14）的上表面中部开设有内螺纹孔，内螺纹孔螺纹连接螺纹杆（20），固定板（14）的数量为4，分别固定安装在车体（1）的正面左右两端和背面左右两端。

3. 根据权利要求1所述的一种用于基建升降装置，其特征在于：所述第二滑槽（16）的数量为2，分别开设在升降板（4）上表面的前端和后端，且每个第二滑槽的内部都固定安装有光杆。

4. 根据权利要求1所述的一种用于基建升降装置，其特征在于：所述第一滑槽（12）的数量为2，分别开设在升降板（4）上表面左右两侧的中部，且每个第一滑槽的内部都转动连接有一根丝杆，每根丝杆的杆体都螺纹连接有一个固定块，固定块（9）的中部开设有内螺纹孔。

5. 根据权利要求1所述的一种用于基建升降装置，其特征在于：所述滑块（19）的数量为2，分别固定连接在抵压板（8）底部的前端和后端，抵压板（8）的数量为2。