一种工件升降机械装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及升降装置技术领域，具体为一种工件升降机械装置。

背景技术

升降机械装置是用液压缸或链条驱动升降的机械设备，主要用于高空作业及高空维修。最安全可靠的升降机械装置，是液压升降机械，靠液压系统驱动升降，在突然停电的情况下，不会突然坠落，可以操动手动阀，使升降机械慢慢降落。升降机在许多行业都起着重要作用。

现有的装置在升降的时候，升降的承载板容易晃动，且放置在承载板上的工件容易滑移，不牢固。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供了一种工件升降机械装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工件升降机械装置，包括立板和底板，所述立板固定连接在底板上表面的中部，所述立板的右侧设有承载板，所述承载板的左侧固定连接有活动板，所述承载板的左侧固定连接有滑块一，所述立板的右侧与滑块一对应的位置开有滑槽，所述滑块一与立板右侧的滑槽滑动连接，所述承载板上表面的两端设有压板，两个所述压板的底部固定连接有滑块二，所述滑块二的下方在承载板的上表面开有滑槽，所述滑块二与承载板上表面的滑槽滑动连接，两个所述压板的外侧在承载板的两端设有螺纹杆，所述螺纹杆与承载板的两端螺纹连接，所述螺纹杆远离承载板的一端固定连接有手轮，所述螺纹杆靠近承载板的一端固定连接有限位凸起，所述限位凸起的一侧在压板的一侧开有限位槽，所述限位凸起贯穿进限位槽的内部与限位槽活动连接，所述活动板的顶部设有链条，所述链条的一端与活动板的顶部固定连接，所述立板的顶部固定连接有导轮，所述立板的左侧在底板的上表面设有收卷辊，所述收卷辊与导轮之间通过链条传动连接，所述收卷辊的左侧在底板的上表面固定连接有电机，所述收卷辊的一端和电机的正面固定连接有皮带轮，两个所述皮带轮之间通过皮带传动连接。

优选的，所述活动板与承载板之间固定连接有加强杆。

优选的，所述承载板的上表面固定连接有橡胶垫。

优选的，所述滑块一截面的形状为梯形。

优选的，所述承载板上表面两端的两个所述压板相邻的一侧固定连接有防滑垫。

优选的，所述收卷辊的下方在底板的上表面固定连接有支座，所述收卷辊的两端与支座的顶部转动连接。

本实用新型提供了一种工件升降机械装置。具备以下有益效果：

（1）、本实用新型通过活动板左侧的滑块一与立板右侧的滑槽进行滑动连接，且滑块一的形状为梯形， 从而可以和立板上的滑槽充分接触并且不会脱落，从而可以保证活动板可以和立板始终保持紧密接触，从而使承载板在上升的时候可以非常稳定，不会产生晃动。

（2）、本实用新型通过承载板上的两个压板配合螺纹转动，将两个压板相互接近，使工件夹紧，从而使工件在上升的时候可以非常牢固的固定在承载板上。

附图说明

图1为本实用新型正视图；

图2为本实用新型俯视图；

图3为本实用新型A的放大示意图；

图4为本实用新型压板的结构图；

图5为本实用新型收卷辊的俯视结构图。

图中：1立板、2底板、3承载板、4活动板、5加强杆、6滑块一、7压板、8防滑垫、9滑块二、10螺纹杆、11手轮、12限位凸起、13限位槽、14链条、15导轮、16收卷辊、17电机、18支座、19皮带轮、20皮带。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1-5所示，本实用新型提供一种技术方案：一种工件升降机械装置，包括立板1和底板2，立板1固定连接在底板2上表面的中部，立板1的右侧设有承载板3，承载板3的上表面固定连接有橡胶垫，承载板3的左侧固定连接有活动板4，活动板4与承载板3之间固定连接有加强杆5，承载板3的左侧固定连接有滑块一6，滑块一6截面的形状为梯形，立板1的右侧与滑块一6对应的位置开有滑槽，滑块一6与立板1右侧的滑槽滑动连接，通过活动板4左侧的滑块一6与立板1右侧的滑槽进行滑动连接，且滑块一6的形状为梯形， 从而可以和立板1上的滑槽充分接触并且不会脱落，从而可以保证活动板4可以和立板1始终保持紧密接触，从而使承载板3在上升的时候可以非常稳定，不会产生晃动，承载板3上表面的两端设有压板7，承载板3上表面两端的两个压板7相邻的一侧固定连接有防滑垫8，两个压板7的底部固定连接有滑块二9，滑块二9的下方在承载板3的上表面开有滑槽，滑块二9与承载板3上表面的滑槽滑动连接，两个压板7的外侧在承载板3的两端设有螺纹杆10，螺纹杆10与承载板3的两端螺纹连接，螺纹杆10远离承载板3的一端固定连接有手轮11，螺纹杆10靠近承载板3的一端固定连接有限位凸起12，限位凸起12的一侧在压板7的一侧开有限位槽13，限位凸起12贯穿进限位槽13的内部与限位槽13活动连接，限位凸起12在限位槽13的内部转动，通过承载板3上的两个压板7配合螺纹10转动，将两个压板7相互接近，使工件夹紧，从而使工件在上升的时候可以非常牢固的固定在承载板3上，活动板4的顶部设有链条14，链条14的一端与活动板4的顶部固定连接，立板1的顶部固定连接有导轮15，立板1的左侧在底板2的上表面设有收卷辊16，收卷辊16与导轮15之间通过链条14传动连接，收卷辊16的左侧在底板2的上表面固定连接有电机17，收卷辊16的一端和电机17的正面固定连接有皮带轮19，两个皮带轮19之间通过皮带20传动连接，收卷辊16的下方在底板2的上表面固定连接有支座18，收卷辊16的两端与支座18的顶部转动连接。

在使用时，电机通过皮带带动收卷辊转动，使链条缠绕在收卷辊上，而固定在链条另一端的活动板，由于链条变短，从而使活动板向上运动，从而带动承载板向上运动，达到升降的效果。

- 综上可得，本实用新型通过活动板4左侧的滑块一6与立板1右侧的滑槽进行滑动连接，且滑块一6的形状为梯形， 从而可以和立板1上的滑槽充分接触并且不会脱落，从而可以保证活动板4可以和立板1始终保持紧密接触，从而使承载板3在上升的时候可以非常稳定，不会产生晃动，通过承载板3上的两个压板7配合螺纹10转动，将两个压板7相互接近，使工件夹紧，从而使工件在上升的时候可以非常牢固的固定在承载板3上。