1. 一种工件升降机械装置，包括立板（1）和底板（2），所述立板（1）固定连接在底板（2）上表面的中部，其特征在于：所述立板（1）的右侧设有承载板（3），所述承载板（3）的左侧固定连接有活动板（4），所述承载板（3）的左侧固定连接有滑块一（6），所述立板（1）的右侧与滑块一（6）对应的位置开有滑槽，所述滑块一（6）与立板（1）右侧的滑槽滑动连接，所述承载板（3）上表面的两端设有压板（7），两个所述压板（7）的底部固定连接有滑块二（9），所述滑块二（9）的下方在承载板（3）的上表面开有滑槽，所述滑块二（9）与承载板（3）上表面的滑槽滑动连接，两个所述压板（7）的外侧在承载板（3）的两端设有螺纹杆（10），所述螺纹杆（10）与承载板（3）的两端螺纹连接，所述螺纹杆（10）远离承载板（3）的一端固定连接有手轮（11），所述螺纹杆（10）靠近承载板（3）的一端固定连接有限位凸起（12），所述限位凸起（12）的一侧在压板（7）的一侧开有限位槽（13），所述限位凸起（12）贯穿进限位槽（13）的内部与限位槽（13）活动连接，所述活动板（4）的顶部设有链条（14），所述链条（14）的一端与活动板（4）的顶部固定连接，所述立板（1）的顶部固定连接有导轮（15），所述立板（1）的左侧在底板（2）的上表面设有收卷辊（16），所述收卷辊（16）与导轮（15）之间通过链条（14）传动连接，所述收卷辊（16）的左侧在底板（2）的上表面固定连接有电机（17），所述收卷辊（16）的一端和电机（17）的正面固定连接有皮带轮（19），两个所述皮带轮（19）之间通过皮带（20）传动连接。

2. 根据权利要求1所述的一种工件升降机械装置，其特征在于：所述活动板（4）与承载板（3）之间固定连接有加强杆（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种工件升降机械装置，其特征在于：所述承载板（3）的上表面固定连接有橡胶垫。

4. 根据权利要求1所述的一种工件升降机械装置，其特征在于：所述滑块一（6）截面的形状为梯形。

5. 根据权利要求1所述的一种工件升降机械装置，其特征在于：所述承载板（3）上表面两端的两个所述压板（7）相邻的一侧固定连接有防滑垫（8）。

6. 根据权利要求1所述的一种工件升降机械装置，其特征在于：所述收卷辊（16）的下方在底板（2）的上表面固定连接有支座（18），所述收卷辊（16）的两端与支座（18）的顶部转动连接。