1. 一种网课用多媒体讲台，包括本体（1），其特征在于：所述本体（1）的顶部开设有矩形通口（30），所述本体（1）左侧的内壁、右侧的内壁均开设有矩形槽道（8），所述本体（1）的内部设置有支架（3），所述支架（3）的顶部与电脑（2）的底部固定连接，所述支架（3）的底部与连接块（4）的顶部固定连接，所述连接块（4）的底部与第一移动板（5）的顶部固定连接，所述第一移动板（5）的左侧、右侧均与矩形槽道（8）的内壁接触，所述第一移动板（5）左端的顶部、右端的顶部均开设有第一圆形通口（6），所述第一圆形通口（6）的内壁与螺母一（7）的外壁固定连接，所述螺母一（7）的内壁的螺纹与第一转轴（9）外壁所开设的正螺纹（10）螺纹连接，所述第一转轴（9）上端的外壁开设有反螺纹（14），所述反螺纹（14）与螺母二（13）内壁的螺纹进行螺纹连接，所述螺母二（13）的外壁与第二移动板（11）顶部所开设的第二圆形通口（12）的内壁固定连接，所述第二移动板（11）的数量为两个，所述第二移动板（11）的左侧与矩形槽道（8）的内壁接触，所述第二移动板（11）的背面与左活动杆（16）底端的正面通过螺钉进行活动连接，所述左活动杆（16）顶端的正面与左连接块（17）的背面通过螺钉进行活动连接，所述左连接块（17）的顶部与左盖板（18）左端的底部固定连接，所述左盖板（18）的顶部与左滑槽板（19）的内壁滑动连接，所述左滑槽板（19）的顶部与本体（1）内壁的顶部固定连接，所述第一转轴（9）的顶部与板块一（15）的底部固定连接，所述第一转轴（9）的底部与驱动电机（20）的输出端固定连接，所述驱动电机（20）的底部与连接板（24）的顶部固定连接，所述连接板（24）的左、右两侧与本体（1）的内壁固定连接，所述第一转轴（9）底端的外壁与皮带（21）的一端传动连接，所述皮带（21）的另一端与第二转轴（22）的外壁传动连接，所述第二转轴（22）底端的外壁与轴承（23）的内壁滚动连接，所述轴承（23）的底部与连接板（24）的顶部固定连接，所述第二转轴（22）的外壁分别开设有与第一转轴（9）外壁相同的正螺纹（10）、反螺纹（14），所述第二转轴（22）正螺纹（10）处的外壁与螺母一（7）的内壁螺纹连接，所述第二转轴（22）反螺纹处的外壁与另一个所述第二移动板（11）上的螺母二（13）的内壁螺纹连接，所述第二转轴（22）的顶部与板块二（25）的底部固定连接，另一个所述第二移动板（11）的背面与第二活动杆（26）底端的正面通过螺钉进行活动连接，所述第二活动杆（26）顶端的正面与右连接块（27）的背面通过螺钉进行活动连接，所述右连接块（27）的顶部与右盖板（28）右端的底部固定连接，所述右盖板（28）的顶部与右滑槽板（29）的内壁滑动连接，所述右滑槽板（29）的顶部与本体（1）内壁的顶部固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种网课用多媒体讲台，其特征在于：所述矩形通口（30）的长度、宽度都要大于电脑（2）的长度、宽度。

3. 根据权利要求1所述的一种网课用多媒体讲台，其特征在于：所述连接块（4）的数量为两个，且以电脑（2）正面的中线为对称轴对称分布在两侧。

4. 根据权利要求1所述的一种网课用多媒体讲台，其特征在于：所述第一移动板（5）的宽度与矩形槽道（8）的宽度相适配。

5. 根据权利要求1所述的一种网课用多媒体讲台，其特征在于：所述第二移动板（11）的宽度与矩形槽道（8）的宽度相适配。

6. 根据权利要求1所述的一种网课用多媒体讲台，其特征在于：所述右盖板（28）的长度与左盖板（18）的长度一样，且该右盖板（28）与左盖板（18）的长度之和大于矩形通口（30）的长度。