一种新能源电池散热防震装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及新能源电池散热防震装置技术领域，具体为一种新能源电池散热防震装置。

背景技术

新能源：又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形式，指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等，随着社会发展，新能源电池得到了快速的发展，应用于各个领域，例如为电动汽车、电动列车和电动自行车等提供动力的电池，作为新能源的电池组设备，由于其环保清洁节能，不污染环境，被广泛推广使用，传统的电池组一般采用在箱壳安装电池设备，在工作时，会散发出高温，由于温度的升高，导致电池组工作不正常，易发生电池损坏的现象，从而造成损失，电池组散热的方式，是在壳体的表面设置若干散热筋，该方式属于被动式散热结构，散热效果差，速度慢，不利于电池组的正常使用，以及严重缩短了电池组的使用寿命，并且在在新能源电池使用或运输时，会产生振动，影响新能源电池的正常工作。

但现有的新能源电池固定装置，对电池的减震效果差，且不便于对不同高度的电池进行安装，使得电池容易在设备内腔与其他物件发生碰撞，新能源电池在工作过程中常会产生大量的热量，如果不对其进行及时的散热，容易使电池受到损坏，可能会降低电池的使用寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新能源电池散热防震装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新能源电池散热防震装置，包括新能源电池散热防震装置本体，所述新能源电池散热防震装置本体的顶部活动连接有散热防震装置盖板，所述散热防震装置盖板的内部开设有散热孔，所述散热孔的底部活动连接有过滤网，所述过滤网的两端固定连接有过滤网连接板，所述过滤网连接板的底部螺纹连接有紧固螺栓，所述过滤网的中部底部活动连接有散热风扇支撑杆，所述散热风扇支撑杆的底部固定连接有连接杆，所述连接杆的底部固定连接有散热风扇，所述散热风扇的底部活动连接有新能源电池，所述新能源电池的两侧活动连接有橡胶垫，所述橡胶垫的两侧固定连接有电池卡板，所述电池卡板的两端固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆的外表面固定连接有弹簧，所述新能源电池的底部活动连接有电池支撑板，所述电池支撑板的底部固定连接有活动杆，所述活动杆的底部固定连接有减震弹簧，所述减震弹簧的外表面活动连接有活动杆支撑柱。

优选的，所述散热防震装置盖板的中部底部固定连接有散热风扇。

优选的，所述新能源电池散热防震装置本体的内部底部固定连接有活动杆支撑柱。

优选的，所述新能源电池散热防震装置本体的两侧开设有散热孔。

优选的，所述散热防震装置盖板的右端固定连接有卡扣。

优选的，所述新能源电池散热防震装置本体的两侧外表面螺纹连接有螺纹杆。

优选的，所述弹簧的一端固定连接有电池卡板，另一端固定连接有新能源电池散热防震装置本体的内壁。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该新能源电池散热防震装置设置有电池卡板，通过卡扣将散热防震装置盖板打开，之后将新能源电池放置与电池支撑板上，通过螺纹杆旋转从而带动电池卡板向新能源电池的方向移动，当橡胶垫与新能源电池接触时停止运动，电池卡板有效的防止新能源电池在运输的过程中侧翻，大大降低了新能源电池的使用寿命的问题。

- 该新能源电池散热防震装置设置有散热风扇，通过减震弹簧和活动杆有效的对新能源电池起到一定的减震效果，通过紧固螺栓将过滤网连接板与散热防震装置盖板螺纹连接，散热风扇通过散热孔将新能源电池散热防震装置本体内部的热量散发出去，该装置结构简单、大大提高了散热的效果，并且便于工作人员安装操作。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为图1中截取的散热防震装置盖板的内部结构示意图；

图3为图1中截取的活动杆支撑柱的内部结构示意图；

图4为图2中A处的放大结构示意图；

图5为图3中B处的放大结构示意图。

图中：1新能源电池散热防震装置本体、2散热防震装置盖板、3散热孔、4过滤网、5过滤网连接板、6紧固螺栓、7散热风扇支撑杆、8连接杆、9散热风扇、10新能源电池、11橡胶垫、12电池卡板、13螺纹杆、14弹簧、15电池支撑板、16活动杆、17减震弹簧、18活动杆支撑柱。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种新能源电池散热防震装置，包括新能源电池散热防震装置本体1，新能源电池散热防震装置本体1的两侧开设有散热孔，新能源电池散热防震装置本体1的内部底部固定连接有活动杆支撑柱18，新能源电池散热防震装置本体1的顶部活动连接有散热防震装置盖板2，散热防震装置盖板2的右端固定连接有卡扣，散热防震装置盖板2的中部底部固定连接有散热风扇9，散热防震装置盖板2的内部开设有散热孔3，散热孔3的底部活动连接有过滤网4，过滤网4的两端固定连接有过滤网连接板5，过滤网连接板5的底部螺纹连接有紧固螺栓6，过滤网4的中部底部活动连接有散热风扇支撑杆7，散热风扇支撑杆7的底部固定连接有连接杆8，连接杆8的底部固定连接有散热风扇9，通过减震弹簧17和活动杆16有效的对新能源电池10起到一定的减震效果，通过紧固螺栓6将过滤网连接板5与散热防震装置盖板2螺纹连接，散热风扇9通过散热孔3将新能源电池散热防震装置本体1内部的热量散发出去，该装置结构简单、大大提高了散热的效果，并且便于工作人员安装操作，散热风扇9的底部活动连接有新能源电池10，新能源电池10的两侧活动连接有橡胶垫11，橡胶垫11的两侧固定连接有电池卡板12，通过卡扣将散热防震装置盖板2打开，之后将新能源电池10放置与电池支撑板15上，通过螺纹杆13旋转从而带动电池卡板12向新能源电池10的方向移动，当橡胶垫11与新能源电池10接触时停止运动，电池卡板12有效的防止新能源电池10在运输的过程中侧翻，大大降低了新能源电池10的使用寿命的问题，电池卡板12的两端固定连接有螺纹杆13，新能源电池散热防震装置本体1的两侧外表面螺纹连接有螺纹杆13，螺纹杆13的外表面固定连接有弹簧14，弹簧14的一端固定连接有电池卡板12，另一端固定连接有新能源电池散热防震装置本体1的内壁，新能源电池10的底部活动连接有电池支撑板15，电池支撑板15的底部固定连接有活动杆16，活动杆16的底部固定连接有减震弹簧17，减震弹簧17的外表面活动连接有活动杆支撑柱18。

工作原理：该新能源电池散热防震装置在使用时，通过卡扣将散热防震装置盖板2打开，之后将新能源电池10放置与电池支撑板15上，通过螺纹杆13旋转从而带动电池卡板12向新能源电池10的方向移动，当橡胶垫11与新能源电池10接触时停止运动，电池卡板12有效的防止新能源电池10在运输的过程中侧翻，通过减震弹簧17和活动杆16有效的对新能源电池10起到一定的减震效果，通过紧固螺栓6将过滤网连接板5与散热防震装置盖板2螺纹连接，散热风扇9通过散热孔3将新能源电池散热防震装置本体1内部的热量散发出去，该装置即可完成工作。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。