1. 一种物理终止器，其特征在于：包括进气嘴（1）以及通过进气通道（2）与进气嘴（1）进行连接的控制室（3），所述控制室（3）上设置有用于显示进气状态的指示标（4）；在进气通道（2）的一侧设置有用于固定收纳的夹持机构（5），并在控制室（3）的一侧还设置有药盒（6）。

2. 根据权利要求1所述的物理终止器，其特征在于：所述控制室（3）内的气流通道（31）内设置有一活动板（32），所述活动板（32）通过弹簧（33）与气流通道（31）的出气端进行连接；所述弹簧（33）处于自然状态或压缩状态时，所述活动板（32）与气流通道（31）的进气端进行接触；在活动板（32）的上端涂设有指示涂层（321），所述控制室（3）的一侧、位于所述气流通道（31）处设置为透明状。

3. 根据权利要求2所述的物理终止器，其特征在于：所述活动板（32）上间隔均匀分布有多个透气孔（322）。

4. 根据权利要求2或3所述的物理终止器，其特征在于：所述活动板（32）的两侧设置有凹槽（323），并在凹槽（323）内放置有滚珠（324），所述滚珠（324）凸出于所述凹槽（323）；在气流通道（322）的两侧也对应设置有与所述滚珠（324）相适配的槽道（312），所述滚珠（324）在槽道（312）内滑行。

5. 根据权利要求2所述的物理终止器，其特征在于：在所述弹簧（33）的外围设置有用于围套弹簧（33）的套件（7），所述套件（7）为伸缩套件，且所述套件（7）的两端分别与活动板（32）和气流通道（322）的出气端进行连接；所述弹簧（33）压缩带动活动板（32）收缩，所述弹簧（33）复位带动活动板（32）伸长。

6. 根据权利要求1所述的物理终止器，其特征在于：所述夹持机构（5）采用为别针、笔夹或夹子的结构方式。

7. 根据权利要求1所述的物理终止器，其特征在于：所述进气嘴（1）与进气通道（2）之间和/或进气通道（2）与控制室（3）之间的连接方式为可拆卸连接，并在进气嘴（1）与进气通道（2）的相接端口和/或进气通道（2）与控制室（3）之间的相接端口设置有密封圈（8）。

8. 根据权利要求1所述的物理终止器，其特征在于：所述进气嘴（1）和/或进气通道（2）设置为扁平状结构。

9. 根据权利要求1所述的物理终止器，其特征在于：在所述进气嘴（1）处还铰接有一用于扣合保护所述进气嘴（1）的罩盖（11）。