| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2018114147989 |
|  | 发明创造名称 一种畜牧用节食型单体饲养喂食装置 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）浙江省农业科学院 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2020年03月02日发出的第一次审查意见通知书通知书（发文序号2020022605175500）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的国家知识产权局专利审查老师： 您好！ 申请人仔细阅读了2020年03月02日发出的审查意见通知书，针对通知书中指出的问题做如下陈述。 关于您对本申请提出权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性，申请人有不同的看法。具体意见陈述如下： 一、意见陈述 1、权利要求1相对对比文件1具有创造性，具体如下： 本申请是为了解决现有的喂食装置不具有自动喂食的作用，容易导致大量的食料浪费，不符合养殖户自身的经济利益的问题； 对比文件1解决的技术问题是一些家畜食量较大且需要定时喂食，家里面随时都需要有人留守，而不能连续几天都外出不在家。对农村家庭而言，造成了极大的不便和困扰，对比文件1是为了解决定时喂食的问题，同时所适用的环境为家庭式饲养，而本申请是通过自动喂食解决食料浪费的问题，适用于养殖场饲养。 本申请与对比文件1的区别技术特征为： 所述储料箱(1)内腔顶部的右端固定连接有紫外线灯管(12)，且储料箱(1)的内腔活动安装有搅拌机构(4)，所述储料箱(1)的顶端设置有供电机构(3)，储料箱(1)右侧的顶端固定连接有定时器(13)，储料箱(1)右侧的底部开设有第一出料口(9)，且第一出料口(9)的内表面活动安装有电磁阀(10)，所述储料箱(1)底部的中后端固定安装有第一电机(7)，且第一电机(7)的输出轴通过拉绳(8)连接有喂食机构(5）。 首先，本申请是用于养殖场中的饲料供给，储料箱的底部设置有多个第一出料口，并且对应有多个喂食机构，用于实现养殖场的统一管理，所以本技术方案中的供电机构上亦连接多组饲料供给机构，用于实现同步饲养，同时，本申请通过倾斜设置的输送式搅拌机构对饲料进行搅拌混合处理，该搅拌机构可对位于储料箱底部的饲料进行翻动，实现上下翻动混合，而对比文件1中的搅拌仅为同一深度内的饲料的搅拌，且其搅拌深度受搅拌器的长度所影响，对于底部饲料的混合程度较差，因此，本申请与对比文件1相比具有更优的技术效果。本申请相比于对比文件1具有显著的进步。 对比文件2中喂食机构上的拉动机构是为了解决仔幼兔进入喂料盒趴卧且对饲料盒里面的饲料扒料，从而造成饲料浪费，甚至在饲料盒里面排便而污染饲料，而本申请中拉绳机构是用于配合电磁阀对喂食机构进行定量投食，避免饲料的浪费，同时通过控制喂食机构的打开与关闭，保证内部加热板的加热效果。而且对比文件2中的拉动机构是未设置驱动机构，采用手动控制的方式实现对饲料盒的开启状态进行控制，并不适用与养殖场式的饲养，因此，对比文件1结合对比文件2和本领域的公知常识并无法得出本申请的技术方案，本申请的权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。 对比文件3中的搅拌装置与对比文件1中的搅拌装置原理相同，是用于对竖直方向或水平方向内的饲料进行搅拌，其搅拌效果受搅拌装置本身的限制，且搅拌区域仅为同于竖直面或者水平面内，而本申请中的搅拌是用于上下翻动式的搅拌，可实现对储料箱内上下区域中的饲料进行翻动搅拌，可避免搅拌过程中因部分饲料重量较大出现沉底的现象，其搅拌效果具有明显的进步，所以本申请权利要求中的搅拌装置相比于对比文件1或对比文件3中的搅拌装置具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。 对比文件4中是通过定时器对电机进行定时控制，从而实现定时供料，而本申请中的电磁阀虽然也是通过PLC控制器进行定时控制进行供料，但是本申请中不仅是对电磁阀进行控制，同时需要对第一电机进行同步控制，使其打开喂食机构，进而可使第一出料口导出的饲料落入喂食机构的内部，PLC控制器对电磁阀和第一电机进行同步控制的控制程序与通过定时器对电机进行单一控制的控制原理与控制方法存在本质上的区别，并非简单的一加一，需要保证统一度，所以权利要求4与对比文件4存在本质上的区别。 同时对比文件5中的远程控制方式与权利要求4中的远程控制系统皆属于现有技术领域常用的控制方式，但是对比文件5中主控制处理器不仅可实现远程控制，而且具有主动控制的功能，可根据称重传感器与压力传感器的监测结构进行自动判定，从而实现供料的控制，两者具有本质上的区别，同时，权利要求4中的控制系统是用于结合对比文件1中的喂食机构进行配合使用的，两者的控制机构具有本质上的区别，所以其控制方法亦存在本质上的区别，因此，权利要求4相比于对比文件5具有创造性。 因此，权利要求1相对于对比文件1、对比文件2、对比文件3、对比文件4、对比文件5以及公知常识的结合，具有突出的实质性特点和显著的进步，符合专利法第22条第3款规定的创造性，同时，本申请的从属权利要求均是在权利要求1的基础上进行引出的，所以亦符合专利法第22条第3款规定的创造性。 申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所指出的问题。如有不妥或欠周之处，敬请指正，申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员的工作，以加快审查进程。审查员也可以直接与申请人联系，以便申请人能够及时答复。 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2020年07月13日 | 年 月 日 |