本实用新型公开了一种PICC置管固定带，其包括带体以及设置在带体两侧的连接带，两个连接带上分别设置有用于相互连接的勾面层和毛面层；在带体上设有一用于外露PICC导管插接端的开口，带体的内侧、位于开口的一旁设置有至少一对间隔分布的抵触垫，夹设PICC导管的连接器，对PICC导管连接器进行抵触限位；带体的外侧、位于抵触垫远离开口的一旁设置有用于固定导管接头的固定部。PICC置管固定带将PICC导管整体呈迂回状高效固定在上臂肘处，减小对平时活动的影响，通过对其结构的有效设计，在整体有效固定的基础上，还对各个关键部位处进行了再次辅助固定限位，有效地提高了固定效果，同时，还便于后续的护理治疗，透气性能好，提高了使用效果。