一种PICC置管固定带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品领域，具体涉及一种PICC置管固定带。

背景技术

PICC简称外周中心导管，是一种经外周静脉插入并开口于中心静脉的导管，它简化了中心静脉穿刺过程，降低了中心静脉穿刺风险和感染几率，延长了导管留置时间，应用于中长期、长期、特别针对刺激性药物的静脉输液治疗。

操作时，PICC导管由专业护士自肘部或者上臂的表浅静脉穿刺进入，然后沿着静脉的走向前行达到上腔静脉，导管尾端的导管接头用来连接静脉注射药品。其主要步骤为确定静脉和插管穿刺点、消毒穿刺、撤出穿刺针针芯、置入导管、修剪导管长度、安装连接器以及固定导管等操作。

在固定PICC导管时，采用无菌胶布横向固定连接器护翼、并在穿刺点上方放置小方纱，接着用透明贴膜尽可能大面积的覆盖粘贴导管和连接器等，并悬吊或再用胶布单独固定导管尾端导管接头的方式。然而，在长期后容易出现，贴膜松脱的现象，且使用效果和舒适度较差，固定性较弱，在更换撕拉时，会对皮肤造成损伤；同时固定方式不佳，还对平时患者的肢体活动会造成较大的影响。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种PICC置管固定带，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种PICC置管固定带，其包括带体以及设置在带体两侧的连接带，两个连接带上分别设置有用于相互连接的勾面层和毛面层；在带体上设有一用于外露PICC导管插接端的开口，带体的内侧、位于开口的一旁设置有至少一对间隔分布的抵触垫，夹设PICC导管的连接器，对PICC导管连接器进行抵触限位；带体的外侧、位于抵触垫远离开口的一旁设置有用于固定导管接头的固定部。

进一步地，抵触垫为两对，且四个抵触垫呈“田”字形分布。

进一步地，开口与抵触垫的位置齐平，且均与带体的下端间隔有距离，位于插接端与连接器之间的PICC导管呈弯曲设置。

进一步地，固定部为设置在带体外侧的弹力带，弹力带的两端与带体的外侧进行缝接，且弹力带未拉伸时，弹力带与带体平行贴合。

进一步地，带体的端部设置有一卡件，并且在卡件的内侧设置有两个间隔分布的压槽，用于套穿PICC导管。

进一步地，压槽的内侧设置有橡胶垫，且在橡胶垫的表面设置有凹凸纹。

进一步地，带体和/或连接带上还均匀间隔设置有透气孔，且设置在带体外侧的弹力带至少为间隔设置的两根。

本实用新型的有益效果为：该PICC置管固定带对PICC导管进行了高效地固定，PICC导管整体呈迂回状被固定在上臂肘处，使用效果好，便于平时活动，且透气性高。其通过对结构的有效设计，在整体有效固定的基础上，还对各个关键部位处进行了再次辅助固定限位，有效地提高了固定效果；同时，卡件以及与带体外侧固定部的设计，还进一步对PICC导管进行了限位归整，提高了使用效果。

附图说明

图1示意性地给出了PICC置管固定带使用时的结构示意图。

图2示意性地给出了PICC置管固定带的内侧结构示意图。

图3示意性地给出了PICC置管固定带的外侧结构示意图。

图4示意性地给出了PICC置管固定带使用时的内侧结构示意图。

图5示意性地给出了PICC置管固定带使用时的外侧结构示意图。

图6示意性地给出了PICC置管固定带的卡件的结构示意图。

其中：1、带体；2、连接带；21、勾面层；22、毛面层；3、插接端；4、开口；5、抵触垫；6、连接器；61、护翼；7、固定部；8、卡件；81、压槽；811、橡胶垫；9、透气孔；10、导管接头。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

如图1~图3所示，该PICC置管固定带包括带体1以及设置在带体1两侧的连接带2，两个连接带2上分别设置有勾面层21和毛面层22，勾面层21和毛面层22用于相互连接，进而将该固定带缠绕固定在患者胳膊上，且可根据患者的胳膊粗细进行缠绕调整，使其压紧缠绕在患者的胳膊处，对PICC导管进行限位固定。

当然，为提高透气性，提高患者的使用舒适度，在带体1和/或连接带2上还均匀间隔设置有透气孔9。

在带体1上设有一开口4，用于外露PICC导管插接端3，便于对PICC导管插接端3的后续观察及处理等。在此，PICC导管插接端3指的是PICC导管与插入皮肤内的一端，即穿刺点。

在带体1的内侧、位于开口4的一旁设置有至少一对间隔分布的抵触垫5，夹设PICC导管的连接器6，对PICC导管连接器6进行抵触限位。

参见图4，具体地，可优选抵触垫5为两对，且四个抵触垫5呈“田”字形分布，在此，应该说明的是抵触垫5主要紧紧抵触在连接器6的护翼61处，能够有效地防止PICC导管连接器6的前后左右移动。

同时，令开口4与抵触垫5的位置齐平，且均与带体1的下端间隔有距离，用于固定位于插接端3与连接器6之间的PICC导管；并且还令位于插接端3与连接器6之间的PICC导管呈弯曲设置，当导管被动牵拉时可起到缓冲作用。

参见图5，该PICC置管固定带的带体1的外侧、位于抵触垫5远离开口4的一旁设置有固定部7，用于固定导管接头10；PICC导管的导管接头10位于带体1的外侧，并由固定部7固定在带体1的外侧，对导管接头10进行了固定，便于平时的活动以及后续的治疗操作。

在带体1的端部设置有一卡件8，参见图6，并且在卡件8的内侧设置有两个间隔分布的压槽81，用于套穿PICC导管；其中一个压槽81用于限位套穿从带体1内侧伸出的PICC导管，另一个压槽81用于限位套穿从带体1上方伸入带体1外侧的PICC导管。

并且，为了确保对从压槽81处穿过的PICC导管的有效固定限位，防止其移动，在压槽81的内侧还设置有橡胶垫811，提高接触摩擦力；同时，为优化结构，进一步提高限位效果，在橡胶垫811的表面还设置有凹凸纹。

具体地，卡件8主要用于固定位于连接器6与导管接头10之间的PICC导管，对其进行限位归整。当然，还可在开口4处位于PICC导管插接端3的下方也设置该卡件8结构，但此处的卡件8上的压槽81设置为一个即可。

可优选将固定部7设置为在带体1外侧的弹力带，弹力带的两端与带体1的外侧进行缝接，中部未与带体1进行连接，且弹力带未拉伸时，弹力带与带体1平行贴合。

在固定位于带体1外侧的导管接头10时，直接将导管接头10穿套在固定部7内进行位置固定即可；并且，为了提高固定效果，令设置在带体1外侧的弹力带至少为间隔设置的两根，且分别套在导管接头10的凹部结构位置处。

在本申请实施例中：通过带体1和连接带2缠绕在患者胳膊上，对PICC导管进行限位固定，防止在日常活动中造成滑脱，需要重新穿刺等问题；且与现有采用胶贴的固定方式相比，透气性好，不易松脱。压住固定时，令PICC导管插接端3位于开口4处，便于后续对插接端3的观察以及后续护理等操作处理，当然可在插接端3穿刺点处放置小方纱，再用胶布固定小方纱，也可在带体1上、开口4处位于插接端3的上下方均设置卡件8，压住小方纱。

而PICC导管连接器6则位于开口4的一旁，由带体1内侧的抵触垫5进行抵触，间隔分布的抵触垫5分别紧靠抵触连接器6左护翼61的上下端和连接器6右护翼61的上下端，且抵触垫5也均与连接器6主体紧紧抵触，防止连接器6上、下、左、右移动，通过抵触垫5对PICC导管连接器6的位置进行了限定。

此时，位于插接端3与连接器6之间的PICC导管位于连接器6与开口4的下端方位处，并且位于插接端3与连接器6之间的PICC导管呈弯曲设置，即呈“U”字形设置，当导管被动牵拉时可起到缓冲作用。而导管接头10则未被带体1压住，导管接头10位于带体1的外侧，并由带体1外侧设置的固定部7进行固定，固定在带体1的外表面上，对导管接头10进行了固定，便于平时的活动以及后续的治疗操作。此时，位于连接器6与导管接头10之间的PICC导管则呈“n”字形布置；其中，由带体1内侧向带体1上端伸出的PICC导管部位被卡件8的其中一个压槽81套压限位，由带体1上方伸入带体1外侧的PICC导管部位被卡件8的另一个压槽81套压限位，对位于连接器6与导管接头10之间的PICC导管进行限位归整。

在固定完成后，可观察到PICC导管整体呈迂回状被高效固定在上臂肘处，减小对平时活动的影响，其通过对结构的有效设计，在整体有效固定的基础上，还对各个关键部位处进行了再次辅助固定限位，有效地提高了固定效果，同时，还便于后续的护理治疗，透气性能好，提高了使用效果。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。