1. 一种PICC置管固定带，包括带体（1）以及设置在带体（1）两侧的连接带（2），两个所述连接带（2）上分别设置有用于相互连接的勾面层（21）和毛面层（22）；其特征在于：在带体（1）上设有一用于外露PICC导管插接端（3）的开口（4），所述带体（1）的内侧、位于开口（4）的一旁设置有至少一对间隔分布的抵触垫（5），夹设PICC导管的连接器（6），对PICC导管连接器（6）进行抵触限位；所述带体（1）的外侧、位于抵触垫（5）远离开口（4）的一旁设置有用于固定导管接头（6）的固定部（7）。

2. 根据权利要求1所述的PICC置管固定带，其特征在于：所述抵触垫（5）为两对，且四个所述抵触垫（5）呈“田”字形分布。

3. 根据权利要求1所述的PICC置管固定带，其特征在于：所述开口（4）与抵触垫（5）的位置齐平，且均与带体（1）的下端间隔有距离，位于插接端（3）与连接器（6）之间的PICC导管呈弯曲设置。

4. 根据权利要求1所述的PICC置管固定带，其特征在于：所述固定部（7）为设置在所述带体（1）外侧的弹力带，所述弹力带的两端与带体（1）的外侧进行缝接，且弹力带未拉伸时，所述弹力带与带体（1）平行贴合。

5. 根据权利要求1所述的PICC置管固定带，其特征在于：所述带体（1）的端部设置有一卡件（8），并且在卡件（8）的内侧设置有两个间隔分布的压槽（81），用于套穿PICC导管。

6. 根据权利要求5所述的PICC置管固定带，其特征在于：所述压槽（81）的内侧设置有橡胶垫（811），且在橡胶垫（811）的表面设置有凹凸纹。

7. 根据权利要求4所述的PICC置管固定带，其特征在于：所述带体（1）和/或连接带（2）上还均匀间隔设置有透气孔（9），且设置在所述带体（1）外侧的弹力带至少为间隔设置的两根。