1. 一种园林观光旅游用景观灯，包括固定底座（1）、蓄水箱（4）和顶座（5），其特征在于：所述固定底座（1）的顶部设置有防护罩（2），防护罩（2）的顶部通过支撑底柱（3）固定支撑有蓄水箱（4），且蓄水箱（4）的顶部通过立柱（13）固定支撑有顶座（5），同时顶座（5）的一侧设置有保护盒（10），保护盒（10）的内部安装有控制器（11），所述顶座（5）侧面的顶部皆通过转轴（701）铰接有安装板（7），同时安装板（7）的外侧壁上皆安装有LED景观灯（8），LED景观灯（8）通过导线与控制器（11）电连接，所述安装板（7）的内壁上皆安装有太阳能电池板（15），且太阳能电池板（15）通过光伏控制器与防护罩（2）内侧的固定底座（1）顶部安装的蓄电池（14）电连接，蓄电池（14）通过导线与控制器（11）电连接。

2. 根据权利要求1所述的一种园林观光旅游用景观灯，其特征在于：所述顶座（5）的顶部开设有集水槽（501），集水槽（501）内部底端的中心通过螺栓安装有电动伸缩杆（18），电动伸缩杆（18）顶端的外侧铰接有支架（16），且支架（16）呈“L”形结构，同时4个支架（16）的顶端分别与4个安装板（7）内侧铰接。

3. 根据权利要求2所述的一种园林观光旅游用景观灯，其特征在于：所述集水槽（501）的开口处通过螺栓安装有滤网（17），滤网（17）的中心设置有开孔，该开孔的内径大于电动伸缩杆（18）输出端的直径，且集水槽（501）下方的顶座（5）内部设置有过滤腔室（502），集水槽（501）与过滤腔室（502）之间通过通孔（503）相互连通。

4. 根据权利要求3所述的一种园林观光旅游用景观灯，其特征在于：所述过滤腔室（502）的内部安装有活性炭滤芯（19），所述立柱（13）内部的中间设置有沥水管（1301），沥水管（1301）的一端延伸至过滤腔室（502）内部的底端，且沥水管（1301）的另一端延伸至蓄水箱（4）内部的顶端，同时蓄水箱（4）一侧的底部安装有水龙头（401）。

5. 根据权利要求1所述的一种园林观光旅游用景观灯，其特征在于：所述安装板（7）设置有4个，且其中2个安装板（7）的顶部分别安装有雨水传感器（6）和光亮传感器（9），同时雨水传感器（6）和光亮传感器（9）的输出端皆通过导线与控制器（11）的输入端电性连接。

6. 根据权利要求1所述的一种园林观光旅游用景观灯，其特征在于：所述立柱（13）的两侧皆通过螺栓安装有展示板（12），展示板（12）的一侧安装有防爆玻璃（1201），且展示板（12）呈中空矩形结构，同时展示板（12）的一端设置有安装槽口（1202）。