1. 一种新型酵母菌发酵装置，包括底板（1）、出料口（4）、罐体（5）、进料口（7）和控制面板（19），其特征在于：所述底板（1）顶端的中心位置处设有罐体（5），且罐体（5）内部的中心位置处设有导轴（6），导轴（6）的底端与罐体（5）的底部相铰接，导轴（6）两端的外壁上皆安装有混合叶片（12），并且相邻混合叶片（12）之间的导轴（6）外壁上固定有第二齿轮（15），所述罐体（5）顶端的中心位置处通过支架安装有电机（9），且电机（9）的输出端通过联轴器安装有转轴（8），转轴（8）的底端延伸至罐体（5）的内部并与导轴（6）的顶端固定连接，所述电机（9）一侧的罐体（5）外壁上设有进料口（7），所述进料口（7）的一端延伸至罐体（5）的内部，进料口（7）下方的罐体（5）外壁上设有出料口（4），出料口（4）的一端延伸至罐体（5）的内部，所述底板（1）底端的拐角位置处皆安装有万向轮（3），且万向轮（3）一侧的底板（1）底端设有定位结构（14），罐体（5）表面的中心位置处安装有控制面板（19），控制面板（19）内部单片机的输出端与电机（9）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种新型酵母菌发酵装置，其特征在于：所述混合叶片（12）上方的导轴（6）外壁上安装有上支撑架（10），且上支撑架（10）远离导轴（6）的一端安装有上刮板（11），上刮板（11）一侧的外壁与罐体（5）的内壁相触碰。

3. 根据权利要求1所述的一种新型酵母菌发酵装置，其特征在于：所述混合叶片（12）下方的导轴（6）外壁上安装有下支撑架（2），且下支撑架（2）远离导轴（6）的一端安装有下刮板（13），下刮板（13）一侧的外壁与罐体（5）的内壁相触碰。

4. 根据权利要求1所述的一种新型酵母菌发酵装置，其特征在于：所述定位结构（14）的内部依次设有螺旋筒（1401）、旋柄（1402）、丝杆（1403）以及脚垫（1404），所述万向轮（3）一侧的底板（1）底端设有螺旋筒（1401），螺旋筒（1401）的顶端延伸至底板（1）的外部，且螺旋筒（1401）的内部螺纹连接有丝杆（1403），丝杆（1403）的两端皆延伸至螺旋筒（1401）的外部。

5. 根据权利要求1所述的一种新型酵母菌发酵装置，其特征在于：所述丝杆（1403）的底端铰接有脚垫（1404），且丝杆（1403）的顶端安装有旋柄（1402）。

6. 根据权利要求1所述的一种新型酵母菌发酵装置，其特征在于：所述第二齿轮（15）两侧的罐体（5）内部皆设有第一齿轮（15），第一齿轮（15）与第二齿轮（17）相互啮合，且第一齿轮（15）远离第二齿轮（17）一侧的外壁上安装有连动轴（18），连动轴（18）远离第一齿轮（15）的一端与罐体（5）的内壁相铰接，并且连动轴（18）的外壁上安装有混合架（16）。