一种悬挂结构及其垃圾桶

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种悬挂结构及其垃圾桶。

背景技术

[0002] 挂车垃圾桶是专门用来挂环卫垃圾车的一种垃圾桶，在垃圾桶进行挂车时，常由于垃圾桶内的重物较重，对桶体上端边缘的悬挂结构的要求较高，该处的磨损和损坏程度也较高。尤其是对于塑料垃圾桶而言，常存在垃圾桶的悬挂结构易损坏的问题，无法实现垃圾桶的挂车状态。且由于垃圾中常含固液干湿两种状态，在进行处理时，无法简便快捷的进行分离收集，以及后续的分类处理。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种悬挂结构及其垃圾桶，以解决上述提到的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种悬挂结构，其包括纵截面呈“7”字形的挂件部，挂件部的内弯折处间隔设置有呈三角状的加强块，加强块的两侧边分别与挂件部的水平段和竖直段连接；挂件部与连接的挂壁之间还设置有一固结件，固结件为非规则四边结构，且固结件的三侧分别与挂壁、水平段和加强块的斜边相接，而固结件的剩余一侧呈倾斜状的与挂壁和加强块的斜边连接。

[0005] 进一步地，固结件剩余一侧与加强块垂直连接，且连接在加强块斜边的中部位置处，固结件剩余一侧与加强块连接处的延长线与挂件部的弯折处相交。

[0006] 进一步地，固结件上与挂壁连接的一侧向外侧延伸设置有扩展片，扩展片与挂壁相接，扩展片也设置为三角结构。

[0007] 进一步地，挂件部、加强块、固结件和/或挂壁一体成型。

[0008] 一种垃圾桶，其包括桶体和上述所述的悬挂结构，悬挂结构与桶体的上端边缘进行连接，挂壁为桶体的桶壁；桶体内可拆卸安装有一由滤网组成的滤筒，滤筒的外壁与桶体的内壁之间留有间隙；桶体内、位于滤筒的下方设置有一隔板，并在隔板上向下开设有一水流通道，在桶体的下端还设置有一排液口。

[0009] 进一步地，隔板呈倾斜设置，且隔板的高度由远离水流通道端向水流通道端逐渐降低。

[0010] 进一步地，水流通道将桶体下端与隔板之间的区域分隔成第一空腔和第二空腔，且水流通道与第一空腔相连通；第二空腔内设有一抽液电机，抽液电机的进口端连接抽液斜口管，抽液斜口管的端口位于第一空腔内；抽液电机的出口端连接排液管，且排液管与排液口连通，且在排液管上还设置有手动球阀和活接头。

[0011] 进一步地，水流通道内设置有一液位传感器，液位传感器通过信号传输线与抽液电机连接；排液管上还连接有一净水箱，净水箱连接在抽液电机的出口端与手动球阀之间。

[0012] 进一步地，滤筒的上端向延伸设置有一圈安装环，桶体的上端向内延伸设置有一圈挡环，安装环通过螺钉安装在挡环上，将滤筒固定在桶体内。

[0013] 进一步地，桶体的上端铰接有一桶盖，并且在桶体的下端一侧还设置有推行轮。

[0014] 本实用新型的有益效果为：该悬挂结构及其垃圾桶通过对其结构的有效设计改进，提高了桶体的挂车受力强度，适用与各种市政垃圾车的收垃圾挂车，减小了桶体的使用损坏，提高了使用寿命。且通过对桶体内部的结构设计，使得可自行实现固液分离；且隔板呈倾斜设置，对液体进行引流，使得隔板上的液体能够充分高效地进入至水流通道内；同时隔板对倾倒固体垃圾时对桶底滞留液体进行锁定，避免进入固体垃圾。本实用新型的技术方案通过对桶体内、位于隔板的下方空间地改进设计，实现了自行抽液，避免第一空腔内的液体过多溢出至滤筒处的情况，且方便对滤出的液体进行再次处理。

附图说明

[0015] 图1示意性地给出了的悬挂结构的结构示意图。

[0016] 图2示意性地给出了的垃圾桶的结构示意图。

[0017] 图3示意性地给出了的隔板的设置结构示意图。

[0018] 图4示意性地给出了的抽液电机的设置结构示意图。

[0019] 图5示意性地给出了的滤筒的安装结构示意图。

[0020] 其中：1、挂件部；101、水平段；102、竖直段；2、加强块；3、挂壁；4、固结件；5、扩展片；6、桶体；7、滤网；8、滤筒；9、隔板；10、水流通道；11、排液口；12、第一空腔；13、第二空腔；14、抽液电机；15、抽液斜口管；16、排液管；17、手动球阀；18、活接头；19、液位传感器；20、净水箱；21、安装环；22、挡环；23、桶盖；24、推行轮。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0022] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0023] 实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出了一种悬挂结构，参见图1，该悬挂机构包括纵截面呈“7”字形的挂件部1，可通过挂件部1进行悬挂，便于直接卡住悬挂或用吊钩提起。

[0024] 由于在悬挂时，挂件部1会受到一个水平方向上的作用力和竖直方向上的作用力，在挂件部1的弯折处易被拉裂，此处易存在变形及损坏的情况。

[0025] 因此，在本申请中，在挂件部1的内弯折处间隔设置有呈三角状的加强块2，且加强块2的两侧边分别与挂件部1的水平段101和竖直段102连接，提高挂件部1的弯折处的受力程度和结构强度。

[0026] 同时，加强块2间隔设置在挂件部1的内弯折处，使得在提高挂件部1结构强度的基础上，不影响挂件部1的使用。

[0027] 在加固了使用中易存在裂开情况的挂件部1弯折处后，该挂件部1在悬挂或吊取时，又存在挂件部1的水平段101与挂壁3的连接部位易裂开损坏的情况。同时，挂件部1竖直段102承受的向外侧的力较大。

[0028] 因此，在挂件部1与连接的挂壁3之间还设置有一固结件4，并且令固结件4为非规则四边结构，且固结件4的三侧分别与挂壁3、水平段101和加强块2的斜边相接，而固结件4的剩余一侧呈倾斜状的与挂壁3和加强块2的斜边连接。

[0029] 具体地，固结件4剩余一侧与加强块2垂直连接，且连接在加强块2斜边的中部位置处，固结件4剩余一侧与加强块2连接处的延长线与挂件部1的弯折处相交。

[0030] 在具体实施中，通过对悬挂结构整体的有效设计，提高了挂件部1的结构强度。其对主要受力部位，易存在裂开损坏的位置进行了加固设计，均衡受力，提高了其使用寿命。

[0031] 实施例二

根据本申请的一种实施方式，给出了一种悬挂结构，在上述实施例一的基础上，进一步提高了固结件4与挂壁3的连接强度，提高了该挂件部1的受力程度。

[0032] 具体地，在固结件4上与挂壁3连接的一侧向外侧延伸设置有扩展片5，扩展片5与挂壁3相接，并且将扩展片5也设置为三角结构。

[0033] 当然，挂件部1、加强块2、固结件4和/或挂壁3采用一体成型的方式，若挂件部1、加强块2、固结件4和/或挂壁3的材质为不锈钢，则可采用焊接的方式。若挂件部1、加强块2、固结件4和/或挂壁3的材质为塑料，则可采用一体注塑成型的方式。

[0034] 实施例三

根据上述所述实施例，在本申请中，提供了一种垃圾桶。参见图2和图5，该垃圾桶包括桶体6和上述所述的悬挂结构，且悬挂结构与桶体6的上端边缘进行连接，而挂壁3即为桶体6的桶壁。

[0035] 该垃圾桶适用各种市政垃圾车各种结构的收垃圾挂车，在进行挂车时，常由于垃圾桶内的重物较重，对桶体6上端边缘的悬挂结构的要求及磨损程度较高；尤其是对于塑料垃圾桶而言，常存在垃圾桶的悬挂结构易损坏的问题，无法实现垃圾桶的挂车状态。

[0036] 本申请对垃圾桶的悬挂结构做出了结构改进设计以及进一步地限定，提高了垃圾桶的悬挂结构的受力程度和结构强度，有效地提高了其使用寿命。

[0037] 在本申请中，在桶体6内可拆卸安装有一由滤网7组成的滤筒8，且滤筒8的外壁与桶体6的内壁之间留有间隙。进入滤筒8内的固体垃圾可被阻挡在滤筒8内，而进入滤筒8内的液体垃圾则从滤筒8的四侧和底部流至桶体6的下端，进而实现固液分离。

[0038] 且可优选在滤筒8的上端向延伸设置有一圈安装环21，桶体6的上端向内延伸设置有一圈挡环22，安装环21通过螺钉安装在挡环22上，将滤筒8固定在桶体6内，操作简单便捷，便于对滤筒8的更换使用。

[0039] 同时，桶体6的上端铰接有一桶盖23，平时未使用时，盖上桶盖23，减小垃圾桶内的味道散发。并且在桶体6的下端一侧还设置有推行轮24，便于对桶体6的移动。

[0040] 在桶体6内、位于滤筒8的下方设置有一隔板9，并在隔板9上向下开设有一水流通道10，在桶体6的下端还设置有一排液口11。从滤筒8滤出的液体先流至隔板9的上端，再从水流通道10处流至滤板的下端，再流动至排液口11处进行排出。

[0041] 实施例四

在本实施例中，为了对位于隔板9上的液体进行引流，使隔板9上的液体能够充分高效地进入至水流通道10内。

[0042] 参见图3，在上述实施例的基础上，将隔板9呈倾斜设置，且令隔板9的高度由远离水流通道10端向水流通道10端逐渐降低。

[0043] 实施例五

根据本申请的一个实施例，在本申请中，对桶体6内、位于隔板9的下方空间做出了进一步地改进设计。

[0044] 具体地，参见图4，令水流通道10将桶体6下端与隔板9之间的区域分隔成第一空腔12和第二空腔13，且水流通道10与第一空腔12相连通，不与第二空腔13连通。当隔板9上的液体从水流通道10流出时，仅流至第一空腔12内。

[0045] 在第二空腔13内设有一抽液电机14，抽液电机14的进口端连接抽液斜口管15，且抽液斜口管15的端口位于第一空腔12内，抽液电机14的出口端连接排液管16，且排液管16与排液口11连通，且在排液管16上还设置有手动球阀17和活接头18。

[0046] 在具体实施，可通过抽液电机14将第一空腔12内的液体抽至第二空腔13内，并可通过手动球阀17控制液体从第二空腔13内排出，活接头18的设置便于排液管16与排液口11处的连接操作。

[0047] 其中，排液口11通过活接头18与排液管16相连，便于后续收集到指定容器内。

[0048] 当然，还可在水流通道10内设置有一液位传感器19，液位传感器19通过信号传输线与抽液电机14连接。其中，液位传感器19设置在水流通道10的上端位置处，当第一空腔12内的液体较多，液位到达液位传感器19的设置位置时。液位传感器19传递信号给抽液电机14，进而通过抽液电机14将第一空腔12内的液体抽出，防止第一空腔12内的液体过多，液位上升至滤筒8处的情况。其通过对液位传感器19和抽液电机14的配合设置，实现了自动抽液功能。

[0049] 当然，还可在排液管16上连接有一净水箱20，用于净化液体，实现除臭等功能，进行二次处理；且由于市面上净水箱20结构多种多样，在此不做赘述。设置时，选择能够容纳设置在第二空腔13内的尺寸的净水箱20即可。

[0050] 其中，净水箱20连接在抽液电机14的出口端与手动球阀17之间，可对由抽液电机14从第一空腔12内抽至第二空腔13内的液体进行净化处理，又可对第一空腔12内较多的液体进行一个暂时的转移储放。

[0051] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0052] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。