1. 一种悬挂结构，其特征在于：包括纵截面呈“7”字形的挂件部（1），所述挂件部（1）的内弯折处间隔设置有呈三角状的加强块（2），所述加强块（2）的两侧边分别与挂件部（1）的水平段（101）和竖直段（102）连接；所述挂件部（1）与连接的挂壁（3）之间还设置有一固结件（4），所述固结件（4）为非规则四边结构，且固结件（4）的三侧分别与挂壁（3）、水平段（101）和加强块（2）的斜边相接，而固结件（4）的剩余一侧呈倾斜状的与挂壁（3）和加强块（2）的斜边连接。

2. 根据权利要求1所述的悬挂结构，其特征在于：所述固结件（4）剩余一侧与加强块（2）垂直连接，且连接在加强块（2）斜边的中部位置处，所述固结件（4）剩余一侧与加强块（2）连接处的延长线与挂件部（1）的弯折处相交。

3. 根据权利要求1所述的悬挂结构，其特征在于：所述固结件（4）上与挂壁（3）连接的一侧向外侧延伸设置有扩展片（5），所述扩展片（5）与挂壁（3）相接，所述扩展片（5）也设置为三角结构。

4. 根据权利要求1所述的悬挂结构，其特征在于：所述挂件部（1）、加强块（2）、固结件（4）和/或挂壁（3）一体成型。

5. 一种垃圾桶，其特征在于：包括桶体（6）和权利要求1~4中任一项所述的悬挂结构，所述悬挂结构与桶体（6）的上端边缘进行连接，所述挂壁（3）为桶体（6）的桶壁；所述桶体（6）内可拆卸安装有一由滤网（7）组成的滤筒（8），所述滤筒（8）的外壁与桶体（6）的内壁之间留有间隙；所述桶体（6）内、位于所述滤筒（8）的下方设置有一隔板（9），并在隔板（9）上向下开设有一水流通道（10），在桶体（6）的下端还设置有一排液口（11）。

6. 根据权利要求5所述的垃圾桶，其特征在于：所述隔板（9）呈倾斜设置，且所述隔板（9）的高度由远离水流通道（10）端向水流通道（10）端逐渐降低。

7. 根据权利要求5所述的垃圾桶，其特征在于：所述水流通道（10）将桶体（6）下端与隔板（9）之间的区域分隔成第一空腔（12）和第二空腔（13），且所述水流通道（10）与第一空腔（12）相连通；

所述第二空腔（13）内设有一抽液电机（14），所述抽液电机（14）的进口端连接抽液斜口管（15），所述抽液斜口管（15）的端口位于所述第一空腔（12）内；所述抽液电机（14）的出口端连接排液管（16），且所述排液管（16）与所述排液口（11）连通，且在排液管（16）上还设置有手动球阀（17）和活接头（18）。

8. 根据权利要求7所述的垃圾桶，其特征在于：所述水流通道（10）内设置有一液位传感器（19），所述液位传感器（19）通过信号传输线与所述抽液电机（14）连接；所述排液管（16）上还连接有一净水箱（20），所述净水箱（20）连接在所述抽液电机（14）的出口端与手动球阀（17）之间。

9. 根据权利要求5所述的垃圾桶，其特征在于：所述滤筒（8）的上端向延伸设置有一圈安装环（21），所述桶体（6）的上端向内延伸设置有一圈挡环（22），所述安装环（21）通过螺钉安装在挡环（22）上，将滤筒（8）固定在所述桶体（6）内。

10. 根据权利要求5所述的垃圾桶，其特征在于：所述桶体（6）的上端铰接有一桶盖（23），并且在桶体（6）的下端一侧还设置有推行轮（24）。