1. 新型双向摆药柜，包括柜体（1）、折动板（4）、双开柜（10）和限位机构（18），其特征在于：所述柜体（1）的内部设置有放置抽柜（2），且放置抽柜（2）的两端设置有第一滑块（3），并且柜体（1）的一侧设置有折动板（4），所述折动板（4）的一端连接有固定座（5），且折动板（4）的内部设置有固定圆盘（6），并且固定圆盘（6）的中间位置连接有摇转手柄（7），所述折动板（1）的内部设置有放置板（8），且固定座（5）的一侧连接有伸缩块（9），并且柜体（1）的内部设置有双开柜（10），所述双开柜（10）的两端连接有第二滑块（11），且第二滑块（11）的一侧设置有滑槽固定板（12），并且双开柜（10）的内部设置有上拉柜（13）。

2. 根据权利要求1的新型双向摆药柜，其特征在于：所述放置板（8）的一端连接有转轴（19），且放置板（8）的另一端设置有卡槽圆盘（20），并且固定圆盘（6）的中间位置连接有轴承（21）。

3. 根据权利要求1的新型双向摆药柜，其特征在于：所述双开柜（10）的内部设置有下拉柜（17），且双开柜（10）的底端设置有限位机构（18）。

4. 根据权利要求1的新型双向摆药柜，其特征在于：所述上拉柜（13）的一侧设置有玻璃窗（14），且上拉柜（13）的顶端安装有拉手（15），并且上拉柜（13）的一侧设置有第三滑块（16）。

5. 根据权利要求1的新型双向摆药柜，其特征在于：所述限位机构（18）的内部设置有固定块（1801），且固定块（1801）的底端连接有连接短柱（1802），并且连接短柱（1802）的底端连接有底座（1803）。

6. 根据权利要求5的新型双向摆药柜，其特征在于：所述底座（1803）的一端连接有连接转柱（1804），且连接转柱（1804）的外侧设置有旋转杆（1805）。