新型双向摆药柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及片摆药柜技术领域，具体为新型双向摆药柜。

背景技术

在医院里常见的是可以看到一些摆放药品的柜子，有些柜子只有横向间隔层，这样很容易将两种药品或者多种药品混合，且一些柜子并没有顶层或者柜门，且柜子的边缘没有挡板，若是不小心很容易将药品碰坏或者掉落，且在取药的时候由于药品的种类较多，一时间无法找到需要的药品也是无法避免的，浪费时间，现有的摆药柜依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

- 现有的摆药柜，没有顶板和侧边的挡板，裸露在外的药量较多，造成摆放在一起容易堆积灰尘和滋生细菌；

- 现有的摆药柜，没有具体的进行分类，使得在人流量大的时间分段，无法快速的找到对应的药品，拿药的速度减缓，浪费时间；

3、现有的摆药柜，方药的空间面积不够大，使得需要跟多的柜体来解决这问题，增大占地的面积。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供新型双向摆药柜，以解决上述背景技术中提出的现有的摆药柜，没有顶板和侧边的挡板，裸露在外的药量较多，造成摆放在一起容易堆积灰尘和滋生细菌等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：新型双向摆药柜，包括柜体、折动板、双开柜和限位机构，所述柜体的内部设置有放置抽柜，且放置抽柜的两端设置有第一滑块，并且柜体的一侧设置有折动板，所述折动板的一端连接有固定座，且折动板的内部设置有固定圆盘，并且固定圆盘的中间位置连接有摇转手柄，所述折动板的内部设置有放置板，且固定座的一侧连接有伸缩块，并且柜体的内部设置有双开柜，所述双开柜的两端连接有第二滑块，且第二滑块的一侧设置有滑槽固定板，并且双开柜的内部设置有上拉柜，第一滑块实现将放置抽柜向外抽拉，方便进行药品的拿放，伸缩块实现将固定圆盘设置在与拉槽圆盘同一平面上，方便进行固定，且进行位移。

优选的，所述放置板的一端连接有转轴，且放置板的另一端设置有卡槽圆盘，并且固定圆盘的中间位置连接有轴承，两端设置的转轴，实现放置板在没有被固定的情况下，可轻松的进行折叠，且轴承实现摇动摇转手柄，使固定圆盘稳定的向前移动接近卡槽圆盘。

优选的，所述双开柜的内部设置有下拉柜，且双开柜的底端设置有限位机构，通过限定机构用来固定下拉柜，防止下拉柜掉落。

优选的，所述上拉柜的一侧设置有玻璃窗，且上拉柜的顶端安装有拉手，并且上拉柜的一侧设置有第三滑块，当抽拉出上拉柜时，由于上拉柜的开口设置在侧面，在不妨碍拿药的情况下，在上拉柜正面设置有玻璃窗，可以查看内部的情况。

优选的，所述限位机构的内部设置有固定块，且固定块的底端连接有连接短柱，并且连接短柱的底端连接有底座，通过固定块实现将限位机构稳固的固定在双开柜的底端。

优选的，所述底座的一端连接有连接转柱，且连接转柱的外侧设置有旋转杆，设置两个旋转杆实现两个下拉柜的分别使用，且利用设置的连接转柱来实现转动旋转杆且固定内部的下拉柜。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种新型双向摆药柜，通过在需要进行拿药时，通过两端的第一滑块，抽拉放置抽柜，进行拿药，过后进行复位，且柜体上设置有顶板，解决了药品裸露在外，容易产生灰尘的现象，且柜体的左侧设置有折动板，内部设置有转轴没实现可以轻松的将折动板进行折叠，不会干涉到工作有人员的活动，且折动板处于平行状态时，通过转动摇动手柄使与转动手柄连接的固定圆盘向前移动直至与拉槽圆盘重叠来实现对放置板进行固定，操作简单；

（2）该种新型双向摆药柜，通过在设置的双开柜，双开柜内设置有四个柜体，两个上拉柜和下拉柜，都是通过一端设置的第三滑块来实现对柜体进行上拉或下拉，且上拉柜的开口设置的侧面，且拿药时可通过玻璃门来进行试探，并且下拉柜的开口设置在正面，实现方便的拿药，设置上拉或下拉的双开柜是用来存放重要的药品，或者放置需要进行合理分配的药品，增加了装置的实用性；

（3）该种新型双向摆药柜，通过在限位机构，限位机构用来固定下拉柜，防止下拉柜掉落，通过设置的连接转柱，实现将旋转杆转至纵向距离，且设置了两个分开式的旋转杆，实现两个下拉门分别操作，操作简单。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型折动板侧视结构示意图；

图3为本实用新型双开柜侧视结构示意图；

图4为本实用新型图1中A处放大结构示意图。

图中：1、柜体；2、放置抽柜；3、第一滑块；4、折动板；5、固定座；6、固定圆盘；7、摇转手柄；8、放置板；9、伸缩块；10、双开柜；11、第二滑块；12、滑槽固定板；13、上拉柜；14、玻璃窗；15、拉手；16、第三滑块；17、下拉柜；18、限位机构；1801、固定块；1802、连接短柱；1803、底座；1804、连接转柱；1805、旋转杆；19、转轴；20、卡槽圆盘；21、轴承。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：新型双向摆药柜，包括柜体1、折动板4、双开柜10和限位机构18，所述柜体1的内部设置有放置抽柜2，放置抽柜2的两端设置有第一滑块3，柜体1的一侧设置有折动板4，所述折动板4的一端连接有固定座5，折动板4的内部设置有固定圆盘6，固定圆盘6的中间位置连接有摇转手柄7，所述折动板4的内部设置有放置板8，放置板8的一端连接有转轴19，放置板8的另一端设置有卡槽圆盘20，固定圆盘6的中间位置连接有轴承21，两端设置的转轴19，实现放置板8在没有被固定的情况下，可轻松的进行折叠，轴承21实现摇动摇转手柄7，使固定圆盘6稳定的向前移动接近卡槽圆盘20；

固定座5的一侧连接有伸缩块9，柜体1的内部设置有双开柜10，双开柜10的内部设置有下拉柜17，双开柜10的底端设置有限位机构18，通过限定机构18用来固定下拉柜17，防止下拉柜17掉落；

限位机构18的内部设置有固定块1801，固定块1801的底端连接有连接短柱1802，连接短柱1802的底端连接有底座1803，通过固定块1801实现将限位机构稳固的固定在双开柜10的底端；

底座1803的一端连接有连接转柱1804，连接转柱1804的外侧设置有旋转杆1805，设置两个旋转杆1805实现两个下拉柜17的分别使用，利用设置的连接转柱1804来实现转动旋转杆1805固定内部的下拉柜17；

双开柜10的两端连接有第二滑块11，第二滑块11的一侧设置有滑槽固定板12，双开柜10的内部设置有上拉柜13，第一滑块3实现将放置抽柜2向外抽拉，方便进行药品的拿放，伸缩块9实现将固定圆盘6设置在与卡槽圆盘20同一平面上，方便进行固定，进行位移；

上拉柜13的一侧设置有玻璃窗14，上拉柜13的顶端安装有拉手15，上拉柜13的一侧设置有第三滑块16，当抽拉出上拉柜13时，由于上拉柜13的开口设置在侧面，在不妨碍拿药的情况下，在上拉柜13正面设置有玻璃窗14，可以查看内部的情况。

工作原理：首先利用放置抽柜2两端设置的第一滑块3，实现向外抽拉放置抽柜2，将药品放置在内，然后推回放置抽柜2，使药品存放再内部，避免灰尘的接触，当有需要单独放置或者常用药品时，可放置在折动板4上，通过转轴19作用，将原本处于竖直状态的放置板8转动至平行状态，然后摇动摇转手柄7，摇动使固定圆盘6上的固定圆块卡在卡槽圆盘20内的拉槽内，实现将放置板8固定呈现平行状态，可将药品放置在上面，当有需要隔开放置或者需要单独存放收藏的药品时，将双开柜10抽出柜体1外，然后上拉拉手15，使上拉柜13拉出双开柜10外，将药品放置在内，同样拿取的时候由于开门处于侧面，为了拿取方便，可通过玻璃窗14观察拿取药品，也可转动旋转杆1805，使旋转杆1805转至竖直的方向，将下拉柜17下拉，将药品存放进去，然后将旋转杆1805转至平行状态，将下拉柜17固定在双开柜10内，随之使用即可。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。