1. 一种可升降式药品调剂台，包括底座（1）、台体（4）、控制面板（6）、电机（11）和伸缩杆（12），其特征在于：所述底座（1）的上方设有台体（4），且底座（1）顶端的中心位置处安装有电机（11），所述电机（11）的输出端通过联轴器安装有转轴（10），所述转轴（10）的顶端安装有螺旋柱（8），所述螺旋柱（8）表面的中心位置处螺纹连接有螺旋筒（9），并且螺旋柱（8）上方的台体（4）底端固定有收集箱（5），所述底座（1）顶端的拐角位置处皆安装有伸缩杆（12），伸缩杆（12）的顶端与台体（4）的底端固定连接，且伸缩杆（12）一侧的外壁上皆设有滑行结构（2），收集箱（5）表面的中心位置处安装有控制面板（6），控制面板（6）内部单片机的输出端与电机（11）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种可升降式药品调剂台，其特征在于：所述滑行结构（2）的内部依次设有螺纹筒（201）、手轮（202）、丝杆（203）、支撑架（204）以及万向轮（205），所述伸缩杆（12）一侧的底座（1）上方设有螺纹筒（201），且螺纹筒（201）表面的中心位置处套装有支撑架（204），支撑架（204）的一端与伸缩杆（12）的外壁相连接，并且螺纹筒（201）的内部螺纹连接有丝杆（203），丝杆（203）的两端皆延伸至螺纹筒（201）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种可升降式药品调剂台，其特征在于：所述丝杆（203）的顶端安装有手轮（202），且丝杆（203）的底端铰接有万向轮（205）。

4. 根据权利要求1所述的一种可升降式药品调剂台，其特征在于：所述台体（4）顶部的中心位置处设有流通网口（13），流通网口（13）的底端延伸至收集箱（5）的内部。

5. 根据权利要求1所述的一种可升降式药品调剂台，其特征在于：所述收集箱（5）底部的一侧设有限位座（14），且限位座（14）一侧的收集箱（5）底部设有排料口（7），排料口（7）的底端延伸至收集箱（5）的外部。

6. 根据权利要求1所述的一种可升降式药品调剂台，其特征在于：所述螺旋筒（9）两侧的外壁上皆安装有承载杆（3），承载杆（3）远离螺旋筒（9）的一端与台体（4）的底端固定连接。