一种可升降式药品调剂台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药品调剂台技术领域，具体为一种可升降式药品调剂台。

背景技术

中药调剂系指按照医师临床处方所开列的药物，准确地为患者配制药剂的操作技术，通常应有审方、计价、调配、复核、包装、发药等六个流程，而在对中药进行调试时，需将多种中药放置台相应的台面顶部，以便进行后续调剂工艺处理，进而需使用到相应的调剂台。

现今市场上的此类调剂台种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类调剂台不便于进行滑移处理，难以快速将其运输至指定地域，进而影响其使用时的便捷性；

- 现有的此类调剂台不便于对废料进行收集处理，导致废料易产生流失的现象，节能性一般；

- 现有的此类调剂台不便于调节台体的高度，难以根据使用者的身高与习性进行相应的调节，具有一定的局限性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种可升降式药品调剂台，以解决上述背景技术中提出调剂台不便于进行滑移处理、不便于对废料进行收集处理以及不便于调节台体高度的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可升降式药品调剂台，包括底座、台体、控制面板、电机和伸缩杆，所述底座的上方设有台体，且底座顶端的中心位置处安装有电机，并且电机的输出端通过联轴器安装有转轴，所述转轴的顶端安装有螺旋柱，且螺旋柱表面的中心位置处螺纹连接有螺旋筒，并且螺旋柱上方的台体底端固定有收集箱，所述底座顶端的拐角位置处皆安装有伸缩杆，伸缩杆的顶端与台体的底端固定连接，且伸缩杆一侧的外壁上皆设有滑行结构，收集箱表面的中心位置处安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端与电机的输入端电性连接。

优选的，所述滑行结构的内部依次设有螺纹筒、手轮、丝杆、支撑架以及万向轮，所述伸缩杆一侧的底座上方设有螺纹筒，且螺纹筒表面的中心位置处套装有支撑架，支撑架的一端与伸缩杆的外壁相连接，并且螺纹筒的内部螺纹连接有丝杆，丝杆的两端皆延伸至螺纹筒的外部，以便带动万向轮进行上下移动。

优选的，所述丝杆的顶端安装有手轮，且丝杆的底端铰接有万向轮，使得调剂台具有良好的滑移性能。

优选的，所述台体顶部的中心位置处设有流通网口，流通网口的底端延伸至收集箱的内部，使得调试过程中所产生的废料经流通网口下落至收集箱的内部。

优选的，所述收集箱底部的一侧设有限位座，且限位座一侧的收集箱底部设有排料口，排料口的底端延伸至收集箱的外部，使得废料流入至收集箱的底部并由排料口排出。

优选的，所述螺旋筒两侧的外壁上皆安装有承载杆，承载杆远离螺旋筒的一端与台体的底端固定连接，以便对台体进行支撑处理。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该可升降式药品调剂台不仅提高了调剂台使用时的便捷性，提高了调剂台使用时的节能性，而且提高了调剂台的适用范围；

- 通过设置有螺纹筒、手轮、丝杆、支撑架以及万向轮，通过支撑架将螺纹筒设置于伸缩杆一侧的底座上方，手动旋转手轮，使其带动丝杆位于螺纹筒的内部旋转并下移，并由丝杆带动万向轮同步下移，当万向轮的底端接触至地面时，即可推动调剂台进行滑移处理，进而可将其快速输送至指定地域，从而提高了调剂台使用时的便捷性；

- 通过设置有流通网口、限位座、收集箱以及排料口，通过将调试过程中所产生的中药废料推送至流通网口位置处，因重力因素，废料则会经流通网口下落至收集箱的内部，同时因限位座呈倾斜结构，使得下落至收集箱内部的废料经限位座滑落至收集箱的底部，再而打开排料口，即可将收集箱内部的废料排出，以达到废料回收的目的，降低废料产生流失的现象，从而提高了调剂台使用时的节能性；

- 通过设置有电机、转轴、螺旋柱、螺旋筒、承载杆以及伸缩杆，通过操作控制面板控制电机，使其由转轴带动螺旋柱旋转，此时螺旋筒则会位于螺旋柱的表面旋转并向上滑移，并由承载杆带动台体进行上升，同时伸缩杆进行同步伸缩，使其对台体的升降幅度进行限位，以便根据使用者的身高与习性进行相应的调节，避免部分人群难以适用的现象发生，从而提高了调剂台的适用范围。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为本实用新型的滑行结构放大结构示意图；

图3为本实用新型的收集箱剖视放大结构示意图；

图4为本实用新型的侧视结构示意图。

图中：1、底座；2、滑行结构；201、螺纹筒；202、手轮；203、丝杆；204、支撑架；205、万向轮；3、承载杆；4、台体；5、收集箱；6、控制面板；7、排料口；8、螺旋柱；9、螺旋筒；10、转轴；11、电机；12、伸缩杆；13、流通网口；14、限位座。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种可升降式药品调剂台，包括底座1、台体4、控制面板6、电机11和伸缩杆12，底座1的上方设有台体4，台体4顶部的中心位置处设有流通网口13，流通网口13的底端延伸至收集箱5的内部，使得调试过程中所产生的废料经流通网口13下落至收集箱5的内部；

且底座1顶端的中心位置处安装有电机11，该电机11的型号可为Y90S-2，并且电机11的输出端通过联轴器安装有转轴10，转轴10的顶端安装有螺旋柱8，且螺旋柱8表面的中心位置处螺纹连接有螺旋筒9，螺旋筒9两侧的外壁上皆安装有承载杆3，承载杆3远离螺旋筒9的一端与台体4的底端固定连接，以便对台体4进行支撑处理；

并且螺旋柱8上方的台体4底端固定有收集箱5，收集箱5底部的一侧设有限位座14，且限位座14一侧的收集箱5底部设有排料口7，排料口7的底端延伸至收集箱5的外部，使得废料流入至收集箱5的底部并由排料口7排出；

底座1顶端的拐角位置处皆安装有伸缩杆12，伸缩杆12的顶端与台体4的底端固定连接，且伸缩杆12一侧的外壁上皆设有滑行结构2，滑行结构2的内部依次设有螺纹筒201、手轮202、丝杆203、支撑架204以及万向轮205，伸缩杆12一侧的底座1上方设有螺纹筒201，且螺纹筒201表面的中心位置处套装有支撑架204，支撑架204的一端与伸缩杆12的外壁相连接，并且螺纹筒201的内部螺纹连接有丝杆203，丝杆203的两端皆延伸至螺纹筒201的外部，丝杆203的顶端安装有手轮202，且丝杆203的底端铰接有万向轮205；

通过支撑架204将螺纹筒201设置于伸缩杆12一侧的底座1上方，手动旋转手轮202，使其带动丝杆203位于螺纹筒201的内部旋转并下移，并由丝杆203带动万向轮205同步下移，当万向轮205的底端接触至地面时，即可推动调剂台进行滑移处理，进而可将其快速输送至指定地域，提高了调剂台使用时的便捷性；

收集箱5表面的中心位置处安装有控制面板6，该控制面板6的型号可为GC-1，控制面板6内部单片机的输出端与电机11的输入端电性连接。

工作原理：当调剂台使用时，首先通过支撑架204将螺纹筒201设置于伸缩杆12一侧的底座1上方，手动旋转手轮202，使其带动丝杆203位于螺纹筒201的内部旋转并下移，并由丝杆203带动万向轮205同步下移，当万向轮205的底端接触至地面时，即可推动调剂台进行滑移处理，进而可将其快速输送至指定地域，提高了调剂台使用时的便捷性，之后通过操作控制面板6控制电机11，使其由转轴10带动螺旋柱8旋转，此时螺旋筒9则会位于螺旋柱8的表面旋转并向上滑移，并由承载杆3带动台体4进行上升，同时伸缩杆12进行同步伸缩，使其对台体4的升降幅度进行限位，以便根据使用者的身高与习性进行相应的调节，避免部分人群难以适用的现象发生，提高了调剂台的适用范围，最后通过将调试过程中所产生的中药废料推送至流通网口13位置处，因重力因素，废料则会经流通网口13下落至收集箱5的内部，同时因限位座14呈倾斜结构，使得下落至收集箱5内部的废料经限位座14滑落至收集箱5的底部，再而打开排料口7，即可将收集箱5内部的废料排出，以达到废料回收的目的，降低废料产生流失的现象，提高了调剂台使用时的节能性，从而完成调剂台的使用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。