智能中药取药柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中药柜技术领域，具体为智能中药取药柜。

背景技术

现在医院中的中药一般都采用袋装的中药饮片或者免煎的颗粒药装在专用药瓶中，每一袋标有固定的克数，便于医护人员配药，中药在存放中会放置到中药柜内部，以方便使用时的取药，现有的中药取药柜，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

- 现有的中药取药柜，在使用过程中，不能方便对装置内部承载板进行拆卸，使在对其进行清洗时较为不便；

- 现有的中药取药柜，在使用过程中，在换气过程中外界杂物容易进入柜内，使药物会造成污染；

- 现有的中药取药柜，在使用过程中，不能方便的进行取药，使在使用时较为不便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供智能中药取药柜，以解决上述背景技术中提出的不能方便对装置内部承载板进行拆卸，换气过程中外界杂物容易进入柜内，不能方便的进行取药等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：智能中药取药柜，包括柜体、挡门、滤网和控制器，所述柜体内部顶端的中间位置设置有换气口，且换气口的内部安装有风机，所述柜体的内部设置有多个盛料板，且盛料板的顶端固定连接有防护栏，所述柜体内部的两侧皆设置有连接板，且柜体外部的两侧皆活动连接有挡门，所述连接板的一侧固定连接有多个卡接块，所述柜体的顶端设置有滤网，所述卡接块的内部设置有卡槽，且卡槽的内部固定连接有限位杆，所述柜体内部一侧安装有电磁铁，且柜体外部一侧的中间位置安装有控制器。

优选的，所述柜体内部的两侧皆固定连接有滑杆，且柜体内部的一侧固定连接有弹簧。

优选的，所述柜体顶端的中间位置固定连接有弹性绳，且弹性绳的顶端固定连接有钩子。

优选的，所述盛料板的两侧皆固定连接有卡板，且卡板的内部设置有卡孔。

优选的，所述连接板的两端皆固定连接有滑套，且连接板一侧的中间位置固定连接有把手，所述连接板的一侧固定连接有固定板，且固定板一侧的中间位置固定连接有铁块。

优选的，所述滤网的底端固定连接有套接筒，且套接筒的两侧皆固定连接有连接环。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该种智能中药取药柜，通过在连接板的一侧固定连接的卡接块，可以将卡板放置在卡接块的顶端，则卡板会放置在卡槽内部，且限位杆会插入卡孔内部，从而实现对盛料板位置的限位，从而实现盛料板的安装，同理可进行拆卸，则可以方便的对盛料板进行拆卸与安装，使在对其进行清洗时较为简便。

- 该种智能中药取药柜，通过在换气口的顶端设置的滤网，套接筒可以带动滤网盖在换气口的顶端，且可以将钩子勾在连接环的内部，则钩子会受到弹性绳的弹力拉紧连接环，从而实现对滤网位置的限位，风机在对柜体内部潮湿气体进行换气时，空气中的杂质会被滤网所阻隔，避免其进入柜体内部，则避免了对药物造成污染。

- 该种智能中药取药柜，通过在柜体内部的一侧设置的电磁铁，电磁铁通电后会吸住铁块，使固定板会挤压弹簧，当需要取药时电磁铁断电，则固定板会受到弹簧的弹力带动连接板移动，使连接板可以带动装载有药物的盛料板可以通过滑套在滑杆上滑动，从而滑出柜体内部，则可以方便的进行取药，降低了操作中的难度。

附图说明

图1为本实用新型的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型的柜体俯视结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的图1中B处放大结构示意图。

图中：1、柜体；101、滑杆；102、换气口；103、风机；104、弹簧；105、钩子；106、弹性绳；2、盛料板；201、防护栏；202、卡板；203、卡孔；3、挡门；4、连接板；401、把手；402、固定板；403、滑套；404、铁块；5、滤网；501、套接筒；502、连接环；6、卡接块；601、卡槽；602、限位杆；7、电磁铁；8、控制器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：智能中药取药柜，包括柜体1、挡门3、滤网5和控制器8，柜体1内部顶端的中间位置设置有换气口102，且换气口102的内部安装有风机103，柜体1内部的两侧皆固定连接有滑杆101，且柜体1内部的一侧固定连接有弹簧104，可以方便的进行取药，降低了操作中的难度；

柜体1顶端的中间位置固定连接有弹性绳106，且弹性绳106的顶端固定连接有钩子105，钩子105会受到弹性绳106的弹力拉紧连接环502，从而实现对滤网5位置的限位；

柜体1的内部设置有多个盛料板2，且盛料板2的顶端固定连接有防护栏201，盛料板2的两侧皆固定连接有卡板202，且卡板202的内部设置有卡孔203，可以方便的对盛料板2进行拆卸与安装，使在对其进行清洗时较为简便；

柜体1内部的两侧皆设置有连接板4，连接板4的两端皆固定连接有滑套403，且连接板4一侧的中间位置固定连接有把手401，连接板4的一侧固定连接有固定板402，且固定板402一侧的中间位置固定连接有铁块404，柜体1外部的两侧皆活动连接有挡门3，连接板4的一侧固定连接有多个卡接块6，柜体1的顶端设置有滤网5，滤网5的底端固定连接有套接筒501，且套接筒501的两侧皆固定连接有连接环502，空气中的杂质会被滤网5所阻隔，避免其进入柜体1内部，则避免了对药物造成污染；

卡接块6的内部设置有卡槽601，且卡槽601的内部固定连接有限位杆602，柜体1内部一侧安装有电磁铁7，且柜体1外部一侧的中间位置安装有控制器8，控制器的输出端通过导线与电磁铁7与风机103的输入端电连接，该电磁铁7为XDA-50/27，该风机103为HF-200P。

工作原理：使用时，可以将卡板202放置在卡接块6的顶端，则卡板202会放置在卡槽601内部，且限位杆602会插入卡孔203内部，从而实现对盛料板2位置的限位，从而实现盛料板2的安装，同理可进行拆卸，则可以方便的对盛料板2进行拆卸与安装，使在对其进行清洗时较为简便，套接筒501可以带动滤网5盖在换气口102的顶端，且可以将钩子105勾在连接环502的内部，则钩子105会受到弹性绳106的弹力拉紧连接环502，从而实现对滤网5位置的限位，风机103在对柜体1内部潮湿气体进行换气时，空气中的杂质会被滤网5所阻隔，避免其进入柜体1内部，则避免了对药物造成污染，电磁铁7通电后会吸住铁块404，使固定板402会挤压弹簧104，当需要取药时电磁铁7断电，则固定板402会受到弹簧104的弹力带动连接板4移动，使连接板4可以带动装载有药物的盛料板2可以通过滑套403在滑杆101上滑动，从而滑出柜体1内部，则可以方便的进行取药，降低了操作中的难度。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。