1. 一种蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：包括由上至下依次可拆卸连接的触接层（1）、硅胶层（2）和气圈层（3），所述气圈层（3）为多圈环结构，且由外至内包围设置，所述圈环呈蜂巢状；在每个所述圈环上均设置有气口（4），通过气口（4）向圈环内进行充放气。

2. 根据权利要求1所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：多个所述圈环中，间隔的任意两个圈环上的气口（4）通过气管（5）相连通。

3. 根据权利要求1所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：所述气管（5）与气泵进行连接，且所述气泵与一控制部进行线连，所述控制部连接有一计时器。

4. 根据权利要求1所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：所述触接层（1）包括由上至下依次设置的面层（11）、吸收芯（12）和底层（13），所述面层（11）为棉，所述吸收芯（12）为纸浆，所述底层（13）为高分子聚合物。

5. 根据权利要求1所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：所述触接层（1）与硅胶层（2）和硅胶层（2）与气圈层（3）通过子母扣或拉链的形式进行可拆卸连接。

6. 根据权利要求1所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：多个所述圈环中，任意相临的两个圈环连接但不连通。

7. 根据权利要求1所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：所述圈环为4个，且由外至内依次为第一圈环（7）、第二圈环（8）、第三圈环（9）和第四圈环（10）；所述第四圈环（10）的内表面相贴紧，所述第一圈环（7）和第三圈环（9）通过第一气管（51）进行连通，所述第二圈环（8）和第四圈环（10）通过第二气管（52）进行连通。

8. 根据权利要求1所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：所述气圈层（3）的中心设置有一垫块（6），所述垫块（6）也设置为蜂巢状，所述垫块（6）由多个圈环中、位于最内层的圈环进行围绕，所述垫块（6）上也设置有所述气口（4）。

9. 根据权利要求8所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：所述圈环为4个，且由外至内依次为第一圈环（7）、第二圈环（8）、第三圈环（9）和第四圈环（10）；所述第一圈环（7）、第三圈环（9）和垫块（6）的气口（4）通过第一气管（51）进行连通，所述第二圈环（8）和第四圈环（10）通过第二气管（52）进行连通。

10. 根据权利要求1所述的蜂巢式可充气压力性损伤垫，其特征在于：所述硅胶层（2）内设置有空腔（21），所述空腔（21）内填充有液体。