一种急诊用便携式担架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具领域，具体涉及一种急诊用便携式担架。

背景技术

急诊室是医院中重症病人最集中、病种最多、抢救和管理任务最重的科室，是所有急诊病人入院治疗的必经之路，急诊室是针对突发病症或者严重外伤的患者进行诊治，急诊室内的患者一般行动不能自理，遇到急诊病人的时候，一般需要用担架将病人抬到救护车上。临床上所使用的担架主要由担杆和挡布构成，在对病人进行转移时，使用效果较差，患者躺在帆布上，支撑性较差，舒适感不佳，且转移过程易造成受伤部位的二次挤压。而目前，少量采用挡杆和支撑板的方式，又存在常为一体制作，占用空间比较大，存放麻烦，给医务后勤人员增加了极大的工作难度的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种急诊用便携式担架，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种急诊用便携式担架，其包括两根担杆、设置在担杆两端的抬手把，以及横架在两根担杆之间的撑板；担杆上、朝向另一担杆的侧方设置有用于支撑撑板的支撑槽，支撑槽沿着担杆的长度方向进行布置；支撑槽的两端设置有挡板，撑板为折叠板；在两根担杆之间还连接有伸缩架，伸缩架位于支撑槽的下方；且伸缩架处于满伸状态时，两个支撑槽之间的距离与撑板的宽度相等。

进一步地，撑板包括依次铰接的第一板体、第二板体、第三板体和第四板体，且第一板体与第二板体的连接上端相铰接，第二板体与第三板体的连接下端相铰接，第三板体与第四板体的连接上端相铰接。

进一步地，在第一板体、第二板体、第三板体和第四板体的上表面均设置有一软垫层。

进一步地，在第一板体、第二板体、第三板体和第四板体的铰接面上设置有磁性吸附层。

进一步地，支撑槽呈“L”形，在支撑槽的底部设置有安装孔，并且在撑板的两端对应设置有与安装孔相配合的定位孔。

进一步地，撑板的两端分别放置在两根担杆上的支撑槽中时，伸缩架的上端与撑板的下端相触接。

进一步地，伸缩架至少为两个，且间隔连接在两根担杆之间。

进一步地，撑板为中空结构，并且在撑板的内部交错设置有加强件。

进一步地，担杆的下端间隔连接有支脚，并且在支脚的下端设置有万向轮。

进一步地，抬手把外表面上设置有一防滑层，在抬手把和/或担杆上设置有用于加固使用的固定套。

本实用新型的有益效果为：该急诊用便携式担架结构新颖，便于收纳放置，占用面积小。且使用时，通过撑板支撑患者，相较于现有采用帆布支撑的方式，撑板支撑更加的有效舒适；而撑板采用折叠板的方式，便于收纳放置，节省未使用时的收纳空间。

同时，当伸缩架处于满伸状态时，两个支撑槽之间的距离与撑板的宽度相等，使得使用时，撑板能够高效地放置在支撑槽中进行使用，稳定性较强；其中，伸缩架不仅限制了两根担杆之间的最大间距，还可对撑板中部悬空处起到一起程度的支撑作用，提高使用的结构强度。

并且，该急诊用便携式担架对撑板的具体结构做出了进一步地设计，使得撑板的折叠收纳简单便捷，且在收纳放置时，可对撑板起支撑作用的上表面进行保护，防止灰尘污染等。

附图说明

图1示意性地给出了急诊用便携式担架的结构示意图。

图2示意性地给出了急诊用便携式担架的伸缩架的安装结构示意图。

图3示意性地给出了急诊用便携式担架的两根担杆收合时的结构示意图。

图4示意性地给出了急诊用便携式担架的撑板展开时的结构示意图。

图5示意性地给出了急诊用便携式担架的翻折过程中的结构示意图。

图6示意性地给出了急诊用便携式担架的折合收纳时的结构示意图。

图7示意性地给出了急诊用便携式担架的磁性吸附层的设置结构示意图。

图8示意性地给出了急诊用便携式担架的安装孔的设置结构示意图。

图9示意性地给出了急诊用便携式担架的撑板的放置结构示意图。

图10示意性地给出了急诊用便携式担架的撑板的内部结构示意图。

图11示意性地给出了急诊用便携式担架的支脚展开时的结构示意图。

图12示意性地给出了急诊用便携式担架的支脚收合时的结构示意图。

其中：1、担杆；2、抬手把；3、撑板；31、第一板体；32、第二板体；33、第三板体；34、第四板体；4、支撑槽；41、底部；411、安装孔；5、挡板；6、伸缩架；7、软垫层；8、铰接面；9、加强件；10、支脚；11、万向轮；12、防滑层；13、铁片；14、磁铁片；15、加固带。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出了一种急诊用便携式担架，参见图1~图3，该急诊用便携式担架包括两根担杆1、设置在担杆1两端的抬手把2，以及横架在两根担杆1之间的撑板3，患者可躺着撑板3上，通过该便携式担架进行运转。

在本申请中，在担杆1上、朝向另一担杆1的侧方设置有支撑槽4，两根担杆1上的支撑槽4对向设置。支撑槽4用于支撑撑板3，即撑板3的两侧分别搭在两根担杆1的支撑槽4中，其中，支撑槽4沿着担杆1的长度方向进行布置。

为了防止使用过程中，挡板5的前后移动，移出支撑槽4的问题；在支撑槽4的两端设置有挡板5，通过挡板5对撑板3的前后位置进行限位。并且，为了便于收纳放置，将撑板3设置为折叠板的形式，可折叠放置。

在两根担杆1之间还连接有伸缩架6，便于两根担杆1之间的连接收纳，伸缩架6位于支撑槽4的下方，不影响撑板3的放置使用。且伸缩架6处于满伸状态时，两个支撑槽4之间的距离与撑板3的宽度相等。

在伸缩架6处于满伸状态时，即伸缩架6处于最大的伸长状态时，两个支撑槽4之间的距离恰好等于撑板3的宽度。且优选伸缩架6至少为两个，且间隔连接在两根担杆1之间，确保结构的稳定性。

此时，撑板3两端卡设在支撑槽4内，并且在伸缩架6的作用下，避免两根挡杆向外侧移动，防止撑板3两侧脱离支撑槽4，从支撑槽4脱落的现象。

同时，如图9所示，在撑板3的两端分别放置在两根担杆1上的支撑槽4中时，伸缩架6的上端与撑板3的下端相触接。

在实际操作中，伸缩架6不仅方便两根担杆1的连接收纳，又可以起到限制两根担杆1最大间距的作用，还可以对撑板3中部悬空处起到一起程度的支撑作用，提高使用的结构强度。

该急诊用便携式担架结构新颖，便于收纳放置，占用面积小。且使用时，通过撑板3支撑患者，相较于现有采用帆布支撑的方式，撑板3支撑更加的有效舒适；而撑板3采用折叠板的方式，便于收纳放置，节省未使用时的收纳空间。同时，当伸缩架6处于满伸状态时，两个支撑槽4之间的距离与撑板3的宽度相等，使得使用时，撑板3能够高效地放置在支撑槽4中进行使用，稳定性较强；其中，伸缩架6不仅限制了两根担杆1之间的最大间距，还可对撑板3中部悬空处起到一起程度的支撑作用，提高使用的结构强度。

实施例二

在本申请中，如图4~图6所示，在上述实施例的基础上，对撑板3的具体结构做出了进一步地设计，使得撑板3的折叠收纳简单便捷，且在收纳放置时，可对撑板3起支撑作用的上表面进行保护，防止灰尘污染等。

具体地，撑板3包括依次铰接的第一板体31、第二板体32、第三板体33和第四板体34，且第一板体31与第二板体32的连接上端相铰接，第二板体32与第三板体33的连接下端相铰接，第三板体33与第四板体34的连接上端相铰接。

在折叠时，将第一板体31绕着与第二板体32相铰接的位置进行翻转，使第一板体31的上表面与第二板体32的上表面相重叠贴合，此时，第一板体31位于第二板体32上端。

接着，将第四板体34绕着与第三板体33相铰接的位置进行翻转，使第四板体34的上表面与第三板体33的上表面相重叠贴合，此时，第四板体34位于第三板体33上端。

最后，将第三板体33绕着与第二板体32相铰接的位置进行翻转，使第三板体33的下表面与第二板体32的上表面相重叠贴合，此时，第三板体33位于第二板体32下端。

通过对第一板体31、第二板体32、第三板体33和第四板体34的连接结构设计，可简单便捷有效地完成对第一板体31、第二板体32、第三板体33和第四板体34的折叠收纳；同时，还可对第一板体31、第二板体32、第三板体33和第四板体34的上表面进行遮蔽保护。

为了确保患者转运过程中躺着的舒适性，在第一板体31、第二板体32、第三板体33和第四板体34的上表面均设置有一软垫层7。

同时，为了提高该撑板3展开使用时结构的有效性，在第一板体31、第二板体32、第三板体33和第四板体34的铰接面8上还设置有磁性吸附层。其中，磁性吸附层可采用磁铁片14和铁片13配合设置的结构方式。

具体地，如图7所示，在实际操作中，可在第一板体31上、与第二板体32相接触的铰接面8上设置铁片13，并在第二板体32上、与第一板体31相接触的铰接面8上设置磁铁片14；在撑板3展开使用时，第一板体31上的铁片13与第二板体32上的磁铁片14相吸附。

同理，在第二板体32上、与第三板体33相接触的铰接面8上设置铁片13，并在第三板体33上、与第二板体32相接触的铰接面8上设置磁铁片14。在第三板体33上、与第四板体34相接触的铰接面8上设置铁片13，并在第四板体34上、与第三板体33相接触的铰接面8上设置磁铁片14。

实施例三

根据本申请的一种实施方式，与上述实施例不同的是，参见图8，在本实施例中，将支撑槽4设计为“L”形。并且，在支撑槽4的底部41设置有安装孔411，在撑板3的两端对应设置有与安装孔411相配合的定位孔。

在具体实施中，在将撑板3放置在支撑槽4内后，可通过螺钉穿过撑板3上的定位孔，并下插至安装孔411中，将撑板3牢固的固定在档杆上。其中，安装孔411可设计为螺纹孔，而定位孔不做限制。

参见图10，为确保撑板3结构强度的基础上，降低撑板3的重量，将撑板3设计为中空结构，并且在撑板3的内部交错设置有加强件9，加强支撑，确保撑板3的高承重性，其中，撑板3可采用合金材质。

实施例四

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，对担架的基础结构做出了优化设计。

具体地，如图11和图12所示，担杆1的下端间隔连接有支脚10，并且在支脚10的下端设置有万向轮11，便于对该担架的转移使用，并且节约了劳动力。

当然，支脚10与担杆1的连接方式也可采用铰接的连接方式，便于对支脚10进行收纳，节约未使用时的收纳空间。

当支脚10与担杆1采用铰接的连接方式时，需要在支脚10的活动端铰接一套环，并且在套环上套有一螺钉，在挡杆的下方位置处对应设置螺纹孔。

在未使用时，可将支脚10收纳贴靠在担杆1的下端，进行折合收纳。当使用时，可将转动支脚10，支脚10与担杆1垂直，此时，支脚10的活动端紧贴在担杆1的下端；接着，转动支脚10的活动端连接的套环，将套环上的螺钉插入担杆1下端的螺纹孔中，令套环紧紧连接在担杆1的下端，进而完成对支脚10的固定。

急诊用便携式担架的抬手把2外表面上还设置有一防滑层12，方便抬起时使用，起防滑作用。

在抬手把2和/或担杆1上设置有用于加固使用的固定套。具体地，设置在抬手把2固定套可采用加固带15的方式，加固带15设计为魔术带，将加固带15的一侧固定连接在抬手把2上，若需手抬该担架时，可选择将魔术带缠绕于手部，避免手抬担架时不慎滑脱的问题。

而设置在担杆1上的固定套可采用弹力带的方式，同理，弹力带的一侧连接在其中一个担杆1上，而弹力带的另一侧设置一卡扣件；并且在另一个担杆1上对应设置与所述卡扣件相配合的锁扣部。

当然，设置在担杆1上的固定套也可采用侧挡件的形式，即在担杆1的一侧上端设置挡杆的形式。设置在担杆1上的固定套的具体结构不做限制，只要能够起到两侧挡靠作用即可，防止患者从两侧掉落的隐患。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。