1. 一种急诊用便携式担架，包括两根担杆（1）、设置在担杆（1）两端的抬手把（2），以及横架在两根担杆（1）之间的撑板（3）；其特征在于：所述担杆（1）上、朝向另一担杆（1）的侧方设置有用于支撑撑板（3）的支撑槽（4），所述支撑槽（4）沿着担杆（1）的长度方向进行布置；所述支撑槽（4）的两端设置有挡板（5），所述撑板（3）为折叠板；在两根担杆（1）之间还连接有伸缩架（6），所述伸缩架（6）位于支撑槽（4）的下方；且所述伸缩架（6）处于满伸状态时，两个支撑槽（4）之间的距离与所述撑板（3）的宽度相等。

2. 根据权利要求1所述的急诊用便携式担架，其特征在于：所述撑板（3）包括依次铰接的第一板体（31）、第二板体（32）、第三板体（33）和第四板体（34），且第一板体（31）与第二板体（32）的连接上端相铰接，第二板体（32）与第三板体（33）的连接下端相铰接，第三板体（33）与第四板体（34）的连接上端相铰接。

3. 根据权利要求2所述的急诊用便携式担架，其特征在于：在所述第一板体（31）、第二板体（32）、第三板体（33）和第四板体（34）的上表面均设置有一软垫层（7）。

4. 根据权利要求2或3所述的急诊用便携式担架，其特征在于：在所述第一板体（31）、第二板体（32）、第三板体（33）和第四板体（34）的铰接面（8）上设置有磁性吸附层。

5. 根据权利要求1所述的急诊用便携式担架，其特征在于：所述支撑槽（4）呈“L”形，在支撑槽（4）的底部（41）设置有安装孔（411），并且在撑板（3）的两端对应设置有与所述安装孔（411）相配合的定位孔（35）。

6. 根据权利要求1所述的急诊用便携式担架，其特征在于：所述撑板（3）的两端分别放置在两根担杆（1）上的支撑槽（4）中时，所述伸缩架（6）的上端与所述撑板（3）的下端相触接。

7. 根据权利要求1所述的急诊用便携式担架，其特征在于：所述伸缩架（6）至少为两个，且间隔连接在两根所述担杆（1）之间。

8. 根据权利要求1所述的急诊用便携式担架，其特征在于：所述撑板（3）为中空结构，并且在撑板（3）的内部交错设置有加强件（9）。

9. 根据权利要求1所述的急诊用便携式担架，其特征在于：所述担杆（1）的下端间隔连接有支脚（10），并且在支脚（10）的下端设置有万向轮（11）。

10. 根据权利要求1所述的急诊用便携式担架，其特征在于：所述抬手把（2）外表面上设置有一防滑层（12），在所述抬手把（2）和/或担杆（1）上设置有用于加固使用的固定套。