1. 一种便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：包括盒体（1）以及扣合在盒体（1）上的盒盖（2），在盒体（1）的下端一侧设有滚轮（3），在盒体（1）另一侧位置上连接有拉杆（4）；所述盒体（1）内放置有一工具台（5），并在工具台（5）上放置有一电钻（6），在电钻（6）的钻头处安装有锯片（61），所述锯片（61）悬空在工具台（5）的凹台（51）上方；在所述电钻（6）上还设置有固定件（62），通过固定件（62）将电钻（6）固定在盒盖（2）内侧；所述盒盖（2）上设置有一用于外露锯片（61）的工作槽（21），所述盒体（1）的一侧开设有一外接开口（11）。

2. 根据权利要求1所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述盒体（1）还放置有一工具分隔板（7），所述工具分隔板（7）上设置有多个不同形状的放置槽（71），用于匹配放置不同的工具，所述工具分隔板（7）放置在所述工具台（5）的下端。

3. 根据权利要求1所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述固定件（62）包括固定板（621）和两端均与所述固定板（621）连接的绑带（622），所述绑带（622）绑套所述电钻（6）上；所述盒盖（2）的内侧设置有用于安装连接所述固定板（621）的安装件，所述固定板（621）与安装件装配固定后，由固定件（62）绑套的所述电钻（6）的锯片（61）从所述工作槽（21）处外露，且外露的高度小于锯片（61）的半径。

4. 根据权利要求3所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述固定件（62）为两个，且所述盒盖（2）内侧的安装件也为对应设置的两个；两个所述固定件（62）分别绑套在电钻（6）上、临近电钻（6）的钻头安装端和临近电钻（6）的握把位置处。

5. 根据权利要求1所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述工具台（5）包括用于放置电钻（6）主体结构的凸台（52），所述凹台（51）与凸台（52）的一侧相连接，并且一体成型；在凸台（52）的另一侧也连接设置有一凹部（53），并且与该凹部（53）一体成型，所述电钻（6）的握把位于所述凹部（53）位置处；在凸台（52）的上端设置有与所述电钻（6）下端形状结构相匹配的承接面。

6. 根据权利要求1所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述工具台（5）上设置有与所述电钻（6）下端形状结构相匹配的凹槽，并且在所述凹槽内设置有与所述电钻（6）相吸附的吸附件。

7. 根据权利要求1所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述盒体（1）的上端两侧对称设置有卡扣（12），所述盒盖（2）上设置有与所述卡扣（12）进行连接的卡接部；所述卡接部与卡扣（12）进行卡接，将盒盖（2）固定在盒体（1）上。

8. 根据权利要求1所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述拉杆（4）采用为伸缩拉杆（4）的形式，且在所述拉杆（4）的自由端设置拉块（41），所述拉块（41）呈“L”形；所述拉杆（4）收合时，所述盒体（1）的底部垫靠在所述拉块（41）的横向部（411）的上表面，所述拉块（41）的下底面上还设置有防滑垫（412）。

9. 根据权利要求8所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述拉杆（4）与拉块（41）的竖直部（413）连接，所述竖直部（413）与横向部（411）之间通过伸缩件（8）进行连接。

10. 根据权利要求1所述的便携式定制家具安装多功能工具箱，其特征在于：所述工具台（5）的内部集成有供电设备，并且在工具台（5）的外表面设置有一插座，所述插座通过电源线与供电设备连接。