一种钣金零件热成型装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钣金零件加工技术领域，具体为一种钣金零件热成型装置。

背景技术

钣金具有重量轻、强度高、导电、成本低、大规模量产性能好等特点，在电子电器、通信、汽车工业、医疗器械以及航空工业等领域得到了广泛应用，钣金零件加工需要用到热成型装置，但是，现有的钣金零件热成型装置存在许多问题或缺陷；

第一，现有的钣金零件热成型装置不便于更换模具，导致不能加工不同形状的零件；

第二，现有的钣金零件热成型装置在加工完成后，取料不方便；

第三，现有的钣金零件热成型装置进行维修时存在安全隐患，导致发生危险。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种钣金零件热成型装置以解决上述背景技术中提出的不便于更换模具、取料不方便和维修时存在安全隐患的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种钣金零件热成型装置，包括气缸、立柱、装置本体和安全机构，所述装置本体外部的一侧通过落实你给固定安装有显示屏，所述装置本体靠近显示屏的一侧通过螺钉固定安装有控制面板，所述装置本体顶部的一侧焊接有立柱，所述装置本体顶部的中心位置焊接有工作台，所述工作台的顶部放置有下模具，所述立柱的顶部的一端焊接有顶板，且顶板顶部的中心位置通过螺钉固定安装有气缸，所述顶板顶部的两侧固定安装有限位柱。

优选的，所述限位柱的一端活动连接有连接板，气缸的另一端与连接板的顶部相互连接，连接板上的两端固定安装有第一连接杆，第一连接杆的外部铰接有弹簧，第一连接杆的底部活动连接有压板，压板的底部放置有上模具，气缸提供动力的作用。

优选的，所述工作台和压板上活动连接有螺纹杆，螺纹杆的一端活动连接有固定板，固定板的一端压着有定位块，固定板的另一端分别压在下模具和上模具上，模具起到了冲压的作用。

优选的，所述立柱一侧的顶部通过螺钉固定安装有安全机构，装置本体的另一端放置有传送装置，安全机构起到了安全的作用。

优选的，所述安全机构的内部包括探头、第二连接杆、压块、套筒、压力传感器、支撑臂和安装块，安装块通过螺钉固定安装在立柱的一侧，安装块的另一端通过轴铰接有支撑臂，支撑臂的另一端焊接有套筒，套筒内部的底部固定有压力传感器，套筒的内部活动连接有压块，压块的顶部连接有第二连接杆，第二连接杆的顶部连接有探头，安全机构起到了保护的作用。

优选的，所述立柱和传送装置的另一侧固定安装有龙门架，龙门架的一端通过螺钉固定安装有电机，龙门架上固定设置有导轨，电机的一端通过连轴器连接有丝杠，丝杠上活动连接有连接块，连接块的一端通过螺钉固定安装有圆形固定块，圆形固定块的四周通过杆焊接有真空吸盘，真空吸盘起到了取料方便的目的。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该钣金零件热成型装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有固定板、定位块、工作台、螺纹杆和压板起到了方便更换模具的目的，现有的装置在加工钣金时。需要用到不同形状的模具，因此，使用时，通过转动把手带动螺纹杆进行转动，螺纹杆就会带动固定板进行移动，从而使固定板松开，这时可以进行更换下模具和上模具实现了方便更换模具的目的，以适应不同的零件。

（2）通过设置有连接块、圆形固定块、真空吸盘、传送装置、电机、龙门架和丝杠实现了方便取料的目的，钣金热成型加工温度很高，因此，需要快速取料，因此，使用时，通过启动电机，电机带动丝杠进行转动，丝杠带动连接块进行移动，当带动真空吸盘移动到装置的内部，通过真空吸盘强烈的吸力把零件吸出，然后通过反向启动电机，电机从而使零件带动传送装置的顶部，把零件放下，从而实现了取料方便的目的。

（3）通过设置有探头、第二连接杆、压块、套筒、压力传感器、支撑臂和安装块实现了对维修人员进行保护的作用，当装置损坏时，维修人员需要进入到装置中，通过旋转支撑臂，支撑臂就会展开，使装置延伸到连接板的底部，如果有人操作机器时，连接板就会下压探头，探头就会带动第二连接杆进行移动，第二连接杆就会带动压块进行与压力传感器接触，从而压力传感器把信号反馈给机器，使机器停止，起到了对维修人员进行保护的作用，防止发生危险。

附图说明

图1为本实用新型钣金零件热成型装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型钣金零件热成型装置的侧视结构示意图；

图3为本实用新型钣金零件热成型装置的俯视结构示意图；

图4为本实用新型钣金零件热成型装置的真空吸盘仰视结构示意图；

图5为本实用新型钣金零件热成型装置的安全机构放大结构示意图；

图6为本实用新型钣金零件热成型装置的系统框图。

图中：1、气缸；2、连接板；3、顶板；4、连接杆；5、弹簧；6、立柱；7、固定板；8、定位块；9、工作台；10、螺纹杆；11、显示屏；12、控制面板；13、装置本体；14、下模具；15、压板；16、上模具；17、限位柱；18、连接块；19、圆形固定块；20、真空吸盘；21、安全机构；2101、探头；2102、连接杆；2103、压块；2104、套筒；2105、压力传感器；2106、支撑臂；2107、安装块；22、传送装置；23、电机；24、龙门架；25、丝杠；26、导轨。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-6，本实用新型提供的一种实施例：一种钣金零件热成型装置，包括气缸1、立柱6、装置本体13和安全机构21，装置本体13外部的一侧通过落实你给固定安装有显示屏11，装置本体13靠近显示屏11的一侧通过螺钉固定安装有控制面板12，装置本体13顶部的一侧焊接有立柱6，装置本体13顶部的中心位置焊接有工作台9，工作台9的顶部放置有下模具14，立柱6的顶部的一端焊接有顶板3，且顶板3顶部的中心位置通过螺钉固定安装有气缸1，顶板3顶部的两侧固定安装有限位柱17；

限位柱17的一端活动连接有连接板2，气缸1的另一端与连接板2的顶部相互连接，连接板2上的两端固定安装有第一连接杆4，第一连接杆4的外部铰接有弹簧5，第一连接杆4的底部活动连接有压板15，压板15的底部放置有上模具16；

工作台9和压板15上活动连接有螺纹杆10，螺纹杆10的一端活动连接有固定板7，固定板7的一端压着有定位块8，固定板7的另一端分别压在下模具14和上模具16上；

使用时，通过转动把手带动螺纹杆10进行转动，螺纹杆10就会带动固定板7进行移动，从而使固定板7松开，这时可以进行更换下模具14和上模具16实现了方便更换模具的目的，以适应不同的零件；

立柱6一侧的顶部通过螺钉固定安装有安全机构21，装置本体13的另一端放置有传送装置22；

安全机构21的内部包括探头2101、第二连接杆2102、压块2103、套筒2104、压力传感器2105、支撑臂2106和安装块2107，安装块2107通过螺钉固定安装在立柱6的一侧，安装块2107的另一端通过轴铰接有支撑臂2106，支撑臂2106的另一端焊接有套筒2104，套筒2104内部的底部固定有压力传感器2105，套筒2104的内部活动连接有压块2103，压块2103的顶部连接有第二连接杆2102，第二连接杆2102的顶部连接有探头2101；

当装置损坏时，维修人员需要进入到装置中，通过旋转支撑臂2106，支撑臂2106就会展开，使装置延伸到连接板2的底部，如果有人操作机器时，连接板2就会下压探头2101，探头2101就会带动第二连接杆2102进行移动，第二连接杆2102就会带动压块2103进行与压力传感器2105接触，从而压力传感器2105把信号反馈给机器，使机器停止，起到了对维修人员进行保护的作用，防止发生危险；

立柱6和传送装置22的另一侧固定安装有龙门架24，龙门架24的一端通过螺钉固定安装有电机23，龙门架24上固定设置有导轨26，电机23的一端通过连轴器连接有丝杠25，丝杠25上活动连接有连接块18，连接块18的一端通过螺钉固定安装有圆形固定块19，圆形固定块19的四周通过杆焊接有真空吸盘20；

使用时，通过启动电机23，电机23带动丝杠25进行转动，丝杠25带动连接块18进行移动，当带动真空吸盘20移动到装置的内部，通过真空吸盘20强烈的吸力把零件吸出，然后通过反向启动电机23，电机23从而使零件带动传送装置22的顶部，把零件放下，从而实现了取料方便的目的。

控制面板12的输出端通过导线与单片机的输入端电性连接，单片机的输出端通过导线与气缸1、显示屏11、压力传感器2105和电机23的输入端电性连接，气缸1的型号可为J64RT2UNIVER，显示屏11的型号可为P10，压力传感器2105的型号可为CYYZ11，电机23的型号可为Y90S-2。

工作原理：钣金热成型需要把钣金在专门的机器中进行加热到移动温度后，再把钣金转移到压力机中进行冲压成型，现有的装置在加工钣金时。需要用到不同形状的模具，因此，使用时，通过转动把手带动螺纹杆10进行转动，螺纹杆10就会带动固定板7进行移动，从而使固定板7松开，这时可以进行更换下模具14和上模具16实现了方便更换模具的目的，以适应不同的零件，钣金热成型加工温度很高，因此，需要快速取料，因此，使用时，通过启动电机23，电机23带动丝杠25进行转动，丝杠25带动连接块18进行移动，当带动真空吸盘20移动到装置的内部，通过真空吸盘20强烈的吸力把零件吸出，然后通过反向启动电机23，电机23从而使零件带动传送装置22的顶部，把零件放下，从而实现了取料方便的目的，当装置损坏时，维修人员需要进入到装置中，通过旋转支撑臂2106，支撑臂2106就会展开，使装置延伸到连接板2的底部，如果有人操作机器时，连接板2就会下压探头2101，探头2101就会带动第二连接杆2102进行移动，第二连接杆2102就会带动压块2103进行与压力传感器2105接触，从而压力传感器2105把信号反馈给机器，使机器停止，起到了对维修人员进行保护的作用，防止发生危险。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。