1. 一种钣金零件热成型装置，包括气缸（1）、立柱（6）、装置本体（13）和安全机构（21），其特征在于：所述装置本体（13）外部的一侧通过落实你给固定安装有显示屏（11），所述装置本体（13）靠近显示屏（11）的一侧通过螺钉固定安装有控制面板（12），所述装置本体（13）顶部的一侧焊接有立柱（6），所述装置本体（13）顶部的中心位置焊接有工作台（9），所述工作台（9）的顶部放置有下模具（14），所述立柱（6）的顶部的一端焊接有顶板（3），且顶板（3）顶部的中心位置通过螺钉固定安装有气缸（1），所述顶板（3）顶部的两侧固定安装有限位柱（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种钣金零件热成型装置，其特征在于：所述限位柱（17）的一端活动连接有连接板（2），气缸（1）的另一端与连接板（2）的顶部相互连接，连接板（2）上的两端固定安装有第一连接杆（4），第一连接杆（4）的外部铰接有弹簧（5），第一连接杆（5）的底部活动连接有压板（15），下模具（14）的底部放置有上模具（16）。

3. 根据权利要求1所述的一种钣金零件热成型装置，其特征在于：所述工作台（9）和压板（15）上活动连接有螺纹杆（10），螺纹杆（10）的一端活动连接有固定板（7），固定板（7）的一端压着有定位块（8），固定板（7）的另一端分别压在螺纹杆（10）和上模具（16）上。

4. 根据权利要求1所述的一种钣金零件热成型装置，其特征在于：所述立柱（6）一侧的顶部通过螺钉固定安装有安全机构（21），装置本体（13）的另一端放置有传送装置（22）。

5. 根据权利要求4所述的一种钣金零件热成型装置，其特征在于：所述安全机构（21）的内部包括探头（2101）、第二连接杆（2102）、压块（2103）、套筒（2104）、压力传感器（2105）、支撑臂（2106）和安装块（2107），安装块（2107）通过螺钉固定安装在立柱（6）的一侧，安装块（2107）的另一端通过轴铰接有支撑臂（2106），支撑臂（2106）的另一端焊接有套筒（2104），套筒（2104）内部的底部固定有压力传感器（2105），套筒（2104）的内部活动连接有压块（2103），压块（2103）的顶部连接有第二连接杆（2102），第二连接杆（2102）的顶部连接有探头（2101）。

6. 根据权利要求5所述的一种钣金零件热成型装置，其特征在于：所述立柱（6）和传送装置（22）的另一侧固定安装有龙门架（24），龙门架（24）的一端通过螺钉固定安装有电机（23），龙门架（24）上固定设置有导轨（26），电机（23）的一端通过连轴器连接有丝杠（25），丝杠（25）上活动连接有连接块（18），连接块（18）的一端通过螺钉固定安装有圆形固定块（19），圆形固定块（19）的四周通过杆焊接有真空吸盘（20）。