1. 一种飞机客舱壁板自动贴膜设备，包括设备台体（1）、固定架（3）、压膜机构（4）、贴膜辊（7）和收卷辊（8），其特征在于：所述设备台体（1）的顶端固定有固定架（3），且设备台体（1）底端的拐角位置处皆固定有支撑柱（2），所述固定架（3）的顶部设置有燕尾滑槽（9），且燕尾滑槽（9）的下方设置有滑座（6），滑座（6）的顶端延伸至燕尾滑槽（9）的内部，所述滑座（6）底端的一侧设置有压膜机构（4），所述滑座（6）一侧的固定架（3）内壁上固定有气缸（5），且气缸（5）的输出端与滑座（6）固定连接，所述固定架（3）一侧的外壁上固定有控制面板（10），且控制面板（10）内部单片机的输出端与气缸（5）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种飞机客舱壁板自动贴膜设备，其特征在于：所述设备台体（1）顶端的两侧皆设置有驱动槽（14），且驱动槽（14）内部的一侧设置有夹持板（15），并且夹持板（15）一侧的驱动槽（14）内壁上皆固定有伸缩杆（16），伸缩杆（16）的输出端与夹持板（14）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种飞机客舱壁板自动贴膜设备，其特征在于：所述压膜机构（4）的内部依次设置有固定杆（401）、支撑杆（402）和压膜辊（403），所述滑座（6）底端的一侧皆固定有固定杆（401）。

4. 根据权利要求1所述的一种飞机客舱壁板自动贴膜设备，其特征在于：所述固定杆（401）底部的外壁上固定有支撑杆（402），且相邻支撑杆（402）之间设置有压膜辊（403），压膜辊（403）的两端皆与支撑杆（402）相铰接。

5. 根据权利要求1所述的一种飞机客舱壁板自动贴膜设备，其特征在于：所述滑座（6）底端的一侧安装有收卷辊（8），且收卷辊（8）一侧的滑座（6）底端安装有贴膜辊（7），贴膜辊（7）与收卷辊（8）相互配合。

6. 根据权利要求5所述的一种飞机客舱壁板自动贴膜设备，其特征在于：所述贴膜辊（7）和收卷辊（8）一侧的滑座（6）底端皆固定有L型支撑架（11），且L型支撑架（11）的内部固定有电机（12），并且电机（12）的输出端通过联轴器安装有转轴（13），转轴（13）的一端分别与贴膜辊（7）和收卷辊（8）的一端固定连接。