本实用新型公开了一种仿真实路面汽车性能检测装置，包括装置本体、控制面板、检测轮、检测车和液压站，所述装置本体的顶端设有检测车，且检测车下方的装置本体顶端安装有多组检测轮，并且检测轮的两端皆通过轴承与装置本体内壁相铰接，所述检测轮一侧的装置本体底端设有底座，且底座的内部设有驱动轴，并且底座通过驱动轴与装置本体相铰接，所述底座的顶端安装有两组辅驱动架，且辅驱动架的顶端设有丝杆套，并且辅驱动架远离丝杆套的一端设有传动块，所述丝杆套的顶端设有主驱动架。本实用新型不仅实现了检测装置模拟汽车的重量来进行仿真实路面性能测试，增加了检测装置的检测范围，而且提高了检测装置的检测效果。