1. 一种汽车排放检测装置，包括支撑底板（1）、支撑杆（2）、检测箱（3）、顶盖（4）和连接软管（6），其特征在于：所述支撑底板（1）底部的四个拐角位置皆设置有防滑胶垫（101），支撑底板（1）顶部两端的中间位置皆设置有支撑杆（2），支撑杆（2）一侧的顶端设置有检测箱（3），且检测箱（3）的顶端设置有顶盖（4），所述支撑底板（1）顶端的中间位置设置有汽车尾气检测仪（5），汽车尾气检测仪（5）一侧的顶端设置有数据显示屏（502），且数据显示屏（502）下方的汽车尾气检测仪（5）一侧设置有控制键（501），所述检测箱（3）内部底端的中心位置设置有连接转盘（7），且连接盘（7）顶端的中心位置设置有旋转轴（701）。

2. 根据权利要求1所述的一种汽车排放检测装置，其特征在于：所述支撑杆（2）外部一侧的顶端设置有限位槽（201），所述限位槽（201）内侧的中心位置贯穿设置有所述限位杆（202），所述限位杆（202）的一端与检测箱（3）内部的一侧旋转连接。

3. 根据权利要求1所述的一种汽车排放检测装置，其特征在于：所述检测箱（3）底部的一端连接有连接软管（6），连接软管（6）的底端与汽车尾气检测仪（5）内部的顶端连接。

4. 根据权利要求1所述的一种汽车排放检测装置，其特征在于：所述检测箱（3）外侧壁上皆均匀设置有镂空孔（301），且检测箱（3）两侧的中间位置皆设置有限位块（302）。

5. 根据权利要求1所述的一种汽车排放检测装置，其特征在于：所述顶盖（4）内部两侧的中间位置皆设置有旋转套杆（402），旋转套杆（402）的中间位置贯穿有弹簧杆（403），所述弹簧杆（403）一侧连接有连接块（401），连接块（401）的一侧与限位块（302）内部连接。

6. 根据权利要求1所述的一种汽车排放检测装置，其特征在于：所述连接转盘（7）两侧的中间位置设置有连接杆（8），旋转轴（701）顶端和底端的中间位置设置有连接杆（8），且连接杆（8）两侧的中间位置皆设置有抽风风机（801）。